- ПРИЛОЖЕНИЕ Н

- 1 Моделирование организации дорожного движения на участке улицы Соборная от проспекта Ленина до улицы Красноармейской города Кемерово

1.1 Цели и задачи

1.1.1 Цель работы

Определить оптимальную схему организации дорожного движения на участке улицы Соборная от проспекта Ленина до улицы Красноармейской города Кемерово.

    - Задачи работы

- Провести имитационное моделирование движения транспортных потоков при существующей схеме организации дорожного движения на участке улицы Соборная от проспекта Ленина до улицы Красноармейской.

- Разработать проектную схему организации дорожного движения на участке улицы Соборная от проспекта Ленина до улицы Красноармейской.

- Провести имитационное моделирование движения транспортных потоков при проектных вариантах организации дорожного движения;

- По результатам моделирования провести сравнительный анализ функционирования существующей ситуации и проектных вариантов организации дорожного движения на участке улицы Соборная от проспекта Ленина до улицы Красноармейской по следующим критериям:

- среднее время задержки всех транспортных средств (сек);

- средняя скорость транспортных потоков (км/час);

- среднее время простоя всех транспортных средств (сек);

- количество транспортных средств в сети;

- количество выехавших транспортных средств;

- среднее число остановок транспортного средства.

1.2 Исходные данные для моделирования

1.2.1 Схемы организации дорожного движения на участке улицы Соборная от проспекта Ленина до улицы Красноармейской

1.2.1.1 Существующая ситуация

Объектом исследования является участок улицы Соборная от проспекта Ленина до улицы Красноармейской (рисунок 1.2.1.1).

Рисунок 1.2.1.1 - Участок улицы Соборная от проспекта Ленина до улицы Красноармейской

Участок содержит два перекрестка, на которых в настоящее время осуществлется светофорное регулирование. Схемы пофазных разъездов на перекрестках, а также продолжительности фаз, представлены на рисунках 1.2.1.2 и 1.2.1.3.

Рисунок 1.2.1.2 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке проспект Ленина – улица Соборная

Рисунок 1.2.1.3 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке улица Красноармейская – улица Соборная

Также на рассматриваемом участке расположены остановочные пункты городского пассажирского транспорта «Цирк». Два остановочнх пункта расположены на проспекте Ленина, вблизи пересечения с улицой Соборной со стороны Кемеровского государственного цирка. Еще два остановочнх пункта расположены на улице Соборной на юге рассматриваемого участка. Также два остановочных пункта расположены вблизи пересечения улицы Красноармейской и улицы Соборной, на запале улицы Соборной.

На перекрестке проспект Ленина - улица Соборная  расположены трамвайные пути, и два остановочных пункта для трамваев.

В настоящее время в утренний час пик (08:00-09:00) наблюдаются задержки в движении транспортных средств, следующих с улицы Краснормейская, а также в движении транспортных средств, следующих по проспекту Ленина со стороны улицы Тухачевского. В вечерний час пик (17:30-18:30) наблюдаются задержки в движениия транспортных средств, следующих по проспекту Ленина в обоих направлениях.

В связи с этим были разработаны проектные предложения 1 и 2, предусматривающие изменения организации дорожного движения на перекрестке улица Красноармейская – улица Соборная, а также проектные предложения 3, 4 и 5 предусматривающие изменения организации дорожного движения на перекрестке проспект Ленина – улица Соборная.

1.2.1.2 Проектное предложение 1

Проектное предложение 1 предусматривает расширение проезжей части улицы Красноармейской до трех полос движения (рисунок 1.2.1.4). Расширение проезжей части улицы Красноармейской было предложено Центром организации дорожного движения города Кемерово, однако данная схема предусматривает другие направления движения по полосам (две полосы предусмотрены для движения в сторону проспекта Ленина; одна полоса – в сторону Октябрьского проспекта).

Рисунок 1.2.1.4 – Схема организации дорожного движения для проектного предложения 1

1.2.1.3 Проектное предложение 2

Проектным предложением 2 также предусмотрено расширение улицы Красноармейской до трех полос движения (рисунок 1.2.1.5). При этом направления движения по полосам соответствуют схеме, предоставленной Центром организации дорожного движения (две полосы движения предусмотрены для движения в сторону Притомского проспекта, одна полоса движения предусмотрена для движения в сторону проспекта Ленина).

Рисунок 1.2.1.5 – Схема организации дорожного движения для проектного предложения 2

1.2.1.4 Проектное предложение 3

При проектном предложении 3 также предусмотрено расширение улицы Красноармейской в соответствии со схемой, предоставленной Центром организации дорожного движения (рисунок 1.2.1.5). Кроме того, проектное предложение 3 предусматривает изменение светофорного регулирования на перекрестке проспект Ленина – улица Соборная. Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз представлены на рисунке 1.2.1.6.

Рисунок 1.2.1.6 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке проспект Ленина – улица Соборная при проектном предложении 3

1.2.1.5 Проектное предложение 4

Проектное предложение 4 предусматривает расширение проезжей части улицы Красноармейской в соответствии с рисунком 1.2.1.5. Также данное проектное предложение подразумевает обустройство остановочного пункта «Цирк» в направлении улицы Мичурина. Новый остановочный пункт предлагается расположить на проспекте Ленина, в 50 метрах от пересечения с улицей Соборной в направлении улицы Мичурина (остановочный пункт обозначен на рисунке 1.2.1.7 прямоугольником). Новый остановочный пункт предназначен для остановки городского пассажирского транспорта общего пользования, следующих по проспекту Ленина в прямом направлении. Предполагается, что старый остановочный пункт, расположенный до пересечения, будет использоваться городским пассажирским транспортом, следующим в сторону улицы Красноармейской.

Рисунок 1.2.1.7 – Схема организации дорожного движения для проектного предложения 4

В утренний час пик при данном проектном предложении необходимо увеличить фазу для движения по улице Соборная.

1.2.1.6 Проектное предложение 5

Проектное предложение 5 предусматривает расширение проезжей части улицы Красноармейской в соответствии с рисунком 1.2.1.5, а также изменение светофорного регулирования на перекрестке улицы Ленина – улицы Соборная в соответствии с рисунком 1.2.1.6.

Также данное проектное предложение подразумевает обустройство остановочного пункта «Цирк» в направлении улицы Мичурина в соответствии с рисунком 1.2.1.7.

1.2.2 Интенсивности движения транспортных потоков на участке улицы Соборная от проспекта Ленина до улицы Красноармейской

Исходными данными для моделирования являются схемы организации дорожного движения на участке, а также данные об интенсивности транспортных потоков и их распределении по соответствующим направлениям. Расчет существующих и прогнозных интенсивностей транспортных потоков проводился при помощи транспортной модели города Кемерово для утреннего (08:00-09:00) и вечернего (17:30-18:30) часов пик.

Интенсивности движения транспортных потоков, а также их распределение по направлениям представлены на рисунках 1.2.2.1-1.2.2.4.

Рисунок 1.2.2.1 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке проспект Ленина – улица Соборная в утренний час пик (08:00-09:00), авт./час

Рисунок 1.2.2.2 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке улица Красноармейская – улица Соборная в утренний час пик (08:00-09:00), авт./час

Рисунок 1.2.2.3 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке проспект Ленина – улица Соборная в вечерний час пик (17:30-18:30), авт./час

Рисунок 1.2.2.4 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке улица Красноармейская – улица Соборная в вечерний час пик (17:30-18:30), авт./час

1.3 Моделирование существующей и проектных схем организации дорожного движения

Моделирование проектных предложений организации дорожного движения на исследуемом участке было проведено с помощью программного комплекса PTV Vision Vissim. Программный комплекс Vissim разработан немецкой компанией PTV AG и используется для транспортного моделирования на микроуровне.

Моделирование проектных предложений проводилось для утреннего (08:00-09:00) и вечернего (17:30-18:30) часов пик как для наиболее напряженного времени суток с точки зрения количества транспортных корреспонденций на рассматриваемом участке.

1.3.1 Существующая ситуация

В ходе визуальной оценки результатов моделирования движения транспортных потоков на участке улицы Соборная от проспекта Ленина до улицы Красноармейской в утренний час пик было выявлено, что задержки возникают на улице Красноармейской (рисунок 1.3.1.1). Также некоторые задержки возникают на проспекте Ленина со стороны улицы Тухачевского.

Рисунок 1.3.1.1 - Фрагмент области моделирования существующей ситуации в утренний час пик

Задержки на улице Красноармейской связаны, в основном, с недостаточной продолжительностью фазы для движения транспортных средств, следующих с данного направления, и возрастающими интенсивностями движения с других направлений перекрестка, вследствие чего увеличение фазы для движения с улицы Красноармейской не является оптимальным решением проблемы.

Задержки на проспекте Ленина со стороны улицы Тухачевского возникают, главным образом, из-за наличия остановочного пункта «Цирк» перед перекрестком проспект Ленина – улица Соборная. Так, городской пассажирский транспорт общего пользования, останавливающийся на данной остановке и далее следующий в прямом направлении, должен после высадки и посадки пассажиров перестроиться во вторую полосу движения (так как по первой полосе движение на перекрестке разрешено только направо). В следствие этого задержки возникают как на первой, так и на второй полосе движения (рисунок 1.3.1.1).

В ходе моделирования существующей ситуации в вечерний час пик было выявлено, что задержки возникают на обоих направлениях улицы Ленина (рисунок 1.3.1.2).

Рисунок 1.3.1.2 - Фрагмент области моделирования существующей ситуации в вечерний час пик

Задержки на проспекте Ленина со стороны улицы Мичурина возникают по причине того, что фаза для движения транспортных средств с данного направления предусматривает одновременное движение транспортных средств и пешеходов, следующих по параллельному пешеходному переходу. При повороте направо транспортные средства уступают пешеходам, вследствие чего не все транспортные средства могут покинуть перекресток в свою фазу.

Задержки на проспекте Ленина со стороны улицы Тухачевского возникают, главным образом, из-за наличия остановочного пункта «Цирк» перед перекрестком проспект Ленина – улица Соборная. Так, городской пассажирский транспорт общего пользования, останавливающийся на данной остановке и далее следующий в прямом направлении, должен после высадки и посадки пассажиров перестроиться во вторую полосу движения (так как по первой полосе движение на перекрестке разрешено только направо). В следствие этого задержки возникают как на первой, так и на второй полосе движения.

1.3.2 Проектное предложение 1

В ходе визуальной оценки результатов моделирования движения транспортных потоков на участке улицы Соборная от проспекта Ленина до улицы Красноармейской при проектном предложении 1 как в утренний, так и в вечерний час пик было выявлено, что задержки со стороны улицы Красноармейской значительно сокращаются (рисунок 1.3.1.3-1.3.1.4). Уменьшение задержек связано со строительством дополнительной полосы движения с данного направления.

Стоит отметить, что в утренний час пик изменения в движения транспортных средств, следующих с данного направления, наиболее заметны (рисунок 1.3.1.3). Дело в том, что в утренний час пик значительно сокращается продолжительность фазы для движения с данного направления, в следствие чего в существующей ситуации на данном направлении наблюдались существенные задержки (рисунок 1.3.1.1).

Также строит отметить, что, несмотря на заметное улучшение в движении транспортных средств, следующих с улицы Красноармейской направо, сохраняется некоторый затор на левой полосе улицы Красноармейской (рисунок 1.3.1.3).

Рисунок 1.3.1.3 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 1 в утренний час пик

Рисунок 1.3.1.4 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 1 в вечерний час пик

1.3.3 Проектное предложение 2

В ходе визуальной оценки результатов моделирования на участке улицы Соборная от проспекта Ленина до улицы Красноармейской при проектном предложении 2 как в утренний, так и в вечерний час пик было выявлено, что задержки на улице Красноармейской, по сравнению с существующей ситуацией, уменьшаются (рисунок 1.3.3.1-1.3.3.2). Уменьшение задержек связано со строительством дополнительной полосы движения с данного направления.

В утренний час пик изменения в движения транспортных средств, следующих с данного направления, наиболее заметны (рисунок 1.3.3.1). Дело в том, что в утренний час пик значительно сокращается продолжительность фазы для движения с данного направления, в следствие чего в существующей ситуации на данном направлении наблюдались существенные задержки (рисунок 1.3.1.1).

Стоит отметить, что, по сравнению с проектным предложением 1, в движении транспортных средств, следующих по улице Красноармейской также имеются некоторые изменения. Так, при проектном предложении 1 сохраняется некоторый затор на левой полосе движения, в то время как остальные полосы освобождаются (рисунок 1.3.1.3). При проектном предложении 2 наблюдается обратная ситуация – освобождается левая полоса, в то время как при движении направо у транспортных средств наблюдаются некоторые задержки в движении (рисунок 1.3.3.1).

Рисунок 1.3.3.1 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 2 в утренний час пик

Рисунок 1.3.3.2 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 2 в вечерний час пик

1.3.4 Проектное предложение 3

В ходе визуальной оценки результатов моделирования на участке улицы Соборная от проспекта Ленина до улицы Красноармейской при проектном предложении 3 как в утренний, так и в вечерний час пик было выявлено, что задержки на улице Красноармейской, по сравнению с существующей ситуацией, уменьшаются. Также несколько уменьшаются задержки транспортных средств, следующих с обоих направлений проспекта Ленина перед перекрестком с улицей Соборной (рисунок 1.3.4.1-1.3.4.2).

Уменьшение задержек на улице Красноармейской происходит из-за строительства дополнительной полосы для движения в сторону Притомского проспекта. В утренний час пик изменения в движении транспортных средств, следующих с данного направления, наиболее заметны.

Уменьшение задержек происходит также на крайних правых полосах проспекта Ленина. При этом, наиболее заметным является уменьшение задержек на направлении проспекта Ленина от улицы Мичурина. Дело в том, что по пешеходному переходу, который является препятствующим для движения транспорта, следующего по проспекту Ленина от улицы Мичурина на улицу Соборную, движется порядка 700 пешеходов в час, что в настоящее время создает существенные задержки при повороте направо. Уменьшение фазы для движения пешеходов, в свою очередь, приводит к уменьшению задержек для движения поворачивающих транспортных средств.

Также небольшое уменьшение задержек наблюдается на проспекте Ленина со стороны улицы Тухачевского. На данном направлении изменения в движении транспортных средств не столь заметны, как на направлении проспекта Ленина со стороны улицы Мичурина. Дело в том, что по пешеходному переходу, препятствующему повороту направо с рассматриваемого направления, движется порядка 130 пешеходов в час, что не является серьезной помехой для движения транспортных средств. Так, все пешеходы переходят проезжую часть в начале фазы, что практически идентично влияет на движение транспорта, как если бы фазу для данных пешеходов не уменьшили.

Рисунок 1.3.4.1 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 3 в утренний час пик

Рисунок 1.3.4.2 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 3 в вечерний час пик

1.3.5 Проектное предложение 4

В ходе визуальной оценки результатов моделирования на участке улицы Соборной от проспекта Ленина до улицы Красноармейской при проектном предложении 4 как в утренний, так и в вечерний час пик было выявлено, что задержки на улице Красноармейской, по сравнению с существующей ситуацией, уменьшаются. Также уменьшаются задержки транспортных средств, следующих по проспекту Ленина со стороны улицы Тухачевского (рисунок 1.3.5.1-1.3.5.2).

Уменьшение задержек на улице Красноармейской происходит из-за строительства дополнительной полосы для движения в сторону Притомского проспекта. В утренний час пик изменения в движении транспортных средств, следующих с данного направления, наиболее заметны.

Также происходит уменьшение задержек на направлении проспекта Ленина со стороны улицы Тухачевского. Уменьшение задержек происходит, в частности, на первых двух полосах движения, вблизи остановочного пункта «Цирк». В настоящее время здесь обустроен остановочный пункт, который используется городским пассажирским транспортом. Автобусы, останавливаясь здесь, далее движутся в сторону улицы Красноармейской, либо в сторону Мичурина. При этом, если автобус движется в сторону улицы Красноармейской, то существенных проблем в движении не возникает – автобус движется по правой полосе и затем поворачивает на улицу Соборную. Но если автобус движется в сторону улицы Мичурина, то для продолжения движения прямо водителю необходимо перестроиться во вторую полосу, так как движение по первой полосе разрешено только направо.

В такой ситуации страдает как автобус, который перестраивается в плотный транспортный поток, так и легковые транспортные средства, которые обязаны пропустить автобус в соответствии с пунктом 18.3 Правил дорожного движения, который гласит: «В населенных пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки». Обустройство дополнительного остановочного пункта за перекрестком проспект Ленина – улица Соборная, решает данную проблему (рисунок 1.3.5.1-1.3.5.2).

Рисунок 1.3.5.1 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 4 в утренний час пик

Рисунок 1.3.5.2 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 4 в вечерний час пик

1.3.6 Проектное предложение 5

В ходе визуальной оценки результатов моделирования на участке улицы Соборной от проспекта Ленина до улицы Красноармейской при проектном предложении 5 как в утренний, так и в вечерний час пик было выявлено, что задержки на улице Красноармейской, по сравнению с существующей ситуацией, уменьшаются. Также уменьшаются задержки транспортных средств, следующих по проспекту Ленина со стороны улицы Тухачевского и со стороны улицы Мичурина (рисунок 1.3.5.3-1.3.5.4).

Уменьшение задержек на улице Красноармейской происходит из-за строительства дополнительной полосы для движения в сторону Притомского проспекта. В утренний час пик изменения в движении транспортных средств, следующих с данного направления, наиболее заметны.

Уменьшение задержек происходит также на крайних правых полосах проспекта Ленина.

В настоящее время задержки в движении транспортных средств на направлении проспекта Ленина от улицы Мичурина направо наблюдаются из-за пешеходного перехода, который является препятствующим для движения транспорта, следующего по рассматриваемому направлению. По данному пешеходному переходу движется порядка 700 пешеходов в час, что и создает существенные задержки при повороте направо. При визуальной оценке результатов моделирования проектного предложения 5, подразумевающего уменьшения фазы для движения пешеходов, было выявлено уменьшение задержек с данного направления.

Также происходит уменьшение задержек на направлении проспекта Ленина со стороны улицы Тухачевского. Уменьшение задержек происходит, в частности, на первых двух полосах движения, вблизи остановочного пункта «Цирк». В настоящее время здесь обустроен остановочный пункт, который используется городским пассажирским транспортом. Автобусы, останавливаясь здесь, далее движутся в сторону улицы Красноармейской, либо в сторону Мичурина. При этом, если автобус движется в сторону улицы Красноармейской, то существенных проблем в движении не возникает – автобус движется по правой полосе и затем поворачивает на улицу Соборную. Но если автобус движется в сторону улицы Мичурина, то для продолжения движения прямо водителю необходимо перестроиться во вторую полосу, так как движение по первой полосе разрешено только направо.

В такой ситуации страдает как автобус, который перестраивается в плотный транспортный поток, так и легковые транспортные средства, которые обязаны пропустить автобус в соответствии с пунктом 18.3 Правил дорожного движения, который гласит: «В населенных пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки». Обустройство дополнительного остановочного пункта за перекрестком проспект Ленина – улица Соборная, решает данную проблему.

Рисунок 1.3.5.3 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 5 в утренний час пик

Рисунок 1.3.5.4 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 5 в вечерний час пик

1.4 Анализ результатов моделирования

По результатам моделирования был проведен сравнительный анализ существующей ситуации и проектных предложений по следующим параметрам в утренний (08:00-09:00) и вечерний (17:30-18:30) часы пик:

- Среднее время задержки всех транспортных средств (сек) – среднее арифметическое время задержки транспортных средств. Время задержки вычисляется для каждого транспортного средства путем вычитания из теоретического (идеального) значения времени в пути, реально полученного значения времени в пути.

- Средняя скорость транспортных потоков(км/час) – среднее арифметическое скоростей всех транспортных средств на участке сети в ходе имитации.

- Количество транспортных средств, находящихся в сети на момент конца имитации – среднее количество транспортных средств, постоянно находящихся в сети.

- Количество выехавших транспортных средств – определяет количество транспортных средств, покинувших моделируемый транспортный узел за час в каждом возможном направлении.

- Среднее число остановок транспортного средства – среднее арифметическое число остановок транспортных средств за время имитации.

- Среднее время простоя (сек) – среднее арифметическое время стоянки всех транспортных средств.

Результаты общего анализа эффективности функционирования участка представлены в разделе 1.4.1. Анализ проводился для всех участников дорожного движения (в том числе легковой, грузовой транспорт, городской пассажирский транспорт общего пользования, а также пешеходы), следующих со всех направлений Результаты анализа отдельно для ключевых направлений рассматриваемого участка (проспект Ленина со стороны улицы Мичурина, проспект Ленина со стороны улицы Тухачевского, улица Красноармейская) представлены в разделах 1.4.2-1.4.4 соответственно.

1.4.1 Общий анализ результатов моделирования

В таблицах 1.4.1.1 и 1.4.1.2 представлен анализ результатов моделирования для всех участников дорожного движения, следующих через участок улицы Соборная от проспекта Ленина до улицы Красноармейской при существующей ситуации и проектных предложениях в утренний и вечерний часы пик соответственно.

Из таблиц 1.4.1.1 и 1.4.1.2 видно, что все проектные предложения лучше, чем существующая ситуация.

Отдельно стоит отметить разницу между проектными предложениями 1 и 2. Данные проектные предложения подразумевают строительство дополнительной полосы для движения по улице Красноармейской, и отличаются только направлением движения по данной полосе (при проектном предложении 1 дополнительная полоса предназначена для движения в сторону проспекта Ленина, при проектном предложении 2 – для движения в сторону Притомского проспекта).

Как видно из таблиц, проектное предложение 1 по всем параметрам лучше, чем проектное предложение 2. При проектном предложении 1 увеличивается средняя скорость, уменьшается среднее время задержки, среднее время простоя и среднее количество остановок. Улучшение показателей происходит из-за того, что проектное предложение 1 предусматривает строительство дополнительной полосы для наиболее нагруженного направления с точки зрения интенсивности транспортного потока.

Детальная оценка изменений параметров функционирования улицы Красноармейской произведена в разделе 1.4.4.

Также стоит отметить разницу между проектными предложениями 2, 3 и 4. Данные проектные предложения предусматривают строительство дополнительной полосы на улице Красноармейской для движения в сторону Притомского проспекта. Отличаются они изменениями, проводимым на перекрестке проспект Ленина – улица Соборная. Так, проектное предложение 2 не содержит никаких изменений; проектное предложение 3 предусматривает изменение светофорного регулирования (добавление фазы для движения транспортных средств, следующих по проспекту Ленина без одновременного движения пешеходов); проектное предложение 4 предусматривает обустройство дополнительного остановочного пункта «Цирк» на проспекте Ленина для транспортных средств, следующих в направлении улицы Мичурина за перекрестком с улицей Соборной.

Стоит отметить, что проектные предложения 3 и 4, содержащие изменения на перекрестке проспекта Ленина и улицы Соборной, лучше проектного предложения 2, не содержащего никаких изменений по всем оцениваемым параметрам. Стоит отметить, что более значительное изменение параметров происходит при проектном предложении 4, предусматривающем обустройство дополнительного остановочного пункта.

При рассмотрении проектных предложений 3 и 4 интересно детальное сравнение показателей данных проектных предложений. Так, при проектном предложении 3 улучшаются показатели для обоих направлений проспекта Ленина (раздел 1.4.2, 1.4.3), при этом наиболее сильное влияние наблюдается на проспекте Ленина со стороны улицы Мичурина. При проектном предложении 4 улучшение происходит только за счет улучшения движения транспортных средств с проспекта Ленина со стороны улицы Тухачевского (раздел 1.4.3).

Таблица 1.4.1.1. Общий анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 | Проектное предложение 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 1076 | 961 | 1008 | 978 | 958 | 943 |
| Количество выехавших ТС | 6926 | 7041 | 6994 | 7024 | 7044 | 7059 |
| Среднее время простоя, сек | 56,15 | 51,25 | 54,7 | 54,34 | 49,53 | 48,02 |
| Среднее количество остановок | 3,53 | 3,07 | 3,32 | 2,97 | 2,74 | 2,66 |
| Средняя скорость, км/ч | 16,19 | 17,89 | 16,99 | 17,62 | 18,49 | 18,84 |
| Среднее время задержки, сек | 195,53 | 169,39 | 182,84 | 175,66 | 168,54 | 165,93 |

Таблица 1.4.1.2. Общий анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 | Проектное предложение 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 345 | 341 | 342 | 320 | 280 | 250 |
| Количество выехавших ТС | 7667 | 7671 | 7670 | 7692 | 7732 | 7762 |
| Среднее время простоя, сек | 53,58 | 53,27 | 53,48 | 50,65 | 49,95 | 49,58 |
| Среднее количество остановок | 1,56 | 1,46 | 1,5 | 1,34 | 1,32 | 1,18 |
| Средняя скорость, км/ч | 18,26 | 18,55 | 18,32 | 19,32 | 19,32 | 20,95 |
| Среднее время задержки, сек | 85,71 | 83,57 | 85,3 | 77,54 | 76,33 | 67,82 |

Проектное предложение 5 содержит в себе все изменения, предусмотренные проектными предложениями 2,3 и 4 и является лучшим среди всех рассматриваемых ситуаций.

Детальная оценка изменений по каждому направлению участка представлена в разделах 1.4.2-1.4.4.

1.4.2 Анализ результатов моделирования для направления проспекта Ленина со стороны улицы Мичурина

В таблицах 1.4.2.1-1.4.2.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Из таблиц видно, что для данного направления при всех проектных предложениях происходит улучшение показателей (по сравнению с существующей ситуацией).

Наиболее сильное изменение показателей наблюдается при проектных предложениях 3 и 5, предусматривающих изменение светофорного регулирования на перекрестке проспект Ленина – улица Соборная. Дело в том, что по пешеходному переходу, который является препятствующим для движения транспорта, следующего по проспекту Ленина от улицы Мичурина на улицу Соборную, движется порядка 700 пешеходов в час, что в настоящее время создает существенные задержки при повороте направо. Уменьшение фазы для движения пешеходов, в свою очередь, приводит к уменьшению задержек для движения поворачивающих транспортных средств.

Таблица 1.4.2.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 | Проектное предложение 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество выехавших ТС | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Среднее время простоя, сек | 31,06 | 31,06 | 31,06 | 29,21 | 31,05 | 29,21 |
| Среднее количество остановок | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,86 | 0,95 | 0,86 |
| Средняя скорость, км/ч | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 17,05 | 16,32 | 17,07 |
| Среднее время задержки, сек | 42,94 | 42,93 | 42,93 | 40,19 | 42,93 | 40,1 |

Таблица 1.4.2.2. Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 | Проектное предложение 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 94 | 88 | 84 | 56 | 91 | 57 |
| Количество выехавших ТС | 1824 | 1830 | 1834 | 1862 | 1827 | 1861 |
| Среднее время простоя, сек | 54,37 | 54,09 | 51,48 | 36,4 | 53,77 | 35,85 |
| Среднее количество остановок | 2,31 | 2,28 | 2,14 | 0,98 | 2,18 | 0,95 |
| Средняя скорость, км/ч | 20,57 | 21,44 | 22,04 | 29,03 | 21,6 | 29,42 |
| Среднее время задержки, сек | 102,08 | 95,25 | 90,87 | 52,86 | 93,98 | 51,23 |

Проектные предложения 1, 2 и 4 не предусматривают изменений организации дорожного движения, которые могли бы оказать сильное влияние на движение транспорта на рассматриваемом направлении (проектные предложения 1 и 2 касаются улицы Красноармейской, проектное предложение 4 – встречного направления проспекта Ленина). Однако, показатели эффективности функционирования все равно немного изменяются в лучшую сторону. Это происходит, главным образом, из-за того, что при движении через перекресток проспект Ленина – улица Соборная больше транспортных средств успевает проезжать в свою фазу для движения, и меньше транспортных средств остается на перекрестке на момент начала фазы для движения с рассматриваемого направления.

1.4.3 Анализ результатов моделирования для направления проспекта Ленина от улицы Тухачевского

В таблицах 1.4.3.1-1.4.3.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Из таблиц видно, что для данного направления при всех проектных предложениях происходит улучшение показателей (по сравнению с существующей ситуацией).

Наиболее сильное изменение показателей наблюдается при проектных предложениях 4 и 5, предусматривающих обустройство дополнительного остановочного пункта на проспекте Ленина за перекрестком проспект Ленина – улица Соборная, который предусмотрен для остановки автобусов, следующих по проспекту Ленина прямо. Данное изменение устраняет перестроение автобусов, выезжающих с остановки «Цирк» и перестраивающихся во вторую полосу и положительно влияет на

Таблица 1.4.3.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 | Проектное предложение 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 676 | 674 | 675 | 659 | 604 | 625 |
| Количество выехавших ТС | 1554 | 1556 | 1555 | 1571 | 1626 | 1605 |
| Среднее время простоя, сек | 59,74 | 61,83 | 62,03 | 59,53 | 45,62 | 53,71 |
| Среднее количество остановок | 6,9 | 7,35 | 7,25 | 6,27 | 4,89 | 5,79 |
| Средняя скорость, км/ч | 18,14 | 18 | 18,06 | 18,77 | 21,23 | 20,23 |
| Среднее время задержки, сек | 396,93 | 399,59 | 397,92 | 382,48 | 329,99 | 350,74 |

Таблица 1.4.3.2 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 | Проектное предложение 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 144 | 118 | 124 | 119 | 77 | 83 |
| Количество выехавших ТС | 1129 | 1155 | 1149 | 1154 | 1196 | 1190 |
| Среднее время простоя, сек | 60,24 | 59,92 | 60,19 | 60,14 | 56,09 | 58,24 |
| Среднее количество остановок | 2,2 | 2,1 | 2,18 | 2,16 | 1,71 | 1,79 |
| Средняя скорость, км/ч | 24,15 | 26,44 | 23,31 | 25,18 | 29,06 | 29,02 |
| Среднее время задержки, сек | 131,65 | 110,76 | 130,92 | 121,81 | 90,72 | 91,14 |

показатели эффективности функционирования рассматриваемого направления.

Отдельно стоит также отметить проектное предложение 3, предусматривающее изменение светофорного регулирования на перекрестке проспект Ленина – улица Соборная. На данном направлении изменения в движении транспортных средств при данном проектном предложении не столь заметны, как на направлении проспекта Ленина со стороны улицы Мичурина. Дело в том, что по пешеходному переходу, препятствующему повороту направо с рассматриваемого направления, движения порядка 130 пешеходов в час, что не является серьезной помехой для движения транспортных средств. Так, все пешеходы переходят проезжую часть в начале фазы, что практически идентично влияет на движение транспорта, как если бы фазу для данных пешеходов не уменьшили.

Проектные предложения 1 и 2 не предусматривают изменений организации дорожного движения, которые могли бы оказать сильное влияние на движение транспорта на рассматриваемом направлении (проектные предложения 1 и 2 касаются улицы Красноармейской).

1.4.4 Анализ результатов моделирования для направления со стороны улицы Красноармейской

В таблицах 1.4.4.1-1.4.4.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Из таблиц видно, что для данного направления при всех проектных предложениях происходит улучшение показателей (по сравнению с существующей ситуацией).

Отдельно стоит отметить разницу между проектными предложениями 1 и 2. Данные проектные предложения подразумевают строительство дополнительной полосы для движения по улице Красноармейской, и отличаются только направлением движения по данной полосе (при проектном предложении 1 дополнительная полоса предназначена для движения в сторону проспекта Ленина, при проектном предложении 2 – для движения в сторону Притомского проспекта).

Как видно из таблиц, проектное предложение 1 для данного направления значительно лучше, чем проектное предложение 2. Улучшение показателей происходит из-за того, что проектное предложение 1 предусматривает строительство дополнительной полосы для наиболее нагруженного направления с точки зрения интенсивности транспортного потока.

Проектные предложения 3, 4 и 5 не предусматривают изменений организации дорожного движения, которые могли бы оказать сильное влияние на движение транспорта на рассматриваемом направлении (проектные предложения касаются изменений организации дорожного движения вблизи перекрестка проспект Ленина – улица Соборная). Однако, показатели эффективности функционирования все равно немного изменяются в лучшую сторону. Это происходит, главным образом, из-за того, что при движении через перекресток проспект Ленина – улица Соборная больше транспортных средств успевает проезжать в свою фазу для движения, и меньше транспортных средств остается на перекрестке на момент начала фазы для движения с рассматриваемого направления.

Таблица 1.4.4.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 | Проектное предложение 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 190 | 65 | 123 | 118 | 159 | 149 |
| Количество выехавших ТС | 981 | 1103 | 1048 | 1053 | 1012 | 1022 |
| Среднее время простоя, сек | 86,09 | 56,08 | 71,06 | 67,48 | 76,34 | 75,85 |
| Среднее количество остановок | 5,03 | 1,3 | 3,03 | 2,74 | 4,14 | 4,33 |
| Средняя скорость, км/ч | 13,96 | 28,59 | 19,82 | 21,37 | 15,86 | 16,04 |
| Среднее время задержки, сек | 243,29 | 76,69 | 152,52 | 134,96 | 208,07 | 206,81 |

Таблица 1.4.4.2 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 | Проектное предложение 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 46 | 31 | 32 | 31 | 32 | 30 |
| Количество выехавших ТС | 1313 | 1328 | 1327 | 1328 | 1327 | 1329 |
| Среднее время простоя, сек | 51,99 | 49,34 | 51,34 | 47,31 | 50,48 | 46,52 |
| Среднее количество остановок | 1,1 | 1,35 | 1,38 | 1,24 | 1,27 | 1,18 |
| Средняя скорость, км/ч | 13,41 | 14,11 | 13,46 | 14,24 | 13,65 | 14,46 |
| Среднее время задержки, сек | 72,13 | 66,65 | 72,01 | 66,39 | 70,54 | 64,94 |

1.5 Выводы

Для определения оптимальной схемы на участке улицы Соборная от проспекта Ленина до улицы Красноармейской было проведено моделирование существующей ситуации и пяти проектных предложений для наиболее напряженного времени суток с точки зрения количества транспортных корреспонденций на рассматриваемом участке – утреннего (08:00-09:00) и вечернего (17:30-18:30) часов пик.

Проектные предложения были разработаны с учетом задержек в движении транспортных средств, которые были выявлены на этапе сбора исходных данных. Так, в настоящее время в утренний час пик (08:00-09:00) наблюдаются задержки в движении транспортных средств, следующих с улицы Краснормейской, а также в движении транспортных средств, следующих по проспекту Ленина со стороны улицы Тухачевского. В вечерний час пик (17:30-18:30) наблюдаются задержки в движениия транспортных средств, следующих по проспекту Ленина в обоих направлениях.

В связи с этим были разработаны проектные предложения 1 и 2, предусматривающие изменения организации дорожного движения на перекрестке улица Красноармейская – улица Соборная, а также проектные предложения 3, 4 и 5 предусматривающие изменения организации дорожного движения на перекрестке проспект Ленина – улица Соборная.

Проектное предложение 1 предусматривает расширение проезжей части улицы Красноармейской до трех полос движения (рисунок 1.2.1.4). Расширение проезжей части улицы Красноармейской было предложено Центром организации дорожного движения города Кемерово, однако данная схема предусматривает другие направления движения по полосам (две полосы предусмотрены для движения в сторону проспекта Ленина; одна полоса – в сторону Октябрьского проспекта).

Проектным предложением 2 также предусмотрено расширение улицы Красноармейской до трех полос движения (рисунок 1.2.1.5). При этом направления движения по полосам соответствуют схеме, предоставленной Центром организации дорожного движения (две полосы движения предусмотрены для движения в сторону Притомского проспекта, одна полоса движения предусмотрена для движения в сторону проспекта Ленина).

При проектном предложении 3 предусмотрено расширение улицы Красноармейской в соответствии со схемой, предоставленной Центром организации дорожного движения (рисунок 1.2.1.5). Кроме того, проектное предложение 3 предусматривает изменение светофорного регулирования на перекрестке проспект Ленина – улица Соборная (добавление фазы для движения транспортных средств, следующих по проспекту Ленина без одновременного движения пешеходов).

Проектное предложение 4 предусматривает расширение проезжей части улицы Красноармейской в соответствии с рисунком 1.2.1.5. Также данное проектное предложение подразумевает обустройство остановочного пункта «Цирк» в направлении улицы Мичурина. Новый остановочный пункт предлагается расположить на проспекте Ленина, в 50 метрах от пересечения с улицей Соборной в направлении улицы Мичурина (остановочный пункт обозначен на рисунке 1.2.1.7 прямоугольником). Новый остановочный пункт предназначен для остановки городского пассажирского транспорта общего пользования, следующего по проспекту Ленина в прямом направлении. Предполагается, что старый остановочный пункт, расположенный до пересечения, будет использоваться городским пассажирским транспортом, следующим в сторону улицы Красноармейской.

Проектное предложение 5 предусматривает расширение проезжей части улицы Красноармейской в соответствии с рисунком 1.2.1.5, а также изменение светофорного регулирования на перекрестке улица Ленина – улица Соборная в соответствии с рисунком 1.2.1.6.

Также данное проектное предложение подразумевает обустройство остановочного пункта «Цирк» в направлении улицы Мичурина в соответствии с рисунком 1.2.1.7.

Была проведена визуальная оценка результатов моделирования, а также сравнительный анализ результатов моделирования существующей ситуации и проектных предложений для всего участка в целом, и для ключевых направлений участка.

По результатам оценок было выявлено, что все проектные предложения лучше существующей ситуации.

Отдельно стоит отметить разницу между проектными предложениями 1 и 2. Проектное предложение 1 показало лучшие результаты, чем проектное предложение 2. Улучшение показателей происходит из-за того, что проектное предложение 1 предусматривает строительство дополнительной полосы для наиболее нагруженного направления с точки зрения интенсивности транспортного потока.

Также стоит отметить разницу между проектными предложениями 2, 3 и 4.

Проектные предложения 3 и 4, содержащие изменения на перекрестке проспекта Ленина и улицы Соборной, лучше проектного предложения 2, не содержащего никаких изменений, по всем оцениваемым параметрам. Стоит отметить, более значительное изменение параметров происходит при проектном предложении 4, предусматривающем обустройство дополнительного остановочного пункта.

Проектное предложение 5 содержит в себе все изменения, предусмотренные проектными предложениями 2,3 и 4 и является лучшим среди всех рассматриваемых ситуаций. При нем увеличивается средняя скорость, уменьшается среднее время задержки, среднее время простоя транспортных средств и среднее количество их остановок.

Стоит отметить, что все изменения параметров движения транспортных средств по участку являются позитивными и не зависят от времени суток. То есть, изменения, наблюдаемые в утренний час пик при различных проектных предложениях, наблюдаются также и в вечерний час пик.

В связи с этим проектное предложение 5, предусматривающее все предлагаемые изменения в организации дорожного движения, рекомендуется к реализации.

Кроме того, рекомендуется пересмотреть схему строительства дополнительной полосы на улице Красноармейской (в частности, направления движения по полосам).

- 2 Моделирование организации дорожного движения на участке улицы Каменской от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Свободы города Кемерово

2.1 Цели и задачи

2.1.1 Цель работы

Определить оптимальную схему организации дорожного движения на участке улицы Каменской от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Свободы города Кемерово.

2.1.2 Задачи работы

- Провести имитационное моделирование движения транспортных потоков при существующей схеме организации дорожного движения на участке улицы Каменской от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Свободы.

- Разработать проектную схему организации дорожного движения на участке улицы Каменской от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Свободы.

- Провести имитационное моделирование движения транспортных потоков при проектных вариантах организации дорожного движения.

- По результатам моделирования провести сравнительный анализ функционирования существующей ситуации и проектных вариантов организации дорожного движения на перекрестке на участке улицы Каменской от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Свободы по следующим критериям:

- среднее время задержки всех транспортных средств (сек);

- средняя скорость транспортных потоков (км/час);

- среднее время простоя всех транспортных средств (сек);

- количество транспортных средств в сети;

- количество выехавших транспортных средств;

- среднее число остановок транспортного средства.

2.2 Исходные данные для моделирования

2.2.1 Схемы организации дорожного движения на участке улицы Каменской от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Свободы

2.2.1.1 Существующая ситуация

Объектом исследования является на участок улицы Каменской от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Свободы (рисунок 2.2.1.1).

Рисунок 2.2.1.1 - Участок улицы Каменской от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Свободы

На перекрестках Каменская – Сибиряков-Гвардейцев и Каменская - Свободы в настоящее время осуществлется светофорное регулирование. Схема пофазного разъезда на перекрестке Каменская – Сибиряков-Гвардейцев, а также продолжительность фаз, представлена на рисунке 2.2.1.2. Схема пофазного разъезда на перекрестке Каменская – Свободы, а также продолжительность фаз, представлена на рисунке 2.2.1.3.

Рисунок 2.2.1.2 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке улицы Каменской – улицы Сибиряков-Гвардейцев

Рисунок 2.2.1.3 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке улицы Каменской – улицы Свободы

На перекрестке улицы Каменской – улицы Сибиряков-Гвардейцев  расположены трамвайные пути и два остановочных пункта для трамваев «Улица Каменская».

В настоящее время на участке наблюдаются задержки в движении транспортных средств, следующих по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы 9 января в вечерний час пик. Для того, чтобы устранить задержки, Центром организации дорожного движения было разработано проектное предложение 1, подразумевающее строительство выделенной полосы для движения направо.

Стоит отметить, что в вечерний час пик на участке ул. Каменская от ул. Свободы наблюдается очередь из транспортных средств, которая достигает ул. Сибиряков-Гвардейцев. В связи с этим строительство выделенной полосы может оказаться недостаточным для минимизации задержек транспортных средств, следующих по участку.

Для того, чтобы устранить очередь на ул. Каменской было разработано проектное предложение 2, предусматривающее строительство выделенной полосы направо с ул. Каменской на ул. Свободы.

2.2.1.2 Проектное предложение 1

Проектное предложение 1 подразумевает строительство полосы для движения направо с улицы Сибиряков-Гвардейцев на улицу Каменскую (рисунок 2.2.1.3).

Рисунок 2.2.1.3 - Схема организации дорожного движения для проектного предложения 1

Схема организации дорожного движения была предоставлена Центром организации дорожного движения города Кемерово.

2.2.1.3 Проектное предложение 2

Проектное предложение 2 подразумевает строительство полосы для движения направо с улицы Сибиряков-Гвардейцев на улицу Каменскую (рисунок 2.2.1.3). Кроме того, проектное предложение 2 подразумевает строительство полосы для движения направо с ул. Каменской на ул. Свободы. Данная мера направлена на минимизацию задержек транспортных средств, следующих по участку.

2.2.2 Интенсивности движения транспортных потоков на участке улицы Каменской от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Свободы

Исходными данными для моделирования являются схемы организации дорожного движения на участке, а также данные об интенсивности транспортных потоков и их распределении по соответствующим направлениям. Расчет существующих и прогнозных интенсивностей транспортных потоков проводился при помощи транспортной модели города Кемерово вечернего (17:30-18:30) часов пик.

Интенсивности движения транспортных потоков, а также их распределение по направлениям представлены на рисунках 2.2.2.1-2.2.2.2.

Рисунок 2.2.2.2 – Интенсивности движения транспортных потоков на участке улицы Каменской от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Свободы в вечерний час пик (17:30-18:30), авт./час

2.3 Моделирование существующей и проектных схем организации дорожного движения

Моделирование проектных предложений организации дорожного движения на исследуемом участке было проведено с помощью программного комплекса PTV Vision Vissim. Программный комплекс Vissim разработан немецкой компанией PTV AG и используется для транспортного моделирования на микроуровне.

Моделирование проектных предложений проводилось для вечернего часа пик (17:30-18:30)  как для наиболее напряженного времени суток с точки зрения количества транспортных корреспонденций на рассматриваемом участке.

2.3.1 Существующая ситуация

В ходе визуальной оценки результатов моделирования движения транспортных потоков на участке улицы Каменской от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Свободы в вечерний час пик было выявлено, что задержки возникают на ул. Сибиряков-Гвардейцев со стороны ул. 9 января, а также на ул. Каменской от ул. Свободы до ул. Сибиряков-Гвардейцев (рисунок 2.3.1.1).

Рисунок 2.3.1.1 - Фрагмент области моделирования существующей ситуации в вечерний час пик

2.3.2 Проектное предложение 1

В ходе визуальной оценки результатов моделирования движения транспортных потоков на участке улицы Каменской от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Свободы в вечерний час пик было выявлено, что транспортные средства, следующие по ул. Сибиряков-Гвардейцев направо на ул. Каменскую полностью занимают выделенную полосу для движения направо (рисунок 2.3.2.1).

Рисунок 2.3.2.1 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 1 в утренний час пик

Полоса направо остается занятой вследствие того, что на ул. Каменской находится очередь из транспортных средств, следующих в сторону ул. Свободы.

2.3.3 Проектное предложение 2

В ходе визуальной оценки результатов моделирования движения транспортных потоков на участке улицы Каменской от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Свободы в вечерний час пик было выявлено, что задержки на рассматриваемом участке значительно уменьшаются (рисунок 2.3.3.1).

Рисунок 2.3.3.1 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 2 в вечерний час пик

Уменьшение задержек происходит из-за строительства дополнительной полосы для движения направо на перекрестке ул. Каменская – ул. Свободы.

2.4 Анализ результатов моделирования

По результатам моделирования был проведен сравнительный анализ существующей ситуации и проектного предложения по следующим параметрам в вечерний (17:30-18:30) час пик:

- Среднее время задержки всех транспортных средств (сек) – среднее арифметическое время задержки транспортных средств. Время задержки вычисляется для каждого транспортного средства путем вычитания из теоретического (идеального) значения времени в пути, реально полученного значения времени в пути.

- Средняя скорость транспортных потоков(км/час) – среднее арифметическое скоростей всех транспортных средств на участке сети в ходе имитации.

- Количество транспортных средств, находящихся в сети на момент конца имитации – среднее количество транспортных средств, постоянно находящихся в сети.

- Количество выехавших транспортных средств – определяет количество транспортных средств, покинувших моделируемый транспортный узел за час в каждом возможном направлении.

- Среднее число остановок транспортного средства – среднее арифметическое число остановок транспортных средств за время имитации.

- Среднее время простоя (сек) – среднее арифметическое время стоянки всех транспортных средств.

Результаты общего анализа эффективности функционирования участка представлены в разделе 2.4.1. Анализ проводился для всех участников дорожного движения (в том числе легковой, грузовой транспорт, городской пассажирский транспорт общего пользования, а также пешеходы), следующих со всех направлений. Результаты анализа отдельно для ключевого направления рассматриваемого участка (улица Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы 9 января представлены в разделах 2.4.2.

2.4.1 Общий анализ результатов моделирования

В таблице 2.4.1.1 представлен анализ результатов моделирования для всех участников дорожного движения, следующих через перекресток при существующей ситуации и проектном предложении в утренний и вечерний часы пик соответственно.

Таблица 2.4.1.1 - Общий анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

|  | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 273 | 225 | 141 |
| Количество выехавших ТС | 3864 | 3912 | 3996 |
| Среднее время простоя, сек | 52,39 | 43,41 | 23,76 |
| Среднее количество остановок | 2,13 | 1,8 | 0,89 |
| Средняя скорость, км/ч | 17,43 | 19,12 | 26,39 |
| Среднее время задержки, сек | 101,9 | 83,78 | 39,67 |

Из таблицы видно, что лучшим среди рассматриваемых ситуаций является проектное предложение 2, предусматривающее строительство выделенных полос на перекрестке ул. Каменская – ул. Сибиряков-Гвардейцев и на перекрестке ул. Каменская – ул. Свободы.

По сравнению с существующей ситуацией показатели эффективности функционирования улучшаются также в проектном предложении 1, предусматривающее строительство выделенных полос на перекрестке ул. Каменская – ул. Сибиряков-Гвардейцев. Стоит отметить, что данное проектное предложение хуже проектного предложения 2, из-за того что при проектном предложении 1 оказывается занятой выделенная полоса (из-за очереди на ул. Каменская).

2.4.2 Анализ результатов моделирования для направления улицы Сибиряков-Гвардейцев от улицы 9 января

В таблицах 2.4.2.1 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Таблица 2.4.2.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

|  | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 207 | 161 | 78 |
| Количество выехавших ТС | 1634 | 1680 | 1763 |
| Среднее время простоя, сек | 68,25 | 52,46 | 14,78 |
| Среднее количество остановок | 3,23 | 2,67 | 0,84 |
| Средняя скорость, км/ч | 16,49 | 18,72 | 29,61 |
| Среднее время задержки, сек | 157,88 | 124,72 | 36,82 |

Из таблицы видно, что лучшим среди рассматриваемых ситуаций является проектное предложение 2, предусматривающее строительство выделенных полос на перекрестке ул. Каменская – ул. Сибиряков-Гвардейцев и на перекрестке ул. Каменская – ул. Свободы.

По сравнению с существующей ситуацией показатели эффективности функционирования улучшаются также в проектном предложении 1, предусматривающее строительство выделенных полос на перекрестке ул. Каменская – ул. Сибиряков-Гвардейцев. Стоит отметить, что данное проектное предложение хуже проектного предложения 2, из-за того что при проектном предложении 1 оказывается занятой выделенная полоса (из-за очереди на ул. Каменская).

2.5. Выводы

Для определения оптимальной схемы на участке улицы Каменской от улицы Сибиряков-Гвардейцев до улицы Свободы было проведено моделирование существующей ситуации и проектных предложений для наиболее напряженного времени суток с точки зрения количества транспортных корреспонденций на рассматриваемом участке – вечернего  часа пик (17:30-18:30).

Первым шагом при помощи транспортной модели города Кемерово были получены интенсивности движения транспортных потоков, следующих по участку. Также при помощи видеосъемки с беспилотного летательного аппарата были выявлены особенности в движении транспортных средств. Так, было выявлено, что в вечерний час пик на улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы 9 января образуются существенные задержки в движении транспортных средств. Кроме того, было выявлено, что в вечерний час пик наблюдается очередь из транспортных средств на ул. Каменская, которая начинается от ул. Свободы и достигает перекрестка с ул. Сибиряков-Гвардейцев.

Далее было проведено моделирование существующей ситуации и проектных предложений.

Схема, предусмотренная проектным предложением 1, была представлена Центром организации дорожного движения города Кемерово и предусматривает строительство дополнительной полосы для движения направо с западного направления улицы Сибиряков-Гвардейцев.

В ходе визуальной оценки и анализа результатов моделирования было выявлено, что транспортные средства, следующие по ул. Сибиряков-Гвардейцев направо на ул. Каменскую полностью занимают выделенную полосу для движения направо. Полоса направо остается занятой вследствие того, что на ул. Каменской находится очередь из транспортных средств, следующих в сторону ул. Свободы.

Для того, чтобы устранить очередь на ул. Каменской было разработано проектное предложение 2, предусматривающее строительство выделенной полосы направо с ул. Каменской на ул. Свободы.

По результатам моделирования проектного предложения 2 было выявлено, что задержки на рассматриваемом участке значительно уменьшаются.

В связи с этим проектное предложение 2, предусматривающее строительство выделенных полос на перекрестках Каменская – Сибиряков-Гвардейцев и Каменская-Свободы, рекомендуется к реализации.

- 3 Моделирование организации дорожного движения на перекрестке улицы Терешковой – улицы Тухачевского города Кемерово

3.1 Цели и задачи

3.1.1 Цель работы

Определить оптимальную схему организации дорожного движения на перекрестке улицы Терешковой – улицы Тухачевского города Кемерово.

3.1.2 Задачи работы

- Провести имитационное моделирование движения транспортных потоков при существующей схеме организации дорожного движения на перекрестке улицы Терешковой – улицы Тухачевского.

- Разработать проектную схему организации дорожного движения на перекрестке улицы Терешковой – улицы Тухачевского.

- Провести имитационное моделирование движения транспортных потоков при проектных вариантах организации дорожного движения.

- По результатам моделирования провести сравнительный анализ функционирования существующей ситуации и проектных вариантов организации дорожного движения на перекрестке улицы Терешковой – улицы Тухачевского по следующим критериям:

- среднее время задержки всех транспортных средств (сек);

- средняя скорость транспортных потоков (км/час);

- среднее время простоя всех транспортных средств (сек);

- количество транспортных средств в сети;

- количество выехавших транспортных средств;

- среднее число остановок транспортного средства.

3.2 Исходные данные для моделирования

3.2.1 Схемы организации дорожного движения на перекрестке улицы Терешковой – улицы Тухачевского

3.2.1.1 Существующая ситуация

Объектом исследования является перекресток улицы Терешковой – улицы Тухачевского (рисунок 3.2.1.1).

Рисунок 3.2.1.1 - Перекресток улицы Терешковой – улицы Тухачевского

На перекрестке в настоящее время осуществлется светофорное регулирование. Схема пофазного разъезда на перекрестке, а также продолжительности фаз, представлена на рисунке 3.2.1.2.

Рисунок 3.2.1.2 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке улицы Терешковой – улицы Тухачевского

Вследствие больших продолжительностей фаз, в настоящее время вблизи перекрестка наблюдаются очереди из транспортных средств (в частности, следующих со стороны улицы Терешковой с востока и со стороны аэропорта).

3.2.1.2 Проектное предложение 1

Проектное предложение 1 предусматривает строительство круговой развязки на перекрестке (рисунок 3.2.1.3). Схема организации дорожного движения, предусмотренная проектным предложением 1, была предложена Центром организации дорожного движения города Кемерово.

Рисунок 3.2.1.3 - Схема организации дорожного движения для проектного предложения 1

Круговая развязка содержит три полосы движения. Приоритет отдан транспортным средствам, следующим по кругу.

3.2.1.3 Проектное предложение 2

Проектное предложение 2 подразумевает схему организации дорожного движения и схему светофорного регулирования как в существующей ситуации (рисунки 3.2.1.1 – 3.2.1.2).

Отличием от существующей ситуации являются интенсивности транспортных потоков, следующих через перекресток. Так, данное проектное предложение предполагает увеличение интенсивности транспортных потоков в два раза, что позволит оценить пропускную способность перекрестка при увеличении количества транспорта.

3.2.1.2 Проектное предложение 3

Проектное предложение 3 предусматривает строительство круговой развязки на перекрестке (рисунок 3.2.1.3).

Отличием от проектного предложения 1 являются интенсивности транспортных потоков, следующих через круговую развязку. Так, данное проектное предложение предполагает увеличение интенсивности транспортных потоков в два раза, что позволит оценить пропускную способность перекрестка при увеличении количества транспорта.

3.2.2 Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке улицы Терешковой – улицы Тухачевского

Исходными данными для моделирования являются схемы организации дорожного движения на участке, а также данные об интенсивности транспортных потоков и их распределении по соответствующим направлениям. Расчет существующих и прогнозных интенсивностей транспортных потоков проводился при помощи транспортной модели города Кемерово для утреннего (08:00-09:00) и вечернего (17:30-18:30) часов пик.

Интенсивности движения транспортных потоков, а также их распределение по направлениям представлены на рисунках 3.2.1.4-3.2.1.5.

Рисунок 3.2.1.4 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке улицы Тухачевского – улицы Терешковой в утренний час пик (08:00-09:00), авт./час

Рисунок 3.2.1.5 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке улицы Тухачевского – улицы Терешковой в вечерний час пик (17:30-18:30), авт./час

Интенсивности транспортных потоков, представленные на рисунках 3.2.1.4 - 3.2.1.5, используются для моделирования существующей ситуации и проектного предложения 1 в утренний и вечерний часы пик.

Для моделирования проектных предложений 2 и 3 использовались интенсивности транспортных потоков, представленные на рисунках 3.2.1.6 и 3.1.2.7.

Рисунок 3.2.1.6– Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке улицы Тухачевского – улицы Терешковой в утренний час пик (08:00-09:00), авт./час

Рисунок 3.2.1.7 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке улицы Тухачевского – улицы Терешковой в вечерний час пик (17:30-18:30), авт./час

3.3 Моделирование существующей и проектных схем организации дорожного движения

Моделирование проектных предложений организации дорожного движения на исследуемом участке было проведено с помощью программного комплекса PTV Vision Vissim. Программный комплекс Vissim разработан немецкой компанией PTV AG и используется для транспортного моделирования на микроуровне.

Моделирование проектных предложений проводилось для утреннего (08:00-09:00) и вечернего (17:30-18:30) часов пик как для наиболее напряженного времени суток с точки зрения количества транспортных корреспонденций на рассматриваемом участке.

3.3.1 Существующая ситуация

В ходе визуальной оценки результатов моделирования движения транспортных потоков на перекрестке улицы Тухачевского – улицы Терешковой в утренний час пик было выявлено, что существенных задержек в движении транспортных средств не возникает (рисунок 3.3.1.1). Возникают лишь некоторые очереди вблизи перекрестка из-за ожидания разрешающего сигнала светофора, в частности, со стороны улицы Терешковой.

Рисунок 3.3.1.1 - Фрагмент области моделирования существующей ситуации в утренний час пик

В ходе визуальной оценки результатов моделирования движения транспортных потоков на перекрестке улицы Тухачевского – улицы Терешковой в вечерний час пик было выявлено, что существенных задержек в движении транспортных средств также не возникает (рисунок 3.3.1.2).

Рисунок 3.3.1.2 - Фрагмент области моделирования существующей ситуации в вечерний час пик

3.3.2 Проектное предложение 1

В ходе визуальной оценки результатов моделирования движения транспортных потоков на перекрестке улицы Тухачевского – улицы Терешковой в утренний час пик было выявлено улучшение в движении транспортных средств (по сравнению с существующей ситуацией), в частности, со стороны улицы Терешковой (рисунок 3.3.2.1).

В ходе визуальной оценки результатов моделирования движения транспортных потоков на перекрестке улицы Тухачевского – улицы Терешковой в вечерний час пик также было выявлено улучшение в движении транспортных средств, следующих со всех направлений (рисунок 3.3.2.2).

Рисунок 3.3.2.1 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 1 в утренний час пик

Рисунок 3.3.2.2 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 1 в вечерний час пик

Уменьшение задержек как в утренний, так и в вечерний часы пик связано со строительством круговой развязки и ликвидацией светофорного регулирования на перекрестке. Так, у транспортных средств ликвидируется время ожидания разрешающего сигнала светофора, теперь транспортным средствам необходимо лишь пропустить транспортные средства, следующие по кругу.

3.3.3 Проектное предложение 2

В ходе визуальной оценки результатов моделирования утреннего и вечернего часов пик было выявлено, что при увеличении интенсивностей транспортных потоков возникают задержки в движении транспортных средств на всех направлениях (рисунок 3.3.3.1-3.3.3.2).

Рисунок 3.3.3.1 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 2 в утренний час пик

Рисунок 3.3.3.2 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 2 в вечерний час пик

3.3.4 Проектное предложение 3

В ходе визуальной оценки результатов моделирования движения транспортных потоков на перекрестке улицы Тухачевского – улицы Терешковой в утренний час пик было выявлено, что при увеличении интенсивностей транспортных потоков возникают задержки в движении транспортных средств на восточном направлении ул. Терешковой и южном направлении ул. Тухачевского (рисунок 3.3.4.1).

Рисунок 3.3.4.1 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 3 в утренний час пик

В ходе визуальной оценки результатов моделирования движения транспортных потоков на перекрестке улицы Тухачевского – улицы Терешковой в вечерний час пик было выявлено, что при увеличении интенсивностей транспортных потоков возникают задержки в движении транспортных средств на южном направлении ул. Тухачевского (рисунок 3.3.4.2).

Рисунок 3.3.4.2 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 3 в вечерний час пик

3.4 Анализ результатов моделирования

По результатам моделирования был проведен сравнительный анализ существующей ситуации и проектных предложений по следующим параметрам в утренний (08:00-09:00) и вечерний (17:30-18:30) часы пик:

- Среднее время задержки всех транспортных средств (сек) – среднее арифметическое время задержки транспортных средств. Время задержки вычисляется для каждого транспортного средства путем вычитания из теоретического (идеального) значения времени в пути, реально полученного значения времени в пути.

- Средняя скорость транспортных потоков(км/час) – среднее арифметическое скоростей всех транспортных средств на участке сети в ходе имитации.

- Количество транспортных средств, находящихся в сети на момент конца имитации – среднее количество транспортных средств, постоянно находящихся в сети.

- Количество выехавших транспортных средств – определяет количество транспортных средств, покинувших моделируемый транспортный узел за час в каждом возможном направлении.

- Количество не въехавших транспортных средств – определяет количество транспортных средств, не успевших войти в зону моделирования за час.

- Среднее число остановок транспортного средства – среднее арифметическое число остановок транспортных средств за время имитации.

- Среднее время простоя (сек) – среднее арифметическое время стоянки всех транспортных средств.

Результаты общего анализа эффективности функционирования участка представлены в разделе 3.4.1. Анализ проводился для всех участников дорожного движения (в том числе легковой, грузовой транспорт, городской пассажирский транспорт общего пользования, а также пешеходы), следующих со всех направлений. Результаты анализа отдельно для ключевых направлений рассматриваемого участка (улица Терешковой со стороны аэропорта, улица Терешковой с востока, улица Тухачевского от 62-го проезда, улица Тухачевского от поселка Новостройка) представлены в разделах 3.4.2-3.4.5 соответственно.

3.4.1 Общий анализ результатов моделирования

В таблицах 3.4.1.1 и 3.4.1.2 представлен анализ результатов моделирования для всех участников дорожного движения, следующих через перекресток при существующей ситуации и проектных предложениях в утренний и вечерний часы пик соответственно.

Как видно из таблиц, проектные предложения, предполагающие обустройство круговой развязки (проектные предложения 1 и 3) как в утренний, так и в вечерний час пик лучше, чем существующая ситуация. Так, при данных проектных предложениях уменьшается среднее время простоя, среднее время задержки транспортных средств, а также увеличивается средняя скорость. Кроме того, при увеличении интенсивностей транспортных потоков, круговая развязка также лучше перекрестка – количество не въехавших транспортных средств при круговой развязке уменьшается, количество выехавших транспортных средств – увеличивается.

Улучшение показателей как в утренний, так и в вечерний часы пик связано со строительством круговой развязки и ликвидацией светофорного регулирования на перекрестке. Так, у транспортных средств ликвидируется время ожидания разрешающего сигнала светофора, теперь транспортным средствам необходимо лишь пропустить транспортные средства, следующие по кругу.

Таблица 3.4.1.1 - Общий анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество не въехавших ТС | 0 | 0 | 1413 | 503 |
| ТС в сети | 33 | 43 | 67 | 49 |
| Количество выехавших ТС | 2025 | 2011 | 2665 | 3593 |
| Среднее время простоя, сек | 25,85 | 8,72 | 34,67 | 31,53 |
| Среднее количество остановок | 0,57 | 0,9 | 1,4 | 0,98 |
| Средняя скорость, км/ч | 17,02 | 19,66 | 10,86 | 14,68 |
| Среднее время задержки, сек | 34,32 | 28,33 | 65,13 | 42,71 |

Таблица 3.4.1.2 - Общий анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество не въехавших ТС | 0 | 0 | 142 | 2 |
| ТС в сети | 19 | 13 | 93 | 47 |
| Количество выехавших ТС | 1579 | 1585 | 2945 | 3131 |
| Среднее время простоя, сек | 24,42 | 0,84 | 31,67 | 24,94 |
| Среднее количество остановок | 0,6 | 0,3 | 2,67 | 0,71 |
| Средняя скорость, км/ч | 17,86 | 30,7 | 10,96 | 15,25 |
| Среднее время задержки, сек | 31,9 | 9,36 | 68,8 | 41,14 |

3.4.2 Анализ результатов моделирования для направления улицы Тухачевского от 62-го проезда

В таблицах 3.4.2.1-3.4.2.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Как видно из таблицы 3.4.2.1, для данного направления как в утренний, так и в вечерний час пик показатели эффективности функционирования при круговой развязке улучшатся (проектные предложения 1 и 3). Улучшение показателей связано с ликвидацией светофорного регулирования на перекрестке, что приводит к ликвидации времени ожидания разрешающего сигнала светофора для транспортных средств, следующих с данного направления.

Таблица 3.4.2.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество не въехавших ТС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТС в сети | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Количество выехавших ТС | 249 | 248 | 500 | 502 |
| Среднее время простоя, сек | 13,2 | 4,71 | 13,71 | 5,22 |
| Среднее количество остановок | 0,35 | 0,54 | 0,39 | 0,62 |
| Средняя скорость, км/ч | 27,1 | 28,04 | 26,15 | 27,76 |
| Среднее время задержки, сек | 17,2 | 14,03 | 18,52 | 15,57 |

Таблица 3.4.2.2 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество не въехавших ТС | 0 | 0 | 76 | 0 |
| ТС в сети | 2 | 2 | 21 | 6 |
| Количество выехавших ТС | 417 | 417 | 759 | 850 |
| Среднее время простоя, сек | 15,79 | 0,83 | 24,24 | 17,05 |
| Среднее количество остановок | 0,44 | 0,29 | 2,91 | 0,49 |
| Средняя скорость, км/ч | 25,38 | 33,57 | 10,99 | 23,92 |
| Среднее время задержки, сек | 20,27 | 7,96 | 70,68 | 22,68 |

3.4.3 Анализ результатов моделирования для направления улицы Тухачевского со стороны поселка Новостройка

В таблицах 3.4.3.1-3.4.3.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Из таблицы 3.4.3.1 видно, что в утренний час пик показатели эффективности функционирования для данного направления при увеличении интенсивностей ухудшаются как для перекрестка, так и для круговой развязки (проектные предложения 2 и 3). При этом, при круговой развязке (проектное предложение 3) количество выехавших транспортных средств больше, чем при перекрестке (проектное предложение 2), что говорит о большем запасе пропускной способности.

Из таблицы 3.4.3.2 видно, что в вечерний час пик показатели эффективности функционирования для данного направления улучшаются при проектных предложениях 1 и 3, предполагающих строительство круговой развязки. Улучшение показателей связано с ликвидацией светофорного регулирования на перекрестке, что приводит к ликвидации времени ожидания разрешающего сигнала светофора. Кроме того, при увеличении интенсивностей транспортных потоков, круговая развязка также лучше перекрестка – количество не въехавших транспортных средств при круговой развязке уменьшается, количество выехавших транспортных средств – увеличивается.

Таблица 3.4.3.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество не въехавших ТС | 0 | 0 | 117 | 73 |
| ТС в сети | 5 | 9 | 15 | 30 |
| Количество выехавших ТС | 932 | 928 | 1794 | 1823 |
| Среднее время простоя, сек | 12,75 | 0,3 | 2,87 | 16,82 |
| Среднее количество остановок | 0,5 | 0,18 | 0,92 | 0,77 |
| Средняя скорость, км/ч | 22,59 | 27,25 | 15,21 | 18,25 |
| Среднее время задержки, сек | 20,42 | 10,19 | 33,99 | 28,6 |

Таблица 3.4.3.2 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество не въехавших ТС | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ТС в сети | 2 | 5 | 22 | 10 |
| Количество выехавших ТС | 555 | 552 | 1110 | 1127 |
| Среднее время простоя, сек | 9,27 | 0,54 | 12,46 | 5,03 |
| Среднее количество остановок | 0,48 | 0,29 | 1,39 | 0,61 |
| Средняя скорость, км/ч | 24,74 | 28,72 | 15,33 | 21,53 |
| Среднее время задержки, сек | 15,79 | 9,4 | 35,56 | 21,23 |

3.4.4 Анализ результатов моделирования для направления улицы Терешковой с востока

В таблицах 3.4.4.1-3.4.4.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Из таблиц 3.4.4.1-3.4.4.2 видно, что как в утренний, так и в вечерний час пик показатели эффективности функционирования для данного направления улучшаются при проектных предложениях 1 и 3, предполагающих строительство круговой развязки. Улучшение показателей связано с ликвидацией светофорного регулирования на перекрестке, что приводит к ликвидации времени ожидания разрешающего сигнала светофора. Кроме того, при увеличении интенсивностей транспортных потоков, круговая развязка также лучше перекрестка – количество не въехавших транспортных средств при круговой развязке уменьшается, количество выехавших транспортных средств – увеличивается.

Таблица 3.4.4.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество не въехавших ТС | 0 | 0 | 1296 | 430 |
| ТС в сети | 27 | 32 | 31 | 27 |
| Количество выехавших ТС | 731 | 722 | 213 | 1083 |
| Среднее время простоя, сек | 42,47 | 21,63 | 343,59 | 54,9 |
| Среднее количество остановок | 0,67 | 2,01 | 7,68 | 0,58 |
| Средняя скорость, км/ч | 12,69 | 14,09 | 2,46 | 10,53 |
| Среднее время задержки, сек | 52,49 | 57,5 | 423,89 | 67,56 |

Таблица 3.4.4.2 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество не въехавших ТС | 0 | 0 | 35 | 2 |
| ТС в сети | 9 | 3 | 31 | 23 |
| Количество выехавших ТС | 351 | 357 | 653 | 694 |
| Среднее время простоя, сек | 36,51 | 0,99 | 44,11 | 33,65 |
| Среднее количество остановок | 0,7 | 0,28 | 3,17 | 0,74 |
| Средняя скорость, км/ч | 13,92 | 34,55 | 10,74 | 12,07 |
| Среднее время задержки, сек | 45,5 | 9,59 | 87,18 | 55,14 |

3.4.5 Анализ результатов моделирования для направления улицы Терешковой со стороны аэропорта

В таблицах 3.4.5.1 -3.4.5.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Из таблиц 3.4.5.1-3.4.5.2 видно, что как в утренний, так и в вечерний час пик показатели эффективности функционирования для данного направления улучшаются при проектных предложениях 1 и 3, предполагающих строительство круговой развязки. Улучшение показателей связано с ликвидацией светофорного регулирования на перекрестке, что приводит к ликвидации времени ожидания разрешающего сигнала светофора. Кроме того, при увеличении интенсивностей транспортных потоков, круговая развязка также лучше перекрестка – количество не въехавших транспортных средств при круговой развязке уменьшается, количество выехавших транспортных средств – увеличивается.

Таблица 3.4.5.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество не въехавших ТС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТС в сети | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Количество выехавших ТС | 73 | 73 | 130 | 133 |
| Среднее время простоя, сек | 65,88 | 0,52 | 66,37 | 0,6 |
| Среднее количество остановок | 1,21 | 0,25 | 1,58 | 0,37 |
| Средняя скорость, км/ч | 10,64 | 24,91 | 10,5 | 23,36 |
| Среднее время задержки, сек | 77,02 | 7,7 | 77,78 | 10,56 |

Таблица 3.4.5.2 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество не въехавших ТС | 0 | 0 | 26 | 0 |
| ТС в сети | 6 | 3 | 19 | 8 |
| Количество выехавших ТС | 216 | 219 | 383 | 420 |
| Среднее время простоя, сек | 59,56 | 1,41 | 90,91 | 68,94 |
| Среднее количество остановок | 1,09 | 0,36 | 5,05 | 1,37 |
| Средняя скорость, км/ч | 10,62 | 26,18 | 6,41 | 7,73 |
| Среднее время задержки, сек | 70,12 | 8,48 | 127,66 | 106,03 |

3.5. Выводы

Для определения оптимальной схемы на перекрестке улицы Тухачевского – улицы Терешковой было проведено моделирование существующей ситуации и проектного предложения для наиболее напряженного времени суток с точки зрения количества транспортных корреспонденций на рассматриваемом участке – утреннего (08:00-09:00) и вечернего (17:30-18:30) часов пик.

Первым шагом при помощи транспортной модели города Кемерово были получены интенсивности движения транспортных потоков, следующих по перекрестку. Также при помощи видеосъемки с беспилотного летательного аппарата были выявлены особенности в движении транспортных средств. В частности, было выявлено, что перед перекрестком образуются очереди из транспортных средств из-за длительного времени ожидания разрешающего сигнала светофора. Стоит также отметить, что существенных задержек в движении транспортных средств не возникает – все транспортные средства успевают покинуть перекресток в свою фазу для движения.

Далее было проведено моделирование существующей ситуации и проектного предложения. Схема, предусмотренная проектным предложением, была представлена Центром организации дорожного движения города Кемерово и предусматривает строительство круговой развязки на перекрестке.

В ходе визуальной оценки и анализа результатов моделирования было выявлено, что как в утренний и в вечерний час пик эффективность функционирования перекрестка при проектном предложении (по сравнению с существующей ситуацией) повышается для всех направлений перекрестка. Улучшение происходит из-за ликвидации светофорного регулирования, в следствие чего значительно снижается среднее время простоя транспортных средств и увеличивается средняя скорость.

Кроме того, было проведено моделирование существующей ситуации и проектного предложения с увеличенными значениями интенсивностей транспортных потоков. Увеличение транспортных потоков было принято для оценки пропускной способности перекрестка и круговой развязки. В результате моделирования было выявлено, что круговая развязка имеет больший запас пропускной способности, чем регулируемый перекресток.

В связи с этим, проектное предложение, подразумевающее строительство круговой развязки на перекрестке, рекомендуется к реализации.

- 4 Моделирование организации дорожного движения на перекрестке улицы Нахимова – улицы Шахтеров – Логового шоссе – улицы Рутгерса города Кемерово

4.1 Цели и задачи

4.1.1 Цель работы

Определить оптимальную схему организации дорожного движения на перекрестке улицы Нахимова – улицы Шахтеров – Логового шоссе – улицы Рутгерса города Кемерово.

4.1.2 Задачи работы

- Провести имитационное моделирование движения транспортных потоков при существующей схеме организации дорожного движения на перекрестке улицы Нахимова – улицы Шахтеров – Логового шоссе – улицы Рутгерса.

- Разработать проектную схему организации дорожного движения на перекрестке улицы Нахимова – улицы Шахтеров – Логового шоссе – улицы Рутгерса.

- Провести имитационное моделирование движения транспортных потоков при проектных вариантах организации дорожного движения.

- По результатам моделирования провести сравнительный анализ функционирования существующей ситуации и проектных вариантов организации дорожного движения на перекрестке улицы Нахимова – улицы Шахтеров – Логового шоссе – улицы Рутгерса по следующим критериям:

- среднее время задержки всех транспортных средств (сек);

- средняя скорость транспортных потоков (км/час);

- среднее время простоя всех транспортных средств (сек);

- количество транспортных средств в сети;

- количество выехавших транспортных средств;

- среднее число остановок транспортного средства.

4.2 Исходные данные для моделирования

4.2.1 Схемы организации дорожного движения на перекрестке улицы Нахимова – улицы Шахтеров – Логового шоссе – улицы Рутгерса

4.2.1.1 Существующая ситуация

Объектом исследования является перекресток улицы Нахимова – улицы Шахтеров – Логового шоссе – улицы Рутгерса (рисунок 4.2.1.1).

Рисунок 4.2.1.1 - Перекресток улицы Нахимова – улицы Шахтеров – Логового шоссе – улицы Рутгерса

На перекрестке в настоящее время осуществлется светофорное регулирование. Схема пофазного разъезда на перекрестке, а также продолжительности фаз, представлена на рисунке 4.2.1.2.

Рисунок 4.2.1.2 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке улицы Нахимова – улицы Шахтеров – Логового шоссе – улицы Рутгерса

Вблизи перекрестка находятся остановка городского пассажирского транспорта общего пользования «улица Нахимова» и «ДК Шахтеров». Кроме того, на перекрестке обустроены трамвайные пути и остановка для трамваев «ДК Шахтеров».

В настоящее время на перекрестке в утренний час пик (08:00-09:00) наблюдаются задержки транспортных средств, следующих по улице Нахимова. В вечерний час пик (17:30-18:30) наблюдаются задержки транспортных средств, следующих по Логовому шоссе. Также некоторые задержки наблюдаются со стороны улиц Рутгерса и Шахтеров, в особенности, при осуществлении маневров поворотов.

4.2.1.2 Проектное предложение 1

Проектное предложение 1 было разработано Центром организации дорожного движения города Кемерово, и предполагает строительство выделенной полосы для движения направо с улицы Рутгерса (рисунок 4.2.1.3).

Рисунок 4.2.1.3 - Схема организации дорожного движения для проектного предложения 1

Движение по выделенной полосе является нерегулируемым. Также через полосу необходимо обустроить пешеходный переход в месте существующего тротуара.

4.2.1.3 Проектное предложение 2

Проектное предложение 2 также предусматривает строительство выделенной полосы для поворота направо. Кроме того, проектное предложение 2 предусматривает строительство разворота в западной части перекрестка, а также расширение улицы Рутгерса (точнее, направления ее в сторону улицы Милицейской) до трех полос движения (рисунок 4.2.1.4).

Рисунок 4.2.1.4 - Схема организации дорожного движения для проектного предложения 2

Данная схема организации дорожного движения была разработана с целью устранить задержки транспортных потоков, поворачивающих налево с улицы Шахтеров, а также с улицы Нахимова. Так, предполагается, что данные повороты будут осуществляться при помощи разворотной петли, а не на перекрестке.

Кроме того, предлагется также изменить светофорное регулирование на перекрестке в соответствии с рисунком 4.2.1.5. Предлагается уменьшить продолжительность фазы для движения со стороны улицы Шахтеров.

Рисунок 4.2.1.5 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке улицы Нахимова – улицы Шахтеров – Логового шоссе – улицы Рутгерса для проектного предложения 2

4.2.1.4 Проектное предложение 3

Проектное предложение 3 также предусматривает строительство выделенной полосы для поворота направо. Кроме того, проектное предложение 3 предполагает изменение светофорного регулирования (уменьшение цикла светофорного регулирования).

Схема пофазного разъезда на перекрестке, а также продолжительности фаз для проектного предложения 3, представлена на рисунке 4.2.1.6.

Рисунок 4.2.1.6 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке улицы Нахимова – улицы Шахтеров – Логового шоссе – улицы Рутгерса для проектного предложения 3

Данное проектное предложение было разработано с целью уменьшить время ожидания разрешающего сигнала светофора у транспортных средств, следующих через перекресток.

4.2.2 Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке улицы Нахимова – улицы Шахтеров – Логового шоссе – улицы Рутгерса

Исходными данными для моделирования являются схемы организации дорожного движения на участке, а также данные об интенсивности транспортных потоков и их распределении по соответствующим направлениям. Расчет существующих и прогнозных интенсивностей транспортных потоков проводился при помощи транспортной модели города Кемерово для утреннего (08:00-09:00) и вечернего (17:30-18:30) часов пик.

Интенсивности движения транспортных потоков, а также их распределение по направлениям представлены на рисунках 4.2.2.1-4.2.2.2.

Рисунок 4.2.2.1 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке улицы Нахимова – улицы Шахтеров – Логового шоссе – улицы Рутгерса в утренний час пик (08:00-09:00), авт./час

Рисунок 4.2.2.2 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке улицы Нахимова – улицы Шахтеров – Логового шоссе – улицы Рутгерса в вечерний час пик (17:30-18:30), авт./час

4.3 Моделирование существующей и проектных схем организации дорожного движения

Моделирование проектных предложений организации дорожного движения на исследуемом участке было проведено с помощью программного комплекса PTV Vision Vissim. Программный комплекс Vissim разработан немецкой компанией PTV AG и используется для транспортного моделирования на микроуровне.

Моделирование проектных предложений проводилось для утреннего (08:00-09:00) и вечернего (17:30-18:30) часов пик как для наиболее напряженного времени суток с точки зрения количества транспортных корреспонденций на рассматриваемом участке.

4.3.1 Существующая ситуация

В ходе визуальной оценки результатов моделирования было выявлено, что в утренний час пик возникают задержки у транспортных средств, следующих по улице Нахимова. Также задержки возникают у транспортных средств, следующих с улицы Шахтеров налево (рисунок 4.3.1.1).

Рисунок 4.3.1.1 - Фрагмент области моделирования существующей ситуации в утренний час пик

Задержки со стороны улицы Нахимова возникают из-за возрастающей в данное время суток интенсивности транспортного потока (924 авт./час), при этом светофорным регулированием предусмотрена фаза для движения 47 секунд, при общем цикле светофорного регулирования 110 секунд. Так, не все транспортные средства покидают перекресток в свою фазу, кроме того, для данного направления характерно значительное время ожидания разрешающего сигнала светофора.

Задержки со стороны улицы Шахтеров также связаны с возрастающей интенсивностью транспортного потока с данного направления (936 авт./час), в частности, с увеличением количества транспортных средств, следующих налево (468 авт./час) при движении в одну полосу.

В ходе визуальной оценки результатов моделирования было выявлено, что в вечерний час пик возникают задержки у транспортных средств, следующих по Логовому шоссе (рисунок 4.3.1.2).

Рисунок 4.3.1.2 - Фрагмент области моделирования существующей ситуации в вечерний час пик

Задержки со стороны Логового шоссе возникают из-за возрастающей в данное время суток интенсивности транспортного потока (1212 авт./час). Несмотря на большую продолжительность фазы для движения с данного направления, время ожидания разрешающего сигнала светофора остается значительным (71 секунда).

4.3.2 Проектное предложение 1

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 1 было выявлено уменьшение задержек у транспортных средств, следующих по улице Рутгерса как в утренний, так и в вечерний часы пик (рисунок 4.3.2.1-4.3.2.2).

Рисунок 4.3.2.1 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 1 в утренний час пик

Рисунок 4.3.2.2 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 1 в вечерний час пик

Уменьшение задержек связано со строительством выделенной полосы для движения направо с данного направления.

4.3.3 Проектное предложение 2

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 2 в утренний час пик было выявлено значительное уменьшение задержек у транспортных средств, следующих с улицы Нахимова (рисунок 4.3.3.1). В вечерний час пик уменьшение задержек происходит на улице Нахимова и Логовом шоссе (рисунок 4.3.3.2). Также стоит отметить увеличение задержек у транспортных средств, следующих со стороны улицы Шахтеров и улицы Рутгерса как в утренний, так и в вечерний час пик.

Рисунок 4.3.3.1 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 2 в утренний час пик

Рисунок 4.3.3.2 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 2 в вечерний час пик

Уменьшение задержек на улице Нахимова связано с ликвидацией маневра левого поворота со стороны улицы Шахтеров непосредственно на перекрестке. При существующей ситуации не все транспортные средства, поворачивающие налево с данного направления, успевали закончить маневр в свою фазу, что негативно влияло на движение транспортных средств с улицы Нахимова.

Увеличение задержек со стороны улицы Шахтеров связано, прежде всего, с перепробегом, возникающим вследствие значительно отнесенного от перекрестка места для разворота. Кроме того, при осуществлении маневра поворота транспортные средства вынуждены дважды ожидать разрешающий сигнал светофора – сначала со стороны улицы Шахтеров, а затем со стороны улицы Рутгерса.

Увеличение задержек со стороны улицы Рутгерса связано с тем, что большое количество транспортных средств (468 авт./час) препятствуют движению транспортных средств, следующих по улице Рутгерса. Так, очередь из транспортных средств, съезжающих с разворотной петли и следующих в сторону выделенной полосы, зачастую перекрывает проезжую часть для прямого движения по улице Рутгерса.

4.3.4 Проектное предложение 3

При моделировании проектного предложения 3 было выявлено, что, по сравнению с существующей ситуацией, уменьшаются задержки в движении транспортных средств, следующих со всех направлений перекрестка как в утренний, так и в вечерний часы пик (рисунок 4.3.4.1-4.3.4.2).

Рисунок 4.3.4.1 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 3 в утренний час пик

Рисунок 4.3.4.2 - Фрагмент области моделирования проектного предложения 3 в вечерний час пик

Уменьшение задержек в движении транспортных средств происходит из-за изменения светофорного регулирования – уменьшения общего времени цикла. Так, уменьшается время ожидания разрешающего сигнала светофора для всех транспортных средств.

4.4 Анализ результатов моделирования

По результатам моделирования был проведен сравнительный анализ существующей ситуации и проектных предложений по следующим параметрам в утренний (08:00-09:00) и вечерний (17:30-18:30) часы пик:

- Среднее время задержки всех транспортных средств (сек) – среднее арифметическое время задержки транспортных средств. Время задержки вычисляется для каждого транспортного средства путем вычитания из теоретического (идеального) значения времени в пути, реально полученного значения времени в пути.

- Средняя скорость транспортных потоков(км/час) – среднее арифметическое скоростей всех транспортных средств на участке сети в ходе имитации.

- Количество транспортных средств, находящихся в сети на момент конца имитации – среднее количество транспортных средств, постоянно находящихся в сети.

- Количество выехавших транспортных средств – определяет количество транспортных средств, покинувших моделируемый транспортный узел за час в каждом возможном направлении.

- Среднее число остановок транспортного средства – среднее арифметическое число остановок транспортных средств за время имитации.

- Среднее время простоя (сек) – среднее арифметическое время стоянки всех транспортных средств.

Результаты общего анализа эффективности функционирования участка представлены в разделе 4.4.1. Анализ проводился для всех участников дорожного движения (в том числе легковой, грузовой транспорт, городской пассажирский транспорт общего пользования, а также пешеходы), следующих со всех направлений. Результаты анализа отдельно для ключевых направлений рассматриваемого участка (улица Нахимова, улица Шахтеров, Логовое шоссе, улица Рутгерса) представлены в разделах 4.4.2-4.4.5 соответственно.

4.4.1 Общий анализ результатов моделирования

В таблицах 4.4.1.1 и 4.4.1.2 представлен анализ результатов моделирования для всех участников дорожного движения, следующих через перекресток при существующей ситуации и проектных предложениях в утренний и вечерний часы пик соответственно.

Из таблиц видно, что все проектные предложения лучше существующей ситуации как в утренний, так и в вечерний часы пик.

Улучшение при проектном предложении 1, по сравнению с существующей ситуацией, происходит из-за строительства выделенной полосы для движения направо с улицы Рутгерса, и, соответственно, улучшением показателей эффективности функционирования для данного направления (см. раздел 4.4.5).

Наиболее интересным является сравнение показателей эффективности функционирования перекрестка при проектных предложениях 2 и 3, которые также подразумевают строительство выделенной полосы. Отличие между ними состоит в том, что проектное предложение 2 предусматривает строительство разворота в 150 метрах от перекрестка на улице Рутгерса и запрет левых поворотов с улицы Шахтеров и улицы Нахимова непосредственно на перекрестке, в то время как проектное предложение 3 подразумевает лишь изменение светофорного регулирования на перекрестке (уменьшение общего времени цикла светофорного регулирования).

Таблица 4.4.1.1 - Общий анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 431 | 263 | 257 | 218 |
| Количество выехавших ТС | 3436 | 4001 | 3959 | 4046 |
| Среднее время простоя, сек | 90,37 | 42,57 | 44,25 | 30,74 |
| Среднее количество остановок | 3,73 | 1,87 | 1,72 | 1,45 |
| Средняя скорость, км/ч | 18,89 | 26,84 | 26,97 | 30,94 |
| Среднее время задержки, сек | 155,94 | 75,47 | 77,25 | 53,61 |

Таблица 4.4.1.2 - Общий анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 532 | 371 | 319 | 263 |
| Количество выехавших ТС | 3529 | 4036 | 4112 | 4158 |
| Среднее время простоя, сек | 73,98 | 52 | 36,23 | 30,17 |
| Среднее количество остановок | 3,57 | 3,02 | 1,52 | 1,73 |
| Средняя скорость, км/ч | 17,51 | 18,69 | 27,32 | 27,67 |
| Среднее время задержки, сек | 194,97 | 167,03 | 89,6 | 85,59 |

Как видно из таблиц, лучшим является проектное предложение 3. При проектном предложении 3 уменьшается среднее время задержки и среднее время простоя транспортных средств, увеличивается средняя скорость. Улучшение показателей связано с уменьшением общей продолжительности цикла светофорного регулирования, и, как следствие, сокращением времени ожидания разрешающего сигнала светофора. При этом, улучшение показателей происходит на всех направлениях перекрестка (см.разделы 4.4.2-4.4.5).

4.4.2 Анализ результатов моделирования для направления с улицы Нахимова

В таблицах 4.4.2.1-4.4.2.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Таблица 4.4.2.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 187 | 93 | 30 | 84 |
| Количество выехавших ТС | 622 | 783 | 840 | 792 |
| Среднее время простоя, сек | 228,94 | 93,46 | 31,12 | 70,16 |
| Среднее количество остановок | 8,79 | 3,46 | 1,24 | 2,74 |
| Средняя скорость, км/ч | 10,1 | 20,16 | 33,4 | 23,78 |
| Среднее время задержки, сек | 387,26 | 153,51 | 53,49 | 115,89 |

Таблица 4.4.2.2 - Общий анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 55 | 29 | 33 | 16 |
| Количество выехавших ТС | 481 | 531 | 540 | 544 |
| Среднее время простоя, сек | 126,96 | 75,36 | 27,15 | 45,98 |
| Среднее количество остановок | 3,52 | 2,79 | 1,03 | 2,37 |
| Средняя скорость, км/ч | 8,06 | 11,86 | 22,7 | 16,18 |
| Среднее время задержки, сек | 172,76 | 113,87 | 42,79 | 74,67 |

Как видно из таблиц, для данного направления все проектные предложения лучше существующей ситуации.

Лучшим среди рассматриваемых проектных предложений для данного направления является проектное предложение 2, подразумевающее строительство разворота вблизи перекрестка, а также отмену левых поворотов с улицы Нахимова и улицы Шахтеров непосредственно на перекрестке. Дело в том, что в настоящее время при повороте налево не все транспортные средства, следующие с улицы Шахтеров, успевают покинуть перекресток в свою фазу, и тем самым препятствуют движению транспортных средств с улицы Нахимова. При отмене левого поворота с данного направления непосредственно на перекрестке, и переносе его на разворотную петлю, проблема в движении транспортных средств, следующих с улицы Нахимова, устраняется.

Стоит отметить также, что, при проектном предложении 2 с данного направления непосредственно на перекрестке левый поворот также запрещен. Несмотря на это, показатели эффективности функционирования для данного проектного предложения не ухудшаются. Это связано с небольшой интенсивностью транспортного потока, следующего налево (в часы пик не превышает 100 авт./час), задержки которых незначительно влияют на задержки всех транспортных средств, следующих с направления.

Также показатели эффективности функционирования направления улучшаются при проектном предложении 3, подразумевающем изменение светофорного регулирования (уменьшение продолжительности цикла светофорного регулирования) и строительство выделенной полосы для движения направо с улицы Рутгерса. Улучшение показателей связано с уменьшением времени ожидания разрешающего сигнала светофора с данного направления.

Улучшение показателей эффективности функционирования при проектном предложении 1 является самым незначительным среди проектных предложений, в связи с тем, что изменения организации дорожного движения, предусмотренные проектным предложением 1, не касаются напрямую рассматриваемого направления (проектное предложение 1 подразумевает строительство выделенной полосы для движения направо с улицы Рутгерса).

4.4.3 Анализ результатов моделирования для направления с проспекта Шахтеров

В таблицах 4.4.3.1-4.4.3.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Как видно из таблиц, проектные предложения 1 и 3 лучше, чем существующая ситуация как в утренний, так и в вечерний часы пик.

Проектное предложение 2 хуже, чем существующая ситуация в утренний час пик. Увеличение задержек связано, прежде всего, с перепробегом, возникающим вследствие значительно отнесенного от перекрестка места для разворота. Кроме того, при осуществлении маневра поворота транспортные средства вынуждены дважды ожидать разрешающий сигнал светофора – сначала со стороны улицы Шахтеров, а затем со стороны улицы Рутгерса.

Стоит отметить, что, несмотря на задержки в утренний час пик, показатели эффективности функционирования для данного направления в вечерний час пик (по сравнению с существующей ситуацией) улучшаются. Разница в показателях между различным временем суток связана с возрастающей интенсивностью транспортного потока, следующего с рассматриваемого направления налево (в утренний час пик – 468 авт./час, в вечерний – 216 авт./час). Задержки небольшого количества транспортных средств, следующих налево в вечерний час пик, незначительно влияют на задержки всех транспортных средств, следующих с направления

Таблица 4.4.3.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 140 | 121 | 167 | 84 |
| Количество выехавших ТС | 732 | 751 | 664 | 788 |
| Среднее время простоя, сек | 59,22 | 48,06 | 123,37 | 25,02 |
| Среднее количество остановок | 3,39 | 2,81 | 3,6 | 1,56 |
| Средняя скорость, км/ч | 33,16 | 35,17 | 28,77 | 41,66 |
| Среднее время задержки, сек | 129 | 108,75 | 200,38 | 55,51 |

Таблица 4.4.3.1 - Общий анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 42 | 9 | 43 | 48 |
| Количество выехавших ТС | 749 | 782 | 748 | 742 |
| Среднее время простоя, сек | 57,79 | 47,22 | 59,85 | 46,5 |
| Среднее количество остановок | 2,1 | 1,64 | 1,67 | 2,27 |
| Средняя скорость, км/ч | 16,08 | 18,78 | 18,28 | 16,86 |
| Среднее время задержки, сек | 90,31 | 72,62 | 88,55 | 83,39 |

Проектное предложение 3 лучше существующей ситуации как в утренний, так и в вечерний часы пик. Проектное предложение 3 подразумевает изменение светофорного регулирования (уменьшение продолжительности цикла светофорного регулирования) и строительство выделенной полосы для движения направо с улицы Рутгерса. Улучшение показателей связано с уменьшением времени ожидания разрешающего сигнала светофора с данного направления.

Изменения организации дорожного движения, предусмотренные проектным предложением 1, не касаются напрямую рассматриваемого направления (проектное предложение 1 подразумевает только строительство выделенной полосы для движения направо с улицы Рутгерса). Однако при данном проектном предложении показатели эффективности функционирования также улучшаются.

4.4.4 Анализ результатов моделирования для направления с Логового шоссе

В таблицах 4.4.4.1-4.4.4.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Как видно из таблиц, все проектные предложения лучше существующей ситуации.

Лучшим среди проектных предложений для данного направления является проектное предложение 3, которое подразумевает изменение светофорного регулирования (уменьшение продолжительности цикла светофорного регулирования) и строительство выделенной полосы для движения направо с улицы Рутгерса. Улучшение показателей связано с уменьшением времени ожидания разрешающего сигнала светофора с данного направления.

Также показатели эффективности функционирования для данного направления улучшаются при проектном предложении 2, подразумевающим строительство разворота вблизи перекрестка, а также отмену левых поворотов с улицы Нахимова и улицы Шахтеров непосредственно на перекрестке. Дело в том, что в настоящее время при повороте налево не все транспортные средства, следующие с улицы Шахтеров, успевают покинуть перекресток в свою фазу, и тем самым препятствуют движению транспортных средств с Логового шоссе. При отмене левого поворота с данного направления непосредственно на перекрестке, и переносе его на разворотную петлю, проблема в движении транспортных средств, следующих с улицы Нахимова, устраняется.

Таблица 4.4.4.1 -  Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Количество выехавших ТС | 429 | 429 | 429 | 427 |
| Среднее время простоя, сек | 30,82 | 24,85 | 23,21 | 19,43 |
| Среднее количество остановок | 1,29 | 1,02 | 1,05 | 0,96 |
| Средняя скорость, км/ч | 22,02 | 24,29 | 24,49 | 26,29 |
| Среднее время задержки, сек | 46,12 | 37,9 | 37,45 | 31,78 |

Таблица 4.4.4.2 - Общий анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 307 | 274 | 168 | 150 |
| Количество выехавших ТС | 954 | 1003 | 1122 | 1140 |
| Среднее время простоя, сек | 66,31 | 63,1 | 27,53 | 24,11 |
| Среднее количество остановок | 5,84 | 5,91 | 1,96 | 1,87 |
| Средняя скорость, км/ч | 20,53 | 20,01 | 32,54 | 32,68 |
| Среднее время задержки, сек | 342,91 | 367,79 | 146,78 | 144,71 |

Улучшение показателей эффективности функционирования при проектном предложении 1 является самым незначительным среди проектных предложений, в связи с тем, что изменения организации дорожного движения, предусмотренные проектным предложением 1, не касаются напрямую рассматриваемого направления (проектное предложение 1 подразумевает строительство выделенной полосы для движения направо с улицы Рутгерса).

4.4.5 Анализ результатов моделирования для направления с улицы Рутгерса

В таблицах 4.4.5.1-4.4.5.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Как видно из таблиц, все проектные предложения лучше, чем существующая ситуация. Это связано со строительством выделенной полосы для движения направо с данного направления

Лучшим среди проектных предложений для данного направления является проектное предложение 3, которое подразумевает изменение светофорного регулирования (уменьшение продолжительности цикла светофорного регулирования) и строительство выделенной полосы для движения направо с улицы Рутгерса. Улучшение показателей связано с уменьшением времени ожидания разрешающего сигнала светофора с данного направления.

Также показатели эффективности функционирования улучшаются при проектном предложении 1, подразумевающим только строительство выделенной полосы для движения направо с данного направления. Так, направо транспортные средства могут поворачивать не дожидаясь разрешающего сигнала светофора.

Среди проектных предложений худшим является проектное предложение 2, подразумевающее строительство разворота вблизи перекрестка, а также отмену левых поворотов с улицы Нахимова и улицы Шахтеров непосредственно на перекрестке. Так, транспортные средства, следующие с разворота на улицу Рутгерса, а затем в сторону Логового шоссе, перестраиваются через три полосы движения, что препятствует движению транспортных средств по улице Рутгерса.

Таблица 4.4.5.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 48 | 14 | 25 | 11 |
| Количество выехавших ТС | 630 | 670 | 659 | 673 |
| Среднее время простоя, сек | 72,25 | 21,94 | 26,38 | 19,12 |
| Среднее количество остановок | 2,75 | 1,23 | 2,3 | 1,38 |
| Средняя скорость, км/ч | 10,88 | 22,42 | 15,68 | 23,05 |
| Среднее время задержки, сек | 112,94 | 37,96 | 71,32 | 35,97 |

Таблица 4.4.5.2 - Общий анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 59 | 6 | 29 | 7 |
| Количество выехавших ТС | 686 | 718 | 695 | 717 |
| Среднее время простоя, сек | 84,9 | 50,41 | 51,2 | 27,97 |
| Среднее количество остановок | 2,54 | 1,82 | 1,85 | 1,54 |
| Средняя скорость, км/ч | 12,25 | 17,36 | 16,28 | 22,49 |
| Среднее время задержки, сек | 132,51 | 74,02 | 80,9 | 47,3 |

4.5. Выводы

Для определения оптимальной схемы на перекрестке улицы Нахимова – улицы Шахтеров – Логового шоссе – улицы Рутгерса было проведено моделирование существующей ситуации и трех проектных предложений для наиболее напряженного времени суток с точки зрения количества транспортных корреспонденций на рассматриваемом участке – утреннего (08:00-09:00) и вечернего (17:30-18:30) часов пик.

Проектные предложения были разработаны с учетом задержек в движении транспортных средств, которые были выявлены на этапе сбора исходных данных. Так, в настоящее время в утренний час пик (08:00-09:00) наблюдаются задержки в движении транспортных средств, следующих с улицы Нахимова. В вечерний час (17:30-18:30) пик наблюдаются задержки в движениия транспортных средств, следующих с Логового шоссе. Также некоторые задержки наблюдаются со стороны улиц Рутгерса и Шахтеров, в особенности, при осуществлении маневров поворотов.

В связи с этим было проведено моделирование для проектного предложения 1, которое было разработано Центром организации дорожного движения города Кемерово и подразумевает строительство выделенной полосы для движения направо с улицы Рутгерса. Также были разработаны проектные предложения 2 и 3, предусматривающие, помимо строительства выделенной полосы: для проектного предложения 2 - строительство разворота в западной части перекрестка, а также расширение улицы Рутгерса (направления ее в сторону улицы Милицейской) до трех полос движения и изменение светофорного регулирования на перекрестке; для проектного предложения 3 - уменьшение цикла светофорного регулирования на перекрестке.

Была проведена визуальная оценка результатов моделирования, а также сравнительный анализ результатов моделирования существующей ситуации и проектных предложений для всего участка в целом, и для ключевых направлений участка.

По результатам оценок было выявлено, что все проектные предложения лучше существующей ситуации.

Улучшение при проектном предложении 1, по сравнению с существующей ситуацией, происходит из-за строительства выделенной полосы для движения направо с улицы Рутгерса, и, соответственно, улучшением показателей эффективности функционирования для данного направления.

Наиболее интересным является сравнение показателей эффективности функционирования перекрестка при проектных предложениях 2 и 3, которые также подразумевают строительство выделенной полосы. Отличие между ними состоит в том, что проектное предложение 2 предусматривает строительство разворота в 150 метрах от перекрестка на улице Рутгерса и запрет левых поворотов с улицы Шахтеров и улицы Нахимова непосредственно на перекрестке, в то время как проектное предложение 3 подразумевает лишь изменение светофорного регулирования на перекрестке (уменьшение общего времени цикла светофорного регулирования).

Лучшим среди данных проектных предложений является проектное предложение 3. При проектном предложении 3 уменьшается среднее время задержки и среднее время простоя транспортных средств, увеличивается средняя скорость. Улучшение показателей связано с уменьшением общей продолжительности цикла светофорного регулирования, и, как следствие, сокращением времени ожидания разрешающего сигнала светофора. При этом, улучшение показателей происходит на всех направлениях перекрестка.

Проектное предложение 2 показывает худшие результаты, чем проектное предложение 3. Увеличение задержек связано, прежде всего, с перепробегом транспортных средств, следующих по улице Шахтеров. Перепробег возникает вследствие значительно отнесенного от перекрестка места для разворота. Кроме того, при осуществлении маневра поворота транспортные средства вынуждены дважды ожидать разрешающий сигнал светофора – сначала со стороны улицы Шахтеров, а затем со стороны улицы Рутгерса.

Также задержки при проектном предложении 2 возникают у  транспортных средств, следующих по улице Рутгерса. Так, при проектном предложении 2 поворачивающие налево с улицы Шахтеров транспортные средства следуют с разворота на улицу Рутгерса, а затем в сторону Логового шоссе, для чего перестраиваются через три полосы движения, что и создает задержки транспортных средств, следующих в прямом направлении.

В связи со всем вышесказанным, к реализации рекомендуется проектное предложение 3, предусматривающее строительство выделенной полосы для движения направо с улицы Рутгерса и уменьшение цикла светофорного регулирования на перекрестке.

- 5 Моделирование организации дорожного движения на участке Кузнецкого проспекта от проспекта Советского до улицы Красноармейской города Кемерово

5.1 Цели и задачи

5.1.1 Цель работы

Определить оптимальную схему организации дорожного движения на участке Кузнецкого проспекта от проспекта Советского до улицы Красноармейской города Кемерово.

5.1.2 Задачи работы

- Провести имитационное моделирование движения транспортных потоков при существующей схеме организации дорожного движения на участке Кузнецкого проспекта от проспекта Советского до улицы Красноармейской.

- Разработать проектную схему организации дорожного движения на участке Кузнецкого проспекта от проспекта Советского до улицы Красноармейской.

- Провести имитационное моделирование движения транспортных потоков при проектных вариантах организации дорожного движения.

- По результатам моделирования провести сравнительный анализ функционирования существующей ситуации и проектных вариантов организации дорожного движения на участке Кузнецкого проспекта от проспекта Советского до улицы Красноармейской по следующим критериям:

- среднее время задержки всех транспортных средств (сек);

- средняя скорость транспортных потоков (км/час);

- среднее время простоя всех транспортных средств (сек);

- количество транспортных средств в сети;

- количество выехавших транспортных средств;

- среднее число остановок транспортного средства.

5.2 Исходные данные для моделирования

5.2.1 Схемы организации дорожного движения на участке Кузнецкого проспекта от проспекта Советского до улицы Красноармейской

5.2.1.1 Существующая ситуация

Объектом исследования является участок Кузнецкого проспекта от проспекта Советского до улицы Красноармейской (рисунок 5.2.1).

Рисунок 5.2.1 - Участок Кузнецкого проспекта от проспекта Советского до улицы Красноармейской

Участок содержит пять перекрестков, на трех из которых в настоящее время осуществлется светофорное регулирование. Схемы пофазных разъездов на перекрестках, а также продолжительности фаз, представлены на рисунках 5.2.2-5.2.3.

Рисунок 5.2.2 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке проспект Кузнецкий – проспект Советский

Рисунок 5.2.3 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Красноармейская - улица Карболитовская

Стоит отметить, что из-за представленного светофорного регулирования перекресток улица Красноармейская – улица Карболитовская также был включен в участок исследования.

Участок также содержит множество нерегулируемых выездов от прилегающих территорий. Все выезды были учтены при проведении моделирования.

В состав участка также входят остановки общественного транспорта: «Кузбассэнерга», «Промсвязьбанк», «КЭМЗ», «Мегафон». По участку движется более 25 автобусных маршрутов и 3 троллейбусных маршрута.

Кроме того, на участке находятся трамвайные пути и место для отстоя трамваев (разворотное кольцо). На участке располагаются трамвайные остановки: «КЭМЗ», «Кузбассэнерго». По участку движется 6 трамвайных маршрутов.

Стоит отметить конструктвные особенности расположения трамвайных путей. До перекрестка с проспектом Советским трамвайные пути располагаются по центру проезжей части Кузнецкого проспекта; после перекрестка Кузнецкий проспект – Советский проспект трамвайные пути располагаются с краю проезжей части. Также стоит отметить, что въезды и выезды на круг, предназначенный для отстоя трамваев, пересекают проезжую часть Кузнецкого проспекта в двух местах, что создает в настоящее время дополнительные задержки в движении транспортных средств, а также негативно влияет на безопасность движения на участке.

В ходе сбора исходных данных было выявлено, что в утренний час пик на рассматриваемом участке существенных проблем в движении транспортных средств не возникает (рисунок 5.2.4).

Рисунок 5.2.4 - Участок Кузнецкого проспекта в утренний час пик (08:00-09:00)

В вечерний час пик возникают существенные задержки в движении транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту в обоих направлениях. Кроме того, возникают задержки транспортных средств, следующих по Советскому проспекту от АО «Токем».

Рисунок 5.2.5 - Участок Кузнецкого проспекта в вечерний час пик (17:30-18:30)

Было выявлено, что задержки в движении транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту в сторону моста, связаны с остановками городского пассажирского транспорта общего пользования на пункте остановки «Кузбассэнерго», который располагается вблизи дома по адресу Кузнецкий проспект, 30. В настоящее не обеспечивается расстояние, необходимое автобусам для выезда с данного остановочного пункта – необходимое место занято припаркованными транспортными средствами (рисунок 5.2.5). Из-за данной проблемы водители автобусов совершают остановки для высадки и посадки пассажиров, не заезжая в карман – останавливаются на крайней правой полосе движения, что, в свою очередь, препятствует движению транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту прямо (рисунок 5.2.5).

Схожая ситуация наблюдается на остановочном пункте «Кузбассэнерго» вблизи дома по адресу Советский проспект, 29. Вблизи данного остановочного пункта городской пассажирский транспорт также останавливается на крайней правой полосе движения, не заезжая в карман. Водители не могут заехать в карман из-за того, что карман занят другими автобусами (рисунок 5.2.6).

Рисунок 5.2.6 - Участок Кузнецкого проспекта в вечерний час пик (17:30-18:30)

5.2.1.2 Проектное предложение 1

Проектное предложение 1 предусматривает изменение светофорного регулирования на участке. Так, в настоящее время продолжительности циклов светофорного регулирования на перекрестках проспект Кузнецкий – проспект Советский и проспект Кузнецкий – улица Красноармейская - улица Карболитовская составляет 214 и 182 секунды соответственно. Предлагается уменьшить продолжительность циклов до 154 секунд. Одинаковая продолжительность циклов позволит также синхронизировать светофорные объекты.

Предлагаемые схемы светофорного регулирования представлены на рисунках 5.2.7-5.2.8.

Рисунок 5.2.7 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке проспект Кузнецкий – проспект Советский для проектного предложения 1

Рисунок 5.2.8 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Красноармейская - улица Карболитовская для проектного предложения 1

5.2.1.3 Проектное предложение 2

Проектное предложение 2 также предполагает изменение светофорного регулирования на участке в соответствии с рисунками 5.2.7 и 5.2.8. Также проектное предложение 2 подразумевает расширение зон остановочных пунктов «Кузбассэнерго», расположенных вблизи домов Кузнецкий проспект, 30 и Советский проспект, 29 до 50 метров. Также предлагается каждый остановочный пункт разделить на два для того, чтобы большее количество автобусов могло осуществлять высадку и посадку пассажиров одновременно. Маршруты городского пассажирского транспорта среди полученных остановочных пунктов следует разделить исходя из количества единиц подвижного состава на каждом маршруте так, чтобы на каждом остановочном пункте не возникало проблем при остановках. Также необходима установка дополнительных остановочных павильонов.

Также предлагается обустроить полосы разгона и торможения. Рекомендуется отделить остановочные карманы от парковочных пространств бортовым камнем.

Схема организации дорожного движения для проектного предложения 2 представлена на рисунке 5.2.9.

Рисунок 5.2.9 – Схема организации остановочных пунктов «Кузбассэнерго» вблизи перекрестка проспект Кузнецкий – проспект Советский

5.2.1.4 Проектное предложение 3

Проектное предложение 3 подразумевает изменение конфигурации трамвайных путей (рисунок 5.2.10). Так, ликвидируются трамвайные пути, обеспечивающие въезд и выезд на трамвайное кольцо вблизи дома Кузнецкий проспект 38/1. Дополнительный въезд и выезд предлагается организовать в районе перекрестка Кузнецкий проспект – улица Ноградская, в связке с существующими трамвайными путями.

Рисунок 5.2.10 – Схема обустройства трамвайных путей на участке при проектном предложении 3

Также предлагается обустройство светофорного объекта в соответствии с рисунком 5.2.11 (белым цветом на рисунке обозначены предполагаемые стоп-линии). Как видно из рисунка, регулирование предусматривается на обоих направлениях Кузнецкого проспекта, трамвайных путях, выезде из торгового центра «Облака» и улице Ноградской. Также данное проектное предложение подразумевает обустройство дополнительного регулируемого пешеходного перехода через Кузнецкий проспект. Данный пешеходный переход повысит доступность остановочных пунктов «КЭМЗ» для пешеходов.

Также проектное предложение подразумевает изменение светофорного регулирования на перекрестке проспект Кузнецкий – проспект Советский и проспект Кузнецкий – улица Красноармейская - улица Карболитовская в соответствии с рисунками 5.2.7 и 5.2.8 соответственно. Кроме того, проектное предложение 3 подразумевает расширение остановочных пунктов «Кузбассэнерго» в соответствии с рисунком 5.2.9.

Рисунок 5.2.11 – Схема светофорного регулирования на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Ноградская при проектном предложении 3

5.2.1.5 Проектное предложение 4

Проектное предложение 4 также подразумевает изменение конфигурации трамвайных путей (рисунок 5.2.10). Также проектное предложение подразумевает изменение светофорного регулирования на перекрестке проспект Кузнецкий – проспект Советский и проспект Кузнецкий – улица Красноармейская - улица Карболитовская в соответствии с рисунками 5.2.7 и 5.2.8 соответственно. Кроме того, проектное предложение 4 подразумевает расширение остановочных пунктов «Кузбассэнерго» в соответствии с рисунком 5.2.9.

5.2.2 Интенсивности движения транспортных потоков на участке Кузнецкого проспекта от проспекта Советского до улицы Красноармейской

Исходными данными для моделирования являются схемы организации дорожного движения на участке, а также данные об интенсивности транспортных потоков и их распределении по соответствующим направлениям. Расчет существующих и прогнозных интенсивностей транспортных потоков проводился при помощи транспортной модели города Кемерово для вечернего (17:30-18:30) часа пик, как для более напряженного времени суток с точки зрения количества совершаемых транспортных корреспонденций.

Интенсивности движения транспортных потоков, а также их распределение по направлениям на перекрестке проспект Кузнецкий – проспект Советский представлены на рисунке 12.

Рисунок 5.2.12 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке проспект Кузнецкий – проспект Советский в вечерний час пик, авт./час (17:30-18:30)

Интенсивности движения транспортных потоков, а также их распределение по направлениям на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Красноармейская представлены на рисунке 5.2.13.

Рисунок 5.2.13 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Красноармейская в вечерний час пик, авт./час (17:30-18:30)

Интенсивности движения транспортных потоков, а также их распределение по направлениям на перекрестке улица Красноармейская – улица Красноборская представлены на рисунке 5.2.14.

Рисунок 5.2.14 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Красноармейская в вечерний час пик, авт./час (17:30-18:30)

Также были получены интенсивности транспортных потоков, следующих по выездам, расположенным на рассматриваемом участке. Было выявлено, что наиболее напряженными с точки зрения количества совершаемых транспортных корреспонденций являются выезды от торгового центра «Облака» на Кузнецкий проспект и от торгового центра «Лента» на Кузнецкий проспект.  Информация об интенсивностях транспортных потоков, следующих по выездам, представлена в таблице 5.2.2.1.

Таблица 5.2.2.1 - Интенсивности транспортных потоков на выездах с прилегающих территорий на участке Кузнецкого проспекта от Советского проспекта до улицы Красноармейской в вечерний час пик, авт./час (17:30-18:30)

| Расположение выезда | Интенсивность транспортного потока, следующего по выезду с прилегающей территории | Интенсивность транспортного потока следующего по выезду на прилегающую территорию |
| --- | --- | --- |
| От торгового центра «Облака» на Кузнецкий проспект | 494 авт./час | 192 авт./час |
| От торгового центра «Лента» на Кузнецкий проспект | 392 авт./час | 156 авт./час |

5.3 Моделирование существующей и проектных схем организации дорожного движения

Моделирование проектных предложений организации дорожного движения на исследуемом участке было проведено с помощью программного комплекса PTV Vision Vissim. Программный комплекс Vissim разработан немецкой компанией PTV AG и используется для транспортного моделирования на микроуровне.

Моделирование проектных предложений проводилось для вечернего (17:30-18:30) часов пик как для наиболее напряженного времени суток с точки зрения количества транспортных корреспонденций на рассматриваемом участке.

5.3.1 Существующая ситуация

В ходе визуальной оценки результатов моделирования существующей ситуации были выявлены задержки транспортных средств, следующих по обоим направлениям проспекта Кузнецкого (рисунок 5.3.15). При этом заторы возникают перед перекрестком проспект Кузнецкий – проспект Советский. Также значительные задержки возникают на обоих направлениях Советского проспекта. На улице Красноармейской задержки не столь значительны, как на остальных направлениях участка.

Рисунок 5.3.15 – Фрагмент моделирования существующей ситуации на участке Кузнецкого проспекта от Советского проспекта до улицы Красноармейской в вечерний час пик

Задержки в движении транспортных средств возникают по нескольким причинам. Одной из причин являются конструктвные особенности расположения трамвайных путей. Въезды и выезды на круг, предназначенный для отстоя трамваев, пересекают проезжую часть Кузнецкого проспекта в двух местах, что создает дополнительные задержки в движении транспортных средств.

Кроме того, продолжительности циклов светофорного регулирования на перекрестках проспект Кузнецкий – проспект Советский и проспект Кузнецкий – улица Красноармейская - улица Карболитовская составляет 214 и 182 секунды соответственно. Из-за большой продолжительности циклов светофорного регулирования у транспортных средств возрастает время ожидания разрешающего сигнала светофора.

Также при моделировании были учтены задержки в движении транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту в сторону моста вблизи пункта остановки «Кузбассэнерго», который располагается вблизи дома по адресу Кузнецкий проспект, 30. Было учтено, что не все водители автобусов совершают остановки для высадки и посадки пассажиров с заездом в карман.

Схожее поведение водителей автобусов также было учтено вблизи остановочного пункта «Кузбассэнерго» вблизи дома по адресу Советский проспект, 29.

5.3.2 Проектное предложение 1

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 1 было выявлено, что задержки в движении транспортных средств, следующих со всех направлений участка, по сравнению с существующей ситуацией, уменьшаются (рисунок 5.3.16).

Рисунок 5.3.16 – Фрагмент моделирования проектного предложения 3 на участке Кузнецкого проспекта от Советского проспекта до улицы Красноармейской в вечерний час пик

Уменьшение задержек на всех направлениях участка связано с уменьшением общих продолжительностей циклов светофорного регулирования на перекрестках. В связи с этим уменьшается время ожидания разрешающего сигнала светофора у всех транспортных средств, следующих по участку.

5.3.3 Проектное предложение 2

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 2 было выявлено, что задержки в движении транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту в сторону моста, уменьшаются по сравнению с проектным предложением 1 и существующей ситуацией (рисунок 5.3.17).

Рисунок 5.3.17 – Фрагмент моделирования проектного предложения 4 на участке Кузнецкого проспекта от Советского проспекта до улицы Красноармейской в вечерний час пик

Уменьшение задержек связано с изменение в организации остановочных пунктов «Кузбассэнерго» вблизи домов Кузнецкий проспект, 30 и Советский проспект, 29. Так, автобусы при данном проектном предложении всегда заезжают в остановочные карманы, при этом не препятствуя движению по Кузнецкому и Советскому проспекту.

5.3.4 Проектное предложение 3

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 3 было выявлено, что задержки в движении транспортных средств несколько увеличиваются по сравнению с проектными предложениями 1 и 2 (рисунок 5.3.18).

Рисунок 5.3.18 – Фрагмент моделирования проектного предложения 3 на участке Кузнецкого проспекта от Советского проспекта до улицы Красноармейской в вечерний час пик

Увеличение задержек связано с организацией дополнительного светофорного объекта вблизи перекрестка проспект Кузнецкий – улица Ноградская. Данный светофор обеспечивает безопасность движения трамваев и транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту, регулируя движение по трамвайным путям.

5.3.5 Проектное предложение 4

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 4 было выявлено, что задержки в движении транспортных средств несколько уменьшаются по сравнению с остальными проектными предложениями.

Рисунок 5.3.19 – Фрагмент моделирования проектного предложения 4 на участке Кузнецкого проспекта от Советского проспекта до улицы Красноармейской в вечерний час пик

Уменьшение задержек связано с реконструкцией трамвайных путей без установки светофорного объекта.

5.4 Анализ результатов моделирования

По результатам моделирования был проведен сравнительный анализ существующей ситуации и проектных предложений по следующим параметрам в вечерний (17:30-18:30) час пик:

- Среднее время задержки всех транспортных средств (сек) – среднее арифметическое время задержки транспортных средств. Время задержки вычисляется для каждого транспортного средства путем вычитания из теоретического (идеального) значения времени в пути, реально полученного значения времени в пути.

- Средняя скорость транспортных потоков(км/час) – среднее арифметическое скоростей всех транспортных средств на участке сети в ходе имитации.

- Количество транспортных средств, находящихся в сети на момент конца имитации – среднее количество транспортных средств, постоянно находящихся в сети.

- Количество выехавших транспортных средств – определяет количество транспортных средств, покинувших моделируемый транспортный узел за час в каждом возможном направлении.

- Среднее число остановок транспортного средства – среднее арифметическое число остановок транспортных средств за время имитации.

- Среднее время простоя (сек) – среднее арифметическое время стоянки всех транспортных средств.

Результаты общего анализа эффективности функционирования участка представлены в разделе 5.4.1. Анализ проводился для всех участников дорожного движения (в том числе легковой, грузовой транспорт, городской пассажирский транспорт общего пользования, а также пешеходы), следующих со всех направлений Результаты анализа отдельно для ключевых направлений рассматриваемого участка (проспект Кузнецкий со стороны моста, проспект Кузнецкий со стороны проспекта Ленина) представлены в разделах 5.4.2-5.4.3 соответственно. Также анализ проводился отдельно для городского пассажирского транспорта общего пользования, так как проектные предложения содержат изменения, которые оказывают влияние на движение данных транспортных средств (изменение конфигурации остановочных пунктов, обустройство светофорного регулирования для трамваев). Результаты анализа для данного типа транспорта представлен в разделе 5.4.4.

5.4.1 Общий анализ результатов моделирования

В таблице 5.4.2 представлен анализ результатов моделирования для всех участников дорожного движения, следующих через участок Кузнецкого проспекта от Советского проспекта до улицы Красноармейской при существующей ситуации и проектных предложениях в вечерний час пик.

Таблица 5.4.2 - Общий анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 1520 | 1363 | 1300 | 1382 | 1250 |
| Количество выехавших ТС | 13174 | 13337 | 13400 | 13268 | 13449 |
| Среднее время простоя, сек | 126,18 | 93,19 | 91,29 | 97,59 | 88,71 |
| Среднее количество остановок | 2,36 | 2,31 | 2,12 | 2,51 | 2,19 |
| Средняя скорость, км/ч | 11,22 | 13,17 | 13,56 | 12,7 | 13,7 |
| Среднее время задержки, сек | 179,16 | 145,94 | 140,47 | 151,13 | 138,91 |

Как видно из таблицы, все проектные предложения лучше существующей ситуации.

Лучшим среди рассматриваемых вариантов является проектное предложение 4, подразумевающее изменение светофорного регулирования на участке (уменьшение продолжительностей циклов светофорного регулирования), расширение остановочных пунктов «Кузбассэнерго» вблизи домов Кузнецкий проспект, 30 и Советский проспект, 29, реконструкцию трамвайных путей. Так, при уменьшении продолжительностей циклов светофорного регулирования на перекрестках уменьшается время ожидания разрешающего сигнала светофора у всех транспортных средств, следующих по участку, а при расширении остановочных пунктов автобусы при данном проектном предложении всегда заезжают в остановочные карманы, при этом не препятствуя движению по Кузнецкому и Советскому проспекту. Кроме того, реконструкция трамвайных путей положительно влияет на движение транспортных средств по Кузнецкому проспекту – сокращается количество остановок транспортных средств.

Интересно сравнение проектного предложения 2 и проектного предложения 1. Так, при проектном предложении 3 изменяется только светофорное регулирование на участке, при этом остановочные пункты остаются в соответствии с существующей схемой организации дорожного движения. Как видно из таблицы, проектное предложение 2 лучше проектного предложения 1, а значит, расширение остановочных пунктов положительно влияет на движение транспортных средств по участку.

Худшим среди проектных предложений является проектное предложение 3. В состав проектного предложения 3 входят все изменения, предусмотренные предыдущими проектными предложениями: изменение светофорного регулирования на перекрестке проспект Кузнецкий – проспект Советский и проспект Кузнецкий – улица Красноармейская - улица Карболитовская; расширение остановочных пунктов «Кузбассэнерго». Кроме того, данное проектное предложение предусматривает изменение конфигурации трамвайных путей и обустройство светофорного объекта на пересечении Кузнецкий проспект – улица Калинина.

Ухудшение показателей эффективности функционирования происходит из-за обустройства дополнительного светофорного объекта на участке.

Стоит отметить, что данное проектное предложение разрабатывалось с целью обеспечения безопасности движения на рассматриваемом участке. Так, проектное предложение подразумевает регулирование трамвайных путей и транспортных средств, что значительно уменьшает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Также проектное предложение 3 подразумевает регулирование одного из самых нагруженных нерегулируемых выездов – от торгового центра «Облака».

Проектное предложение 4 также подразумевает реконструкцию трамвайных путей, однако не включает обустройство светофорного объекта вблизи ул. Ноградская. Поэтому данное для данного проектного предложения показатели эффективности функционирования лучше, чем для проектного предложения 3.

5.4.2 Анализ результатов моделирования для направления Кузнецкого проспекта со стороны моста

В таблице 5.4.4 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в вечерний час пик.

Лучшим среди рассматриваемых вариантов является проектное предложение 4, подразумевающее изменение светофорного регулирования на участке (уменьшение продолжительностей циклов светофорного регулирования), расширение остановочных пунктов «Кузбассэнерго» вблизи домов Кузнецкий проспект, 30 и Советский проспект, 29, реконструкцию трамвайных путей.

Таблица 5.4.4 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 322 | 319 | 293 | 325 | 290 |
| Количество выехавших ТС | 866 | 869 | 895 | 863 | 898 |
| Среднее время простоя, сек | 241,23 | 195,17 | 183,06 | 199,48 | 178,09 |
| Среднее количество остановок | 5,43 | 5,87 | 5,55 | 6,06 | 5,05 |
| Средняя скорость, км/ч | 17,8 | 18,94 | 19,69 | 18,88 | 19,77 |
| Среднее время задержки, сек | 377,62 | 343,09 | 324,07 | 345,24 | 323,75 |

Как видно из таблицы, все проектные предложения для данного направления лучше существующей ситуации.

При уменьшении продолжительностей циклов светофорного регулирования (проектное предложение 1) для данного направления уменьшается время ожидания разрешающего сигнала светофора, а при расширении остановочных пунктов (проектное предложение 2) автобусы всегда заезжают в остановочные карманы, при этом не препятствуя движению по Кузнецкому и Советскому проспекту. Кроме того, реконструкция трамвайных путей (проектное предложение 4) положительно влияет на движение транспортных средств по Кузнецкому проспекту – сокращается количество остановок транспортных средств.

Худшим среди проектных предложений является проектное предложение 3. В состав проектного предложения 3 входят все изменения, предусмотренные остальными проектными проектными предложениями, а также данное проектное предложение предусматривает обустройство светофорного объекта на пересечении Кузнецкий проспект – улица Ноградская, что негативно влияет на показатели эффективности функционирования для данного направления

Стоит отметить, что проектное предложение 3 разрабатывалось с целью обеспечения безопасности движения на рассматриваемом участке. Так, проектное предложение 3 подразумевает регулирование трамвайных путей и транспортных средств, что значительно уменьшает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий на рассматриваемом направлении. Также проектное предложение 3 подразумевает регулирование одного из самых нагруженных нерегулируемых выездов – от торгового центра «Облака».

Проектное предложение 4 также подразумевает реконструкцию трамвайных путей, однако не включает обустройство светофорного объекта вблизи ул. Ноградская. Поэтому данное для данного проектного предложения показатели эффективности функционирования лучше, чем для проектного предложения 3.

5.4.3 Анализ результатов моделирования для направления Кузнецкого проспекта со стороны проспекта Ленина

В таблице 5.4.5 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в вечерний час пик.

Лучшим среди рассматриваемых вариантов является проектное предложение 4, подразумевающее изменение светофорного регулирования на участке (уменьшение продолжительностей циклов светофорного регулирования), расширение остановочных пунктов «Кузбассэнерго» вблизи домов Кузнецкий проспект, 30 и Советский проспект, 29, реконструкцию трамвайных путей.

Таблица 5.4.5. Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 368 | 272 | 256 | 299 | 254 |
| Количество выехавших ТС | 1174 | 1274 | 1290 | 1247 | 1292 |
| Среднее время простоя, сек | 234,59 | 157,79 | 148,79 | 170,07 | 147,43 |
| Среднее количество остановок | 5,33 | 4,31 | 3,77 | 5,52 | 3,04 |
| Средняя скорость, км/ч | 10,35 | 13,64 | 14,5 | 12,76 | 14,6 |
| Среднее время задержки, сек | 375,59 | 285,74 | 264 | 308,23 | 262,53 |

Как видно из таблицы, все проектные предложения для данного направления лучше существующей ситуации.

При уменьшении продолжительностей циклов светофорного регулирования (проектное предложение 1) для данного направления уменьшается время ожидания разрешающего сигнала светофора, а при расширении остановочных пунктов (проектное предложение 2) автобусы всегда заезжают в остановочные карманы, при этом не препятствуя движению по Кузнецкому и Советскому проспекту. Кроме того, реконструкция трамвайных путей (проектное предложение 4) положительно влияет на движение транспортных средств по Кузнецкому проспекту – сокращается количество остановок транспортных средств.

Худшим среди проектных предложений является проектное предложение 3. В состав проектного предложения 3 входят все изменения, предусмотренные остальными проектными проектными предложениями, а также данное проектное предложение предусматривает обустройство светофорного объекта на пересечении Кузнецкий проспект – улица Ноградская, что негативно влияет на показатели эффективности функционирования для данного направления

Стоит отметить, что проектное предложение 3 разрабатывалось с целью обеспечения безопасности движения на рассматриваемом участке. Так, проектное предложение 3 подразумевает регулирование трамвайных путей и транспортных средств, что значительно уменьшает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий на рассматриваемом направлении. Также проектное предложение 3 подразумевает регулирование одного из самых нагруженных нерегулируемых выездов – от торгового центра «Облака».

Проектное предложение 4 также подразумевает реконструкцию трамвайных путей, однако не включает обустройство светофорного объекта вблизи ул. Ноградская. Поэтому данное для данного проектного предложения показатели эффективности функционирования лучше, чем для проектного предложения 3.

5.4.4 Анализ результатов моделирования для городского пассажирского транспорта общего пользования

В таблице 5.4.6 представлен анализ результатов моделирования для городского пассажирского транспорта общего пользования, следующего через рассматриваемый участок в вечерний час пик.

Лучшим среди проектных предложений является проектное предложение 1, предусматривающее изменение светофорного регулирования на участке. (уменьшение продолжительностей циклов светофорного регулирования). При уменьшении продолжительности цикла светофорного регулирования на перекрестке Кузнецкий проспект – Советский проспект для данного направления значительно уменьшается время ожидания разрешающего сигнала светофора.

Таблица 5.4.6. Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Количество выехавших ТС | 134 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Среднее время простоя, сек | 149,84 | 120,99 | 122,43 | 134,56 | 119,42 |
| Среднее количество остановок | 3,18 | 3,32 | 3,08 | 3,19 | 3,04 |
| Средняя скорость, км/ч | 9,97 | 10,97 | 10,9 | 10,56 | 11,3 |
| Среднее время задержки, сек | 234,88 | 205,65 | 205,55 | 219,64 | 204,32 |

Как видно из таблицы, все проектные предложения для городского пассажирского транспорта общего пользования лучше, чем существующая ситуация.

При проектном предложении 2, по сравнению с проектным предложением 1, показатели эффективности функционирования несколько ухудшаются. Ухудшение результатов связано с обустройством остановочных карманов. Было принято, что все водители будут осуществлять остановки, заезжая в карманы, что и снижает несколько среднюю скорость для данных транспортных средств.

Худшим среди проектных предложений является проектное предложение 3. В состав проектного предложения 3 входят все изменения, предусмотренные предыдущими проектными предложениями: изменение светофорного регулирования на перекрестке проспект Кузнецкий – проспект Советский и проспект Кузнецкий – улица Красноармейская - улица Карболитовская; расширение остановочных пунктов «Кузбассэнерго». Кроме того, данное проектное предложение предусматривает изменение конфигурации трамвайных путей и обустройство светофорного объекта на пересечении Кузнецкий проспект – улица Калинина.

Ухудшение показателей эффективности функционирования для городского пассажирского транспорта общего пользования при проектном предложении 3 происходит из-за обустройства дополнительного светофорного объекта на участке.

Стоит отметить, что данное проектное предложение разрабатывалось с целью обеспечения безопасности движения на рассматриваемом участке. Так, проектное предложение подразумевает регулирование трамвайных путей и транспортных средств, что значительно уменьшает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования.

5.5. Выводы

Для определения оптимальной схемы на участке Кузнецкого проспекта от проспекта Советского до улицы Красноармейской было проведено моделирование существующей ситуации и четырех проектных предложений для наиболее напряженного времени суток с точки зрения количества транспортных корреспонденций на рассматриваемом участке –вечернего часа пик (17:30-18:30).

Проектные предложения были разработаны с учетом задержек в движении транспортных средств, которые были выявлены на этапе сбора исходных данных, а также с целью обеспечения безопасность движения на участке. Так, в настоящее время в вечерний час пик (17:30-18:30)  наблюдаются задержки в движениия транспортных средств, следующих с обоих направлений Кузнецкого проспекта. Также некоторые задержки возникают в движении транспортных средств, следующих по Советскому проспекту от АО «Токем».

Задержки на участке возникают по нескольким причинам. Так, на участке в настоящее время осуществляется светофорное регулирование, при этом продолжительности циклов светофорного регулирования составляют более трех минут. Большая продолжительность циклов светофорного регулирования приводит к увеличению времени ожидания разрешающих сигналов светофоров у всех транспортных средств.

Также задержки в движении транспортных средств связаны с остановками городского пассажирского транспорта общего пользования на пункте остановки «Кузбассэнерго», который располагается вблизи дома по адресу Кузнецкий проспект, 30. В настоящее не обеспечивается расстояние, необходимое автобусам для выезда с данного остановочного пункта – необходимое место занято припаркованными транспортными средствами. Из-за данной проблемы водители автобусов совершают остановки для высадки и посадки пассажиров не заезжая в карман – останавливаются на крайней правой полосе движения, что, в свою очередь, препятствует движению транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту прямо.

Схожая ситуация наблюдается на остановочном пункте «Кузбассэнерго» вблизи дома по адресу Советский проспект, 29. Вблизи данного остановочного пункта городской пассажирский транспорт также останавливается на крайней правой полосе движения, не заезжая в карман. Водители не могут заехать в карман из-за того, что карман занят другими автобусами

Кроме того, на участке находятся трамвайные пути и место для отстоя. Стоит отметить конструктвные особенности расположения трамвайных путей на участке. Въезды и выезды на круг, предназначенный для отстоя трамваев, пересекают проезжую часть Кузнецкого проспекта в двух местах, что создает в настоящее время дополнительные задержки в движении транспортных средств, а также негативно влияет на безопасность движения на участке.

Было разработано проектное предложение 1, подразумевающее изменение светофорного регулирования на участке (уменьшение продолжительностей циклов светофорного регулирования). Так, цикл на перекрестке Кузнецкий проспект – Советский проспект уменьшен с 214 секунд до 154 секунд, на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Красноармейская - улица Карболитовская с 182 секунд также до 154 секунд.

Было выявлено, что при данном проектном предложении улучшаются все показатели эффективности функционирования участка. Улучшение происходит из-за уменьшения времени ожидания разрешающего сигнала светофора всеми транспортными средствами.

Также было разработано проектное предложение 2, подразумевающее, помимо изменения светофорного регулирования, расширение зон остановочных пунктов «Кузбассэнерго», расположенных вблизи домов Кузнецкий проспект, 30 и Советский проспект, 29 до 50 метров. Также предлагается каждый остановочный пункт разделить на два для того, чтобы большее количество автобусов могло осуществлять высадку и посадку пассажиров одновременно. Маршруты городского пассажирского транспорта среди полученных остановочных пунктов следует разделить исходя из количества единиц подвижного состава на каждом маршруте так, чтобы на каждом остановочном пункте не возникало проблем при остановках. Также необходима установка дополнительных остановочных павильонов.

Также предлагается обустроить полосы разгона и торможения. Рекомендуется отделить остановочные карманы от парковочных пространств бортовым камнем.

При моделировании данного проектного предложения было выявлено улучшение показателей эффективности функционирования для транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту как по сравнению с существующей ситуацией, так и по сравнению с проектным предложением 1.

Кроме того, было разработано проектное предложение 3, подразумевающее помимо изменения светофорного регулирования и расширение зон остановочных пунктов «Кузбассэнерго» изменение конфигурации трамвайных путей и обустройство светофорного объекта на перекрестке Кузнецкий проспект – улица Ноградская. Регулирование предусматривается на обоих направлениях Кузнецкого проспекта, трамвайных путях, выезде из торгового центра «Облака» и улице Ноградской. Также данное проектное предложение подразумевает обустройство дополнительного регулируемого пешеходного перехода через Кузнецкий проспект. Данный пешеходный переход повысит доступность остановочных пунктов «КЭМЗ» для пешеходов.

При моделировании проектного предложения 3 было выявлено улучшение показателей эффективности функционирования по сравнению с существующей ситуацией. По сравнению с проектными предложениями 1 и 2 показатели эффективности функционирования несколько ухудшаются. Ухудшение показателей связано с обустройством дополнительного светофорного объекта на участке.

Стоит отметить, что данное проектное предложение разрабатывалось с целью обеспечения безопасности движения на рассматриваемом участке. Так, проектное предложение подразумевает регулирование трамвайных путей и транспортных средств, что значительно уменьшает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Также проектное предложение 3 подразумевает регулирование одного из самых нагруженных нерегулируемых в настоящее время выездов – от торгового центра «Облака».

Также было разработано проектное предложение 4, которое подразумевает изменения светофорного регулирования, расширение зон остановочных пунктов «Кузбассэнерго» и изменение конфигурации трамвайных путей. При этом светофорное регулирование на перекрестке Кузнецкий проспект – улицы Ноградская не осуществляется.

По результатам моделирования было выявлено, что данное проектное предложение является лучшим среди всех проектных предложений. Улучшение показателей эффективности функционирования наблюдается как у транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту, так и у городского пассажирского транспорта общего пользования.

Несмотря на улучшение показателей эффективности функционирования, данное проектное предложение нельзя назвать самым эффективным с точки зрения безопасности. Так, проектное предложение 3, подразумевающее светофорное регулирование в месте пересечения трамвайных путей и проезжей части является более эффективным с точки зрения безопасности.

Несмотря на это, предлагаемая конфигурация трамвайных путей все же более безопасна, чем в существующей ситуации, так как конфликтные точки при такой схеме организации дорожного движения находятся в одном месте, а не разнесены, как в настоящее время.

В связи с этим к реализации рекомендуется проектное предложение 4, предусматривающее изменения светофорного регулирования, расширение зон остановочных пунктов «Кузбассэнерго» и изменение конфигурации трамвайных путей.

- 6 Моделирование организации дорожного движения на перекрестке проспекта Кузнецкого – улицы Островского города Кемерово

6.1 Цели и задачи

6.1.1 Цель работы

Определить оптимальную схему организации дорожного движения на перекрестке проспекта Кузнецкого – улицы Островского города Кемерово.

6.1.2 Задачи работы

- Провести имитационное моделирование движения транспортных потоков при существующей схеме организации дорожного движения на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Островского.

- Разработать проектную схему организации дорожного движения на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Островского.

- Провести имитационное моделирование движения транспортных потоков при проектных вариантах организации дорожного движения.

- По результатам моделирования провести сравнительный анализ функционирования существующей ситуации и проектных вариантов организации дорожного движения на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Островского по следующим критериям:

- среднее время задержки всех транспортных средств (сек);

- средняя скорость транспортных потоков (км/час);

- среднее время простоя всех транспортных средств (сек);

- количество транспортных средств в сети;

- количество выехавших транспортных средств;

- среднее число остановок транспортного средства.

6.2 Исходные данные для моделирования

6.2.1 Схемы организации дорожного движения на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Островского

6.2.1.1 Существующая ситуация

Объектом исследования является перекресток проспекта Кузнецкого – улицы Островского (рисунок 6.2.1.1).

Рисунок 6.2.1.1 – Перекресток проспекта Кузнецкий – улицы Островского

На перекрестке в настоящее время осуществляется светофорное регулирование. Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз представлены на рисунке 6.2.1.2.

Рисунок 6.2.1.2 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Островского

На перекрестке также расположены трамвайные пути и два остановочного пункта для трамваев «Кузбасскомплект».

Также вблизи перекрестка расположены два остановочных пункта наземного городского пассажирского транспорта общего пользования «Островского».

В настоящее время на перекрестке как в утренний, так и в вечерний часы пик возникают задержки в движении транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны моста. В утренний час пик на данном направлении возрастает интенсивность транспортного потока. В вечерний час пик затор возникает на соседнем перекрестке, проспект Кузнецкий – проспект Советский, и продляется до рассматриваемого перекрестка.

Одной из особенностей движения является большая интенсивность транспортного потока, следующего по Кузнецкому проспекту со стороны моста и совершающего разворот на перекрестке и следующего в сторону улицы Кирова. Данные транспортные средства, совершая разворот, пересекают две полосы движения встречного направления Кузнецкого проспекта, а также пешеходный переход, что негативно влияет на безопасность движения

6.2.1.2 Проектное предложение 1

Проектное предложение 1 было разработано Центром организации дорожного движения города Кемерово и предполагает ликвидацию пешеходного перехода через Кузнецкий проспект, расположенный в северной части перекрестка. При этом остановочный пункт для трамваев переносится в южную часть перекрестка, напротив второго остановочного пункта. Также предлагается ликвидировать рекламную опору, расположенную на разделительной полосе проспекта в северной части перекрестка, и скругление радиуса проезжей части (рисунок 6.2.1.3).

Рисунок 6.2.1.3 – Схема организации дорожного движения на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Островского при проектном предложении 1

Данное проектное предложение повысит безопасность движения пешеходов, следующих через перекресток.

6.2.1.3 Проектное предложение 2

Проектное предложение 2 также подразумевает ликвидацию пешеходного перехода через Кузнецкий проспект, расположенный в северной части перекрестка, перенос остановочного пункта для трамваев в южную часть перекрестка, а также ликвидацию рекламной опоры, расположенной на разделительной полосе проспекта в северной части перекрестка, и скругление радиуса проезжей части.

Также данное проектное предложение подразумевает увеличение количества принимающих полос на Кузнецком проспекте в сторону моста. Так, в настоящее время в данном направлении организовано три полосы движения, предлагается увеличить количество полос до четырех.

Данное проектное предложение позволит оценить изменения в движении транспортных средств при ситуации, когда скругление радиуса разделительной полосы приведет к значительному расширению проезжей части, вследствие чего транспортные средства смогут осуществлять движение в четыре полосы.

6.2.1.4 Проектное предложение 3

Проектное предложение 3 подразумевает схему ликвидацию пешеходного перехода через Кузнецкий проспект, расположенный в северной части перекрестка, перенос остановочного пункта для трамваев в южную часть перекрестка, а также ликвидацию рекламной опоры, расположенной на разделительной полосе проспекта в северной части перекрестка, и скругление радиуса проезжей части. (рисунок 3). Также проектное предложение 3 подразумевает изменение светофорного регулирования на перекрестке (уменьшение общего времени цикла светофорного регулирования в утренний час пик – со 168 секунд до 102 секунд, в вечерний час пик – с 114 секунд до 84 секунд).

Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз при проектном предложении 3 представлены на рисунке 6.2.1.4.

Рисунок 6.2.1.4 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Островского при проектном предложении 3

Уменьшение продолжительности фаз предусмотрено для сокращения времени ожидания всех транспортных средств, следующих через перекресток.

6.2.2 Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке проспекта Кузнецкого – улицы Островского

Исходными данными для моделирования являются схемы организации дорожного движения на участке, а также данные об интенсивности транспортных потоков и их распределении по соответствующим направлениям. Расчет существующих и прогнозных интенсивностей транспортных потоков проводился при помощи транспортной модели города Кемерово для утреннего (08:00-09:00) вечернего (17:30-18:30) часов пик, как для более напряженного времени суток с точки зрения количества совершаемых транспортных корреспонденций.

Интенсивности движения транспортных потоков, а также их распределение по направлениям на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Островского в утренний час пик (08:00-09:00) представлены на рисунке 6.2.1.

Рисунок 6.2.1 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Островского в утренний час пик, авт./час (08:00-09:00)

Интенсивности движения транспортных потоков, а также их распределение по направлениям на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Островского в вечерний час пик (17:30-18:30) представлены на рисунке 6.2.2.

Рисунок 6.2.2 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке проспект Кузнецкий – улица Островского в вечерний час пик, авт./час (17:30-18:30)

6.3 Моделирование существующей и проектных схем организации дорожного движения

Моделирование проектных предложений организации дорожного движения на исследуемом участке было проведено с помощью программного комплекса PTV Vision Vissim. Программный комплекс Vissim разработан немецкой компанией PTV AG и используется для транспортного моделирования на микроуровне.

Моделирование проектных предложений проводилось для утреннего (08:00-09:00) и вечернего (17:30-18:30) часов пик как для наиболее напряженного времени суток с точки зрения количества транспортных корреспонденций на рассматриваемом участке.

6.3.1 Существующая ситуация

В ходе визуальной оценки результатов моделирования существующей ситуации в утренний час пик были выявлены некоторые задержки в движении транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны моста (рисунок 6.3.1.1).

Рисунок 6.3.1.1 – Фрагмент моделирования существующей ситуации на перекрестке Кузнецкого проспекта – улицы Островского в утренний час пик

В вечерний час пик существенно возрастают задержки у транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны моста (рисунок 6.3.1.2). Дело в том, что в вечерний час пик возникает затор вблизи соседнего перекрестка проспект Кузнецкий – проспект Советский, и продляется до рассматриваемого перекрестка. Также задержки возникают на улице Островского со стороны улицы Кирова, в частности, при пропуске пешеходов, переходящих Кузнецкий проспект.

Рисунок 6.3.1.1 – Фрагмент моделирования существующей ситуации на перекрестке Кузнецкого проспекта – улицы Островского в вечерний час пик

Стоит отметить, что в рамках проводимых работ по моделированию были разработаны мероприятия по повышению показателей эффективности функционирования перекрестка проспект Кузнецкий – проспект Советский (раздел 5 Приложения Н). При реализации предложенных мероприятий задержки на рассматриваемом направлении сократятся

6.3.2 Проектное предложение 1

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 1 было выявлено, что в утренний час пик задержки транспортных средств, следующих со всех направлений, уменьшаются (рисунок 6.3.2.1). Значительное уменьшение задержек в движении транспортных средств наблюдается на улице Островского с обоих направлений.

Рисунок 6.3.2.1 – Фрагмент моделирования проектного предложения 1 на перекрестке Кузнецкого проспекта – улицы Островского в утренний час пик

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 1 в вечерний час пик было выявлено, что задержки в движении транспортных средств также уменьшаются (рисунок 6.3.2.2). Значительное уменьшение задержек в движении транспортных средств наблюдается на улице Островского с обоих направлений.

Рисунок 6.3.2.2 – Фрагмент моделирования проектного предложения 1 на перекрестке Кузнецкого проспекта – улицы Островского в вечерний час пик

Сокращение задержек связано с ликвидацией пешеходного перехода через Кузнецкий проспект в северной части перекрестка. Так, при движении транспортных средств с улицы Островского в сторону моста, водителям необходимо пропускать пешеходов прежде чем завершить маневр на перекрестке. Ликвидация пешеходного перехода способствует устранению данных задержек.

6.3.3 Проектное предложение 2

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 2 в утренний час пик было выявлено, что задержки в движении транспортных средств, следующих в сторону моста, увеличиваются (рисунок 6.3.3.1).

Рисунок 6.3.3.1 – Фрагмент моделирования проектного предложения 2 на перекрестке Кузнецкого проспекта – улицы Островского в утренний час пик

В вечерний час пик также было выявлено увеличение задержек в движении транспортных средств, следующих в сторону моста (рисунок 6.3.3.2).

Рисунок 6.3.3.2 – Фрагмент моделирования проектного предложения 2 на перекрестке Кузнецкого проспекта – улицы Островского в вечерний час пик

Увеличение задержек происходит из-за увеличения количества полос на Кузнецком проспекте в сторону моста. Так, транспортным средствам, следующим со стороны моста на улицу Кирова, необходимо совершить маневр разворота, при этом пересекая не две полосы движения (как в существующей ситуации), а три. В связи с этим дополнительные задержки возникают у транспортных средств, следующих сторону моста. Кроме того, данный маневр при увеличении количества полос становится небезопасным.

6.3.4 Проектное предложение 3

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 3 в утренний час пик было выявлено, что задержки на всех направлениях участка уменьшаются (рисунок 6.3.4.1).

Рисунок 6.3.4.1 – Фрагмент моделирования проектного предложения 3 на перекрестке Кузнецкого проспекта – улицы Островского в утренний час пик

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 3 в вечерний час пик было выявлено, что задержки на всех направлениях участка также уменьшаются (рисунок 6.3.4.2).

Рисунок 6.3.4.2 – Фрагмент моделирования проектного предложения 3 на перекрестке Кузнецкого проспекта – улицы Островского в вечерний час пик

Уменьшение задержек связано с уменьшением продолжительности цикла светофорного регулирования на перекрестке. Так, для всех транспортных средств снижается время ожидания разрешающего сигнала светофора.

6.4 Анализ результатов моделирования

По результатам моделирования был проведен сравнительный анализ существующей ситуации и проектных предложений по следующим параметрам в утренний (08:00-09:00) и вечерний (17:30-18:30) час пик:

- Среднее время задержки всех транспортных средств (сек) – среднее арифметическое время задержки транспортных средств. Время задержки вычисляется для каждого транспортного средства путем вычитания из теоретического (идеального) значения времени в пути, реально полученного значения времени в пути.

- Средняя скорость транспортных потоков(км/час) – среднее арифметическое скоростей всех транспортных средств на участке сети в ходе имитации.

- Количество транспортных средств, находящихся в сети на момент конца имитации – среднее количество транспортных средств, постоянно находящихся в сети.

- Количество выехавших транспортных средств – определяет количество транспортных средств, покинувших моделируемый транспортный узел за час в каждом возможном направлении.

- Среднее число остановок транспортного средства – среднее арифметическое число остановок транспортных средств за время имитации.

- Среднее время простоя (сек) – среднее арифметическое время стоянки всех транспортных средств.

Результаты общего анализа эффективности функционирования участка представлены в разделе 6.4.1. Анализ проводился для всех участников дорожного движения (в том числе легковой, грузовой транспорт, городской пассажирский транспорт общего пользования, а также пешеходы), следующих со всех направлений Результаты анализа отдельно для ключевых направлений рассматриваемого участка (проспект Кузнецкий со стороны моста, проспект Кузнецкий со стороны проспекта Советского, улица Островского от улицы Станционной, улицы Островского от улицы Кирова) представлены в разделах 6.4.2-6.4.5 соответственно.

6.4.1 Общий анализ результатов моделирования

В таблицах 6.4.1.1-6.4.1.2 представлен анализ результатов моделирования для всех участников дорожного движения, следующих через перекресток проспект Кузнецкий – улица Островского при существующей ситуации и проектных предложениях в утренний и вечерний час пик соответственно.

Таблица 6.4.1.1 - Общий анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 177 | 137 | 155 | 101 |
| Количество выехавших ТС | 5812 | 5822 | 5684 | 5859 |
| Среднее время простоя, сек | 1,13 | 0,71 | 0,97 | 0,81 |
| Среднее количество остановок | 35,95 | 28,96 | 34,67 | 23,38 |
| Средняя скорость, км/ч | 14,59 | 18,61 | 15,96 | 20,21 |
| Среднее время задержки, сек | 54,85 | 37,92 | 49,1 | 32,64 |

Таблица 6.4.1.2 - Общий анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 744 | 639 | 668 | 627 |
| Количество выехавших ТС | 5879 | 5858 | 5684 | 5873 |
| Среднее время простоя, сек | 95,01 | 81,43 | 84,72 | 71,92 |
| Среднее количество остановок | 3,15 | 2,63 | 2,74 | 2,65 |
| Средняя скорость, км/ч | 17,28 | 19,35 | 18,59 | 20 |
| Среднее время задержки, сек | 164,78 | 141,91 | 152,72 | 134,72 |

Как видно из таблиц, все проектные предложения лучше существующей ситуации.

Лучшим среди рассматриваемых проектных предложений является проектное предложение 3, подразумевающее ликвидацию пешеходного перехода через Кузнецкий проспект в северной части перекрестка и перенос остановочного пункта для трамваев, а также изменение светофорного регулирования на перекрестке (уменьшение продолжительности цикла светофорного регулирования). Так, при ликвидации пешеходного перехода транспортным средствам не приходится пропускать пешеходов перед завершением маневров на перекрестке, а при изменении светофорного регулирования уменьшается время ожидания разрешающего сигнала светофора у всех транспортных средств.

Несколько худшие результаты наблюдаются при проектном предложении 1. Ухудшение показателей (по сравнению с проектным предложением 3) происходит из-за того, что данное проектное предложение на подразумевает изменение светофорного регулирования на участке.

Худшим среди рассматриваемых проектных предложений является проектное предложение 2, подразумевающее ликвидацию пешеходного перехода через Кузнецкий проспект в северной части перекрестка и перенос остановочного пункта для трамваев, а также обустройство четырех полос движения на Кузнецком проспекте в сторону моста (светофорное регулирование на перекрестке не изменяется).

Ухудшение показателей эффективности функционирования происходит из-за транспортных средств, следующих со стороны моста на улицу Кирова. Данным транспортным средствам необходимо совершить маневр разворота, при этом пересекая не две полосы движения (как в существующей ситуации), а три. В связи с этим дополнительные задержки возникают у транспортных средств, следующих сторону моста.

6.4.2 Анализ результатов моделирования для направления Кузнецкого проспекта со стороны моста

В таблицах 6.4.2.1-6.4.2.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через перекресток с данного направления в утренний и вечерний часы пик соответственно.

Таблица 6.4.2.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 102 | 49 | 50 | 55 |
| Количество выехавших ТС | 2660 | 2713 | 2712 | 2707 |
| Среднее время простоя, сек | 17,77 | 5,47 | 5,15 | 3,39 |

Продолжение таблицы 6.4.2.1

| Среднее количество остановок | 1,39 | 0,51 | 0,68 | 0,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость, км/ч | 22,45 | 36,23 | 34,18 | 37,13 |
| Среднее время задержки, сек | 49,14 | 16,05 | 19,41 | 14,7 |

Таблица 6.4.2.2 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 558 | 531 | 512 | 525 |
| Количество выехавших ТС | 1483 | 1510 | 1529 | 1516 |
| Среднее время простоя, сек | 202,71 | 189,2 | 170,73 | 168,95 |
| Среднее количество остановок | 6,73 | 6,21 | 5,55 | 6,13 |
| Средняя скорость, км/ч | 19,63 | 20,35 | 20,93 | 20,95 |
| Среднее время задержки, сек | 369,11 | 348,95 | 330,68 | 333,92 |

Как видно из таблиц, все проектные предложения лучше существующей ситуации.

Интересно рассмотреть разницу в показателях, возникающую при проектном предложении 2 – в утренний час пик проектное предложение 2 ухудшает показатели эффективности функционирования рассматриваемого направления, в вечерний час пик проектное предложение 2 улучшает показатели. Разница в показателях связана с изменением светофорного регулирования для данного направления, которое меняется в зависимости от времени суток.

Дело в том, что в утренний час пик при осуществлении маневра разворота транспортные средства, следующие с данного направления, практически не испытывают задержек (из-за увеличения продолжительности отдельной фазы для движения с данного направления). Тогда пересечение трех полос вместо двух становится для них только преодолением большего расстояния, что негативно сказывается на показателях эффективности функционирования.

В вечерний час пик транспортные средства, совершающие разворот, движутся одновременно со встречным транспортный поток, следующий по Кузнецкому проспекту в сторону моста. Встречный транспортный поток довольно большой (2015 авт./час), поэтому задержки при пропуске довольно значительны.

При строительстве дополнительной полосы движения транспортные средства, осуществляющие разворот, попадают на полосу для движения, по которой не движется встречный транспортный поток. Из данной полосы проще выполнить перестроение в сторону улицы Кирова, чем при остальных вариантах организации дорожного движения. Также описываемая ситуация показана в разделе 6.3.4.

Стоит отметить, что маневр разворота с данного направления при проектном предложении 2 при расширении Кузнецкого проспекта становится небезопасным.

Также интересно сравнение проектных предложений 1 и 3. Так, оба проектных предложения предполагают ликвидацию пешеходного перехода через Кузнецкий проспект в северной части перекрестка и перенос остановочного пункта для трамваев. Различие между ними состоит в светофорном регулировании – при проектном предложении 3 предлагается уменьшение продолжительности цикла светофорного регулирования. Как видно из таблиц, проектное предложение 3 лучше, чем проектное предложение 1 в утренний и вечерний часы пик, а значит изменение светофорного регулирования положительно влияет на движение транспортных средств на направлении.

6.4.3 Анализ результатов моделирования для направления Кузнецкого проспекта со стороны моста

В таблицах 6.4.3.1-6.4.3.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через перекресток с данного направления в утренний и вечерний часы пик соответственно.

Таблица 6.4.3.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 32 | 34 | 40 | 11 |
| Количество выехавших ТС | 1218 | 1215 | 1089 | 1239 |
| Среднее время простоя, сек | 35,22 | 35,29 | 53,89 | 18,71 |
| Среднее количество остановок | 0,68 | 0,71 | 1,37 | 0,75 |
| Средняя скорость, км/ч | 14,99 | 15,14 | 9,71 | 20,68 |
| Среднее время задержки, сек | 46,05 | 45,33 | 80,6 | 28,6 |

Таблица 6.4.3.2 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 19 | 21 | 36 | 12 |

Продолжение таблицы 6.4.3.2

| Количество выехавших ТС | 2101 | 2096 | 1936 | 2108 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время простоя, сек | 13,4 | 13,56 | 19,69 | 11,29 |
| Среднее количество остановок | 0,55 | 0,54 | 0,96 | 0,62 |
| Средняя скорость, км/ч | 23,31 | 23,12 | 16,73 | 23,43 |
| Среднее время задержки, сек | 23,95 | 24,28 | 40,72 | 23,72 |

Лучшим среди рассматриваемых проектных предложений является проектное предложение 3, подразумевающее ликвидацию пешеходного перехода через Кузнецкий проспект в северной части перекрестка и перенос остановочного пункта для трамваев, а также изменение светофорного регулирования на перекрестке (уменьшение продолжительности цикла светофорного регулирования). Так, при ликвидации пешеходного перехода транспортным средствам не приходится пропускать пешеходов перед завершением маневров на перекрестке, а при изменении светофорного регулирования уменьшается время ожидания разрешающего сигнала светофора у транспортных средств, следующего с данного направления.

Несколько худшие результаты наблюдаются при проектном предложении 1. Ухудшение показателей (по сравнению с проектным предложением 3) происходит из-за того, что данное проектное предложение на подразумевает изменение светофорного регулирования на участке.

Худшим среди рассматриваемых проектных предложений является проектное предложение 2, подразумевающее ликвидацию пешеходного перехода через Кузнецкий проспект в северной части перекрестка и перенос остановочного пункта для трамваев, а также обустройство четырех полос движения на Кузнецком проспекте в сторону моста (светофорное регулирование на перекрестке не изменяется).

Ухудшение показателей эффективности функционирования происходит из-за транспортных средств, следующих со стороны моста на улицу Кирова. Данным транспортным средствам необходимо совершить маневр разворота, при этом пересекая не две полосы движения (как в существующей ситуации), а три. В связи с этим дополнительные задержки возникают у транспортных средств, следующих с данного направления в сторону моста.

6.4.4 Анализ результатов моделирования для направления улицы Островского от улицы Станционной

В таблицах 6.4.4.1-6.4.4.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через перекресток с данного направления в утренний и вечерний часы пик соответственно.

Таблица 6.4.4.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 4 | 6 | 9 | 2 |
| Количество выехавших ТС | 140 | 138 | 135 | 142 |
| Среднее время простоя, сек | 92,86 | 74,88 | 120,36 | 43,4 |
| Среднее количество остановок | 2,31 | 1,99 | 2,6 | 1,85 |
| Средняя скорость, км/ч | 6,82 | 8,09 | 5,35 | 11,68 |
| Среднее время задержки, сек | 114,29 | 92,4 | 145,22 | 59,53 |

Таблица 6.4.4.2 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация |  | Проектное предложение 1 |  | Проектное предложение 2 |  | Проектное предложение 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  |
| Количество выехавших ТС | 221 |  | 221 |  | 221 |  | 221 |  |
| Среднее время простоя, сек | 83,05 |  | 72,52 |  | 76,07 |  | 65,97 |  |
| Среднее количество остановок |  | 3,02 |  | 2,53 |  | 2,49 |  | 2,41 |
| Средняя скорость, км/ч |  | 8,7 |  | 9,54 |  | 9,29 |  | 10,1 |
| Среднее время задержки, сек |  | 110,16 |  | 96,92 |  | 100,62 |  | 91,3 |

Лучшим среди рассматриваемых проектных предложений является проектное предложение 3, подразумевающее ликвидацию пешеходного перехода через Кузнецкий проспект в северной части перекрестка и перенос остановочного пункта для трамваев, а также изменение светофорного регулирования на перекрестке (уменьшение продолжительности цикла светофорного регулирования). Так, при ликвидации пешеходного перехода транспортным средствам не приходится пропускать пешеходов перед завершением маневров на перекрестке, а при изменении светофорного регулирования уменьшается время ожидания разрешающего сигнала светофора у транспортных средств, следующего с данного направления.

Несколько худшие результаты наблюдаются при проектном предложении 1. Ухудшение показателей (по сравнению с проектным предложением 3) происходит из-за того, что данное проектное предложение на подразумевает изменение светофорного регулирования на участке.

Худшим среди рассматриваемых проектных предложений является проектное предложение 2, подразумевающее ликвидацию пешеходного перехода через Кузнецкий проспект в северной части перекрестка и перенос остановочного пункта для трамваев, а также обустройство четырех полос движения на Кузнецком проспекте в сторону моста (светофорное регулирование на перекрестке не изменяется).

Ухудшение показателей эффективности функционирования происходит из-за транспортных средств, следующих со стороны моста на улицу Кирова. Данным транспортным средствам необходимо совершить маневр разворота, при этом пересекая не две полосы движения (как в существующей ситуации), а три. В связи с этим дополнительные задержки возникают у транспортных средств, следующих с данного направления в сторону моста.

6.4.5 Анализ результатов моделирования для направления улицы Островского от улицы Кирова

В таблицах 6.4.5.1 -6.4.5.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через перекресток с данного направления в утренний и вечерний часы пик соответственно.

Таблица 6.4.5.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 5 | 7 | 15 | 1 |
| Количество выехавших ТС | 294 | 292 | 284 | 298 |
| Среднее время простоя, сек | 84,91 | 74,69 | 100,2 | 45,91 |

Продолжение 6.4.5.1

| Среднее количество остановок | 1,8 | 1,44 | 2,14 | 1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость, км/ч | 7,6 | 8,48 | 6,46 | 11,74 |
| Среднее время задержки, сек | 103,52 | 90,47 | 122,83 | 60,38 |

Таблица 6.4.5.2 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 120 | 42 | 73 | 45 |
| Количество выехавших ТС | 697 | 784 | 753 | 781 |
| Среднее время простоя, сек | 148,97 | 67,36 | 109,44 | 57,77 |
| Среднее количество остановок | 4,84 | 1,8 | 2,95 | 1,97 |
| Средняя скорость, км/ч | 7,43 | 15,95 | 10,87 | 17,22 |
| Среднее время задержки, сек | 246,79 | 98,1 | 162,15 | 87,5 |

Лучшим среди рассматриваемых проектных предложений является проектное предложение 3, подразумевающее ликвидацию пешеходного перехода через Кузнецкий проспект в северной части перекрестка и перенос остановочного пункта для трамваев, а также изменение светофорного регулирования на перекрестке (уменьшение продолжительности цикла светофорного регулирования). Так, при ликвидации пешеходного перехода транспортным средствам не приходится пропускать пешеходов перед завершением маневров на перекрестке, а при изменении светофорного регулирования уменьшается время ожидания разрешающего сигнала светофора у транспортных средств, следующего с данного направления.

Несколько худшие результаты наблюдаются при проектном предложении 1. Ухудшение показателей (по сравнению с проектным предложением 3) происходит из-за того, что данное проектное предложение на подразумевает изменение светофорного регулирования на участке.

Худшим среди рассматриваемых проектных предложений является проектное предложение 2, подразумевающее ликвидацию пешеходного перехода через Кузнецкий проспект в северной части перекрестка и перенос остановочного пункта для трамваев, а также обустройство четырех полос движения на Кузнецком проспекте в сторону моста (светофорное регулирование на перекрестке не изменяется).

Ухудшение показателей эффективности функционирования происходит из-за транспортных средств, следующих со стороны моста на улицу Кирова. Данным транспортным средствам необходимо совершить маневр разворота, при этом пересекая не две полосы движения (как в существующей ситуации), а три. В связи с этим дополнительные задержки возникают у транспортных средств, следующих с данного направления в сторону моста.

6.5. Выводы

Для определения оптимальной схемы на перекрестке Кузнецкого проспекта – улицы Островского было проведено моделирование существующей ситуации и трех проектных предложений для наиболее напряженного времени суток с точки зрения количества транспортных корреспонденций на рассматриваемом участке –утреннего (08:00-09:00) и вечернего часов пик (17:30-18:30).

При моделировании существующей ситуации были выявлены те же проблемы в движении транспортных средств, что наблюдаются при натурном исследовании перекрестка. Так, задержки возникают в движении транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны моста. В утренний час пик на данном направлении возрастает интенсивность транспортного потока. В вечерний час пик затор возникает на соседнем перекрестке, проспект Кузнецкий – проспект Советский, и продляется до рассматриваемого перекрестка.

Стоит отметить, что в рамках проводимых работ по моделированию были разработаны мероприятия по повышению показателей эффективности функционирования перекрестка проспект Кузнецкий – проспект Советский (раздел 5 Приложения Н). При реализации предложенных мероприятий задержки на рассматриваемом направлении сократятся

Одной из особенностей движения по перекрестку является большая интенсивность транспортного потока, следующего по Кузнецкому проспекту со стороны моста и совершающего разворот на перекрестке и следующего в сторону улицы Кирова. Данные транспортные средства, совершая разворот, пересекают две полосы движения встречного направления Кузнецкого проспекта, а также пешеходный переход, что негативно влияет на безопасность движения

Также пешеходный переход, расположенный в северной части перекрестка, препятствует движению транспорта в сторону моста, следующих по улице Островского.

Центром организации дорожного движения было предложено ликвидировать данный пешеходный переход и перенести остановочный пункт для трамваев в южную часть перекрестка. Для данного проектного предложения было проведено моделирование, и было выявлено, что при реализации данных мероприятий показатели эффективности функционирования улучшатся как в утренний, так и в вечерний час пик для всех направлений движения, в особенности для улицы Островского.

Также одним из мероприятий, предложенных Центром организации дорожного движения, является ликвидация рекламной опоры, расположенной на разделительной полосе проспекта в северной части перекрестка, и скругление радиуса проезжей части. К сожалению, Центром организации дорожного движения не была предоставлена подробная схема с проектируемой шириной проезжей части. В связи с этим была промоделирована ситуация, когда проезжая часть может вместить четыре полосы для движения транспорта.

В ходе моделирования было выявлено, что данное изменение негативно скажется на показателях эффективности функционирования перекрестка. Ухудшение показателей эффективности функционирования возникнет из-за транспортных средств, следующих со стороны моста на улицу Кирова. Данным транспортным средствам необходимо будет совершать маневр разворота, при этом пересекая не две полосы движения (как в существующей ситуации), а три. В связи с этим дополнительные задержки возникают у транспортных средств, следующих с данного направления в сторону моста.

Специалистами ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» также было разработано проектное предложение по изменению светофорного регулирования на перекрестке. Так, предлагается уменьшение продолжительности цикла светофорного регулирования.

По результатам моделирования данного проектного предложения было выявлено, что данное изменение светофорного регулирования положительно скажется на показателях эффективности функционирования участка.

В связи с этим для улучшения показателей эффективности функционирования рекомендуется ликвидировать данный пешеходный переход и перенести остановочный пункт для трамваев в южную часть перекрестка. Скругление радиуса на направлении Кузнецкого проспекта в сторону моста следует проводить таким образом, чтобы ширина принимающей проезжей части не превышала трех полос движения. Также рекомендуется изменить цикл светофорного регулирования на перекрестке – уменьшить продолжительность цикла светофорного регулирования.

- 7 Моделирование организации дорожного движения на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября города Кемерово

7.1 Цели и задачи

7.1.1 Цель работы

Определить оптимальную схему организации дорожного движения перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября города Кемерово.

7.1.2 Задачи работы

- Провести имитационное моделирование движения транспортных потоков при существующей схеме организации дорожного движения на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября.

- Разработать проектную схему организации дорожного движения на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября.

- Провести имитационное моделирование движения транспортных потоков при проектных вариантах организации дорожного движения.

- По результатам моделирования провести сравнительный анализ функционирования существующей ситуации и проектных вариантов организации дорожного движения на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября по следующим критериям:

- среднее время задержки всех транспортных средств (сек);

- средняя скорость транспортных потоков (км/час);

- среднее время простоя всех транспортных средств (сек);

- количество транспортных средств в сети;

- количество выехавших транспортных средств; среднее число остановок транспортного средства.

7.2 Исходные данные для моделирования

7.2.1 Схемы организации дорожного движения на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября

7.2.1.1 Существующая ситуация

Объектом исследования является перекресток проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября (рисунок 7.2.1.1).

Рисунок 7.2.1.1 - Перекресток проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября

В настоящее время на перекрестке осуществляется светофорное регулирование. Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз представлены на рисунке 7.2.1.2.

Рисунок 7.2.1.2 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке проспект Советский – улица Орджоникидзе

Вблизи перекрестка находятся нерегулируемые пешеходные переходы (через улицу Орджоникидзе и через восточную часть Советского проспекта), что негативно влияет на безопасность движения на перекрестке.

Также вблизи перекрестка находятся остановочные пункты городского пассажирского транспорта общего пользования «Главпочтампт» и «Музыкальный театр Кузбасса»

В настоящее время в утренний час пик были выявлены задержки в движении транспортных средств, следующих по Советскому проспекту в сторону улицы Весенней. Также некоторые задержки возникают в движении транспортных средств с улицы Орджоникидзе.

В вечерний час пик были выявлены задержки в движении транспортных средств по проспекту в сторону улицы Красная.

7.2.1.2 Проектное предложение 1

Проектное предложение 1 предусматривает перенос пешеходных переходов через ул. 50 Лет Октября ближе непосредственно к пересечению. При этом необходимо также изменить местоположение стоп-линий для транспортных средств. На пешеходном переходе через улицу Орджоникидзе вблизи дома Советский проспект, 54 необходимо организовать светофорное регулирование.

Предлагаемое положение пешеходных переходов и стоп-линий представлено на рисунке 7.2.1.3.

Рисунок 7.2.1.3 – Схема организации дорожного движения при проектном предложении 1

Также предлагается установить светофорное регулирование на пешеходном переходе вблизи остановочного пункта «Музыкальный театр Кузбасса» на проспекте Советский. Светофорное регулирование необходимо синхронизировать со светофорным регулированием на перекрестке.

Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз представлены на рисунке 7.2.1.4.

Рисунок 7.2.1.4 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке проспект Советский – улица Орджиникидзе для проектного предложения 1

7.2.1.3 Проектное предложение 2

Проектное предложение 2 предусматривает изменение светофорного регулирования на перекрестке – уменьшение продолжительности цикла светофорного регулирования. Также светофорное регулирование учитывает разницу интенсивностей транспортных потоков, возникающую в разное время суток. Пешеходные переходы при данном проектном предложении принимаются как в существующей ситуации.

Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз представлены на рисунке 7.2.1.5.

Рисунок 7.2.1.5 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке проспект Советский – улица Орджиникидзе для проектного предложения 2

7.2.1.4 Проектное предложение 3

Проектное предложение 3 предусматривает перенос пешеходных переходов ул. 50 Лет Октября ближе непосредственно к пересечению. При этом необходимо также изменить местоположение стоп-линий для транспортных средств. На пешеходном переходе через улицу Орджоникидзе вблизи дома Советский проспект, 54 необходимо организовать светофорное регулирование.

Также предлагается установить светофорное регулирование на пешеходном переходе вблизи остановочного пункта «Музыкальный театр Кузбасса» проспекте Советском. Светофорное регулирование необходимо синхронизировать со светофорным регулированием на перекрестке.

Также необходимо изменить светофорное регулирование – уменьшить продолжительность цикла светофорного регулирования.

Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз для проектного предложения 3 представлена на рисунке 7.2.1.6.

Рисунок 7.2.1.6 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке проспект Советский – улица Орджоникидзе для проектного предложения 3

7.2.2 Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября

Исходными данными для моделирования являются схемы организации дорожного движения на участке, а также данные об интенсивности транспортных потоков и их распределении по соответствующим направлениям. Расчет существующих и прогнозных интенсивностей транспортных потоков проводился при помощи транспортной модели города Кемерово для вечернего (17:30-18:30) часов пик, как для более напряженного времени суток с точки зрения количества совершаемых транспортных корреспонденций.

Интенсивности движения транспортных потоков, а также их распределение по направлениям на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября в утренний час пик представлены на рисунке 7.2.2.1.

Рисунок 7.2.2.1 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября в утренний час пик, авт./час (08:00-09:00)

Интенсивности движения транспортных потоков, а также их распределение по направлениям на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября в вечерний час пик представлены на рисунке 7.2.2.2.

Рисунок 7.2.2.2 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября в вечерний час пик, авт./час (17:30-18:30)

7.3 Моделирование существующей и проектных схем организации дорожного движения

Моделирование проектных предложений организации дорожного движения на исследуемом участке было проведено с помощью программного комплекса PTV Vision Vissim. Программный комплекс Vissim разработан немецкой компанией PTV AG и используется для транспортного моделирования на микроуровне.

Моделирование проектных предложений проводилось для утреннего (08:00-09:00) и вечернего (17:30-18:30) часов пик как для наиболее напряженного времени суток с точки зрения количества транспортных корреспонденций на рассматриваемом участке.

7.3.1 Существующая ситуация

В ходе визуальной оценки результатов моделирования существующей ситуации в утренний час пик были выявлены задержки в движении транспортных средств, следующих по Советскому проспекту в сторону улицы Весенней (рисунок 7.3.1.1). Также некоторые задержки возникают в движении транспортных средств с улицы Орджоникидзе.

Рисунок 7.3.1.1 – Фрагмент моделирования существующей ситуации на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября в утренний час пик

Задержки в движении транспортных средств, следующих по Советскому проспекту, возникают из-за пропуска пешеходов, следующих по пешеходному переходу вблизи остановочного пункта «Музыкальный театр Кузбасса». Интенсивность пешеходного потока, следующего по переходу, составляет в утренний час пик 400 пеш./час.

Задержки в движении транспортных средств, следующих с улицы Орджоникидзе, связаны с большим временем ожидания разрешающего сигнала светофора. Так, при общем цикле 151 секунд, продолжительность фазы для движения с данного направления составляет 31 секунду.

В ходе визуальной оценки результатов моделирования существующей ситуации в вечерний час пик были выявлены задержки в движении транспортных средств по проспекту в сторону улицы Красная (рисунок 7.3.1.2).

Рисунок 7.3.1.2 – Фрагмент моделирования существующей ситуации на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября в вечерний час пик

Возникновение задержек связано с возрастающим транспортным потоком, следующим в вечерний час пик с данного направления. Так, в утренний час пик с данного направления движется 384 авт./час, в вечерний час пик – 1206 авт./час. Стоит отметить, что эта разница в настоящее время не учитывается в светофорном регулировании (в утренний и вечерний часы пик продолжительность фазы для данного направления одинакова).

7.3.2 Проектное предложение 1

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 1 в утренний и вечерний часы пик было выявлено, что задержки в движении транспортных средств, следующих со всех направлений участка, по сравнению с существующей ситуацией, уменьшаются (рисунки 7.3.2.1 – 7.3.2.2). Задержки для пешеходов при данном проектном предложении увеличиваются.

Рисунок 7.3.2.1 – Фрагмент моделирования проектного предложения 1 на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября в утренний час пик

Рисунок 7.3.2.2 – Фрагмент моделирования проектного предложения 1 на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября в вечерний час пик

Стоит отметить, что моделирование проводилось с учетом дополнительного времени в пути пешеходов, связанного с переносом пешеходных переходов. Так, траектории их путей были продлены на соответствующее расстояние. Из-за этого у пешеходов и были выявлены возрастающие задержки в движении.

Уменьшение задержек в движении транспортных средств происходят по нескольким причинам. Так, для транспортных средств, следующих по улице Орджоникидзе задержки уменьшаются из-за того, что ликвидируется нерегулируемый пешеходный переход вблизи перекрестка. Задержки в движении транспортных средств, следующих по Советскому проспекту в сторону улицы Весенней также уменьшаются из-за установки регулирования на пешеходном переходе вблизи остановочного пункта «Музыкальный театр Кузбасса».

Также несколько снижаются задержки в движении городского пассажирского транспорта, следующего с улицы 50 лет Октября. Так, для данного направления предусмотрен перенос стоп-линии ближе к перекрестку, что сокращается время проезда перекрестка, и положительно влияет на движение транспортных средств.

7.3.3 Проектное предложение 2

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 2 в утренний и вечерний час пик было выявлено, что задержки в движении транспортных средств, следующих со всех направлений, при данном проектном предложении уменьшаются (рисунки 7.3.3.1-7.3.3.2).

Рисунок 7.3.3.1 – Фрагмент моделирования проектного предложения 2 на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября в утренний час пик

Рисунок 7.3.3.2 – Фрагмент моделирования проектного предложения 2 на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября в утренний час пик

Уменьшение задержек связано с изменением светофорного регулирования на перекрестке. Так, при уменьшении общего времени цикла светофорного регулирования время ожидания разрешающего сигнала светофора для транспортных средств снижается.

Стоит отметить, что предлагаемое светофорное регулирование также учитывает разницу в интенсивностях транспортных потоков, которая возникает в зависимости от времени суток.

7.3.4 Проектное предложение 3

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 3 в утренний час пик было выявлено, что задержки в движении транспортных средств уменьшаются по сравнению с проектными предложениями 1 и 2 (рисунок 7.3.4.1).

Рисунок 7.3.4.1 – Фрагмент моделирования проектного предложения 3 на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября в утренний час пик

В вечерний час пик задержки в движении транспортных средств, по сравнению с другими проектными предложениями, несколько увеличиваются (рисунок 7.3.4.2). Это связано с увеличением фазы для движения пешеходов при данном проектном предложении.

Рисунок 7.3.4.2  – Фрагмент моделирования проектного предложения 3 на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября в вечерний час пик

7.4 Анализ результатов моделирования

По результатам моделирования был проведен сравнительный анализ существующей ситуации и проектных предложений по следующим параметрам в утренний (08:00-09:00) и вечерний (17:30-18:30) час пик:

- Среднее время задержки всех транспортных средств (сек) – среднее арифметическое время задержки транспортных средств. Время задержки вычисляется для каждого транспортного средства путем вычитания из теоретического (идеального) значения времени в пути, реально полученного значения времени в пути;

- Средняя скорость транспортных потоков(км/час) – среднее арифметическое скоростей всех транспортных средств на участке сети в ходе имитации;

- Среднее время простоя (сек) - среднее арифметическое время стоянки всех транспортных средств;

- Количество транспортных средств в сети – количество транспортных средств, находящихся в сети на момент конца имитации;

- Количество выехавших транспортных средств – определяет количество транспортных средств, покинувших моделируемый транспортный узел за час в каждом возможном направлении;

- Среднее число остановок транспортного средства – среднее арифметическое число остановок транспортных средств за время имитации.

Результаты общего анализа эффективности функционирования участка представлены в разделе 7.4.1. Анализ проводился для всех участников дорожного движения (в том числе легковой, грузовой транспорт, городской пассажирский транспорт общего пользования, а также пешеходы), следующих со всех направлений Результаты анализа отдельно для ключевых направлений рассматриваемого участка (проспект Советский со стороны улицы Красной, проспект Советский со стороны улицы Весенней, улицы Орджоникидзе) представлены в разделах 7.4.2-7.4.4 соответственно. Также анализ проводился отдельно для городского пассажирского транспорта общего пользования, так как проектные предложения содержат изменения, которые оказывают влияние на движение данных транспортных средств (перенос стоп-линии на улице 50 лет Октября ближе к перекрестку). Результаты анализа для данного типа транспорта представлен в разделе 7.4.5.

Также был проведен анализ для движения пешеходов. Стоит отметить, что при оценке результатов было учтено увеличение времени в пути, возникающее по причине переноса пешеходных переходов. Результаты анализа для пешеходов представлен в разделе 7.4.6.

7.4.1 Общий анализ результатов моделирования

В таблицах 7.4.1.1-7.4.1.2 представлен анализ результатов моделирования для всех участников дорожного движения, следующих через перекресток проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября при существующей ситуации и проектных предложениях в утренний и вечерний часы пик.

Таблица 7.4.1.1 - Общий анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 67 | 86 | 56 | 66 |
| Количество выехавших ТС | 3795 | 3776 | 3806 | 3796 |
| Среднее время простоя, сек | 37,13 | 40,27 | 28,77 | 32,75 |
| Среднее количество остановок | 0,94 | 0,81 | 0,9 | 0,85 |
| Средняя скорость, км/ч | 9,75 | 9,66 | 11,22 | 10,56 |
| Среднее время задержки, сек | 51,14 | 48,16 | 41,15 | 41,27 |

Таблица 7.4.1.2 - Общий анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 84 | 119 | 64 | 98 |
| Количество выехавших ТС | 4736 | 4700 | 4756 | 4721 |
| Среднее время простоя, сек | 31,84 | 37,91 | 23,59 | 27,14 |
| Среднее количество остановок | 0,72 | 0,8 | 0,71 | 0,73 |
| Средняя скорость, км/ч | 10,12 | 8,82 | 11,61 | 10,15 |
| Среднее время задержки, сек | 39,25 | 44,71 | 30,86 | 33,93 |

Как видно из таблиц, проектные предложения 2 и 3 лучше существующей ситуации. Проектное предложение 1 хуже существующей ситуации.

Ухудшение показателей эффективности функционирования при проектном предложении 1 связано с тем, что данное проектное предложение подразумевает перенос пешеходных переходов. Так, при моделировании данного проектного предложения были учтены задержки в движении пешеходов, возникающие при возрастающем преодолеваемом ими расстоянии. Также задержки при движении пешеходов в данном проектном предложении связаны с установкой светофорного регулирования на пешеходных переходах через проспект Советский (около остановочного пункта «Музыкальный театр Кузбасса» и через улицу Орджоникидзе). Так, для пешеходов, следующих через данные пешеходные переходы, возникают задержки при ожидании разрешающего сигнала светофора. Для пешеходов проводился отдельный анализ эффективности функционирования (раздел 7.4.6).

Стоит отметить, что при проектном предложении 1 показатели эффективности функционирования для всех транспортных средств улучшаются (разделы 7.4.2-7.4.5).

Проектное предложение 2 является лучшим среди проектных предложений. Данное проектное предложение подразумевает уменьшение цикла светофорного регулирования, что приводит к сокращению времени ожидания разрешающих сигналов светофора для всех транспортных средств, следующих через перекресток. Также светофорное регулирование учитывает разницу интенсивностей транспортных потоков, возникающую в разное время суток, что также положительно влияет на движение транспортных средств.

Проектное предложение 3 несколько хуже, чем проектное предложение 2, но лучше существующей ситуации. Данное проектное предложение предусматривает как изменение в организации пешеходного движения, так и изменение светофорного регулирования (уменьшение цикла светофорного регулирования).

Ухудшение показателей по сравнению с проектным предложением 2 происходит из-за изменений в организации пешеходного движения -  задержки возрастают у пешеходов из-за увеличения преодолеваемого ими расстояния при переносе пешеходных переходов, а также при установке светофорного регулирования на ранее нерегулируемых перекрестках. Для пешеходов проводился отдельный анализ эффективности функционирования (раздел 7.4.6).

Для транспортных средств, следующих через перекресток в утренний час пик при проектном предложении 3 показатели эффективности функционирования – лучшие среди рассматриваемых проектных предложений. В вечерний час пик показатели, по сравнению с проектным предложением 2, несколько ухудшаются из-за некоторого уменьшения фазы для движения транспортных средств в пользу пешеходов.

7.4.2 Анализ результатов моделирования для направления проспект Советский со стороны улицы Красной

В таблицах 7.4.2.1-7.4.2.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Таблица 7.4.2.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 13 | 13 | 11 | 6 |
| Количество выехавших ТС | 1122 | 1122 | 1124 | 1129 |
| Среднее время простоя, сек | 28,61 | 24,32 | 28,94 | 26,05 |
| Среднее количество остановок | 1,17 | 0,67 | 1,18 | 0,84 |
| Средняя скорость, км/ч | 15,45 | 20,2 | 15,97 | 19,12 |
| Среднее время задержки, сек | 53,97 | 34,84 | 51,51 | 38,53 |

Таблица 7.4.2.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Количество выехавших ТС | 506 | 506 | 508 | 508 |
| Среднее время простоя, сек | 20,18 | 19,54 | 18,54 | 20,91 |
| Среднее количество остановок | 0,68 | 0,6 | 0,72 | 0,72 |
| Средняя скорость, км/ч | 21,88 | 22,82 | 22,51 | 22,11 |
| Среднее время задержки, сек | 29,91 | 27,59 | 28,41 | 29,42 |

Как видно из таблицы, все проектные предложения для данного направления лучше существующей ситуации.

Лучшим среди рассматриваемых проектных предложений для данного направления является проектное предложение 1, предусматривающее установку регулирования на пешеходном переходе через проспект Советский около остановочного пункта «Музыкальный театр Кузбасса». Так, установка регулирования на пешеходных переходах положительно влияет на движение транспортных средств. Транспортные средства останавливаются для пропуска пешеходов только в соответствующую фазу для движения.

Также улучшение показателей эффективности функционирования, по сравнению с существующей ситуацией, происходит при проектном предложении 2, так как изменяется светофорное регулирование на перекрестке – уменьшается продолжительность цикла светофорного регулирования. Транспортные средства тратят меньше времени на ожидание разрешающего сигнала светофора. Стоит отметить, что положительно влияние для данного проектного предложения слабее, чем для проектного предложения 1. Это связано также с тем, что пропорционально несколько увеличивается фаза для движения пешеходов (по сравнению с существующей ситуацией).

Проектное предложение 3 по показателям эффективности функционирования является средним среди проектных предложений 1 и 2.  Это связано с тем, что данное проектное предложение предусматривает как изменения в пешеходном движении, так и изменение светофорного регулирования.

7.4.3 Анализ результатов моделирования для направления проспект Советский со стороны улицы Весенней

В таблицах 7.4.3.1-7.4.3.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Таблица 7.4.3.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Количество выехавших ТС | 379 | 379 | 382 | 382 |
| Среднее время простоя, сек | 21,12 | 18,12 | 19,94 | 18,03 |
| Среднее количество остановок | 0,78 | 0,67 | 0,83 | 0,69 |
| Средняя скорость, км/ч | 20,6 | 22,76 | 21,01 | 22,57 |
| Среднее время задержки, сек | 33 | 27,35 | 31,99 | 27,97 |

Таблица 7.4.3.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 24 | 23 | 21 | 20 |
| Количество выехавших ТС | 1232 | 1232 | 1235 | 1235 |
| Среднее время простоя, сек | 22,13 | 18,63 | 15,72 | 15,69 |
| Среднее количество остановок | 0,68 | 0,73 | 0,6 | 0,66 |
| Средняя скорость, км/ч | 20,29 | 21,7 | 23,12 | 22,79 |
| Среднее время задержки, сек | 33,89 | 29,93 | 26,49 | 27,22 |

Как видно из таблицы, все проектные предложения для данного направления лучше существующей ситуации.

Стоит отметить, что изменения в организации дорожного движения, предусмотренные проектными предложениями, напрямую не связаны с изменениями в движении с данного направления, однако проектные предложения оказывают положительное влияние на движение данных транспортных средств.

7.4.4 Анализ результатов моделирования для направления улицы Орджоникидзе

В таблицах 7.4.4.1-7.4.4.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Таблица 7.4.4.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 14 | 4 | 10 | 10 |
| Количество выехавших ТС | 455 | 465 | 459 | 459 |
| Среднее время простоя, сек | 108,27 | 68,12 | 64,14 | 50,69 |
| Среднее количество остановок | 2,17 | 1,26 | 1,8 | 1,17 |
| Средняя скорость, км/ч | 7 | 10,65 | 10,48 | 12,84 |
| Среднее время задержки, сек | 132,06 | 80,51 | 81,45 | 62,15 |

Таблица 7.4.4.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Количество выехавших ТС | 408 | 407 | 405 | 408 |
| Среднее время простоя, сек | 87,22 | 80,3 | 71,89 | 62,42 |
| Среднее количество остановок | 2,14 | 1,54 | 2,27 | 1,33 |
| Средняя скорость, км/ч | 7,79 | 9,1 | 8,69 | 10,89 |
| Среднее время задержки, сек | 106,6 | 94,45 | 92,85 | 75,25 |

Как видно из таблицы, все проектные предложения для данного направления лучше существующей ситуации.

Показатели улучшаются при проектном предложении 1, предусматривающем установку регулирования на пешеходном переходе через улицу Орджоникидзе. Так, установка регулирования на пешеходных переходах положительно влияет на движение транспортных средств. Транспортные средства останавливаются для пропуска пешеходов только в соответствующую фазу для движения.

Также улучшение показателей эффективности функционирования, по сравнению с существующей ситуацией, происходит при проектном предложении 2, так как изменяется светофорное регулирование на перекрестке – уменьшается продолжительность цикла светофорного регулирования. Транспортные средства тратят меньше времени на ожидание разрешающего сигнала светофора. Стоит отметить, что положительно влияние для данного проектного предложения слабее, чем для проектного предложения 1. Это связано также с тем, что пропорционально несколько увеличивается фаза для движения пешеходов (по сравнению с существующей ситуацией).

Проектное предложение 3 по показателям эффективности функционирования является лучшим среди проектных предложений.  Это связано с тем, что данное проектное предложение предусматривает как изменения в пешеходном движении, так и изменение светофорного регулирования.

7.4.5 Анализ результатов моделирования для городского пассажирского транспорта общего пользования

В таблицах 7.4.5.1-7.4.5.2 представлен анализ результатов моделирования для городского пассажирского транспорта общего пользования, следующего через рассматриваемый участок в утренний и вечерний час пик соответственно.

Таблица 7.4.5.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Количество выехавших ТС | 256 | 256 | 257 | 257 |
| Среднее время простоя, сек | 45,77 | 34,72 | 43,02 | 34,7 |
| Среднее количество остановок | 1,05 | 0,78 | 1,06 | 0,9 |
| Средняя скорость, км/ч | 10,26 | 11,84 | 10,6 | 11,7 |
| Среднее время задержки, сек | 78,65 | 62,64 | 75,36 | 64,19 |

Таблица 7.4.5.2 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Количество выехавших ТС | 237 | 237 | 239 | 238 |
| Среднее время простоя, сек | 28,59 | 25,33 | 25,35 | 24,94 |
| Среднее количество остановок | 0,73 | 0,64 | 0,83 | 0,74 |
| Средняя скорость, км/ч | 13,08 | 13,7 | 13,6 | 13,53 |
| Среднее время задержки, сек | 54,35 | 50,13 | 50,97 | 51,31 |

Как видно из таблицы, все проектные предложения лучше существующей ситуации.

Особенно сильное положительное влияние наблюдается при проектном предложении 1 из-за переноса стоп-линии ближе к перекрестку. Положительное влияние только при изменении светофорного регулирования (проектное предложение 2), несколько слабее. Проектное предложение 3 – среднее по показателям между проектными предложениями 1 и 2.

7.4.6 Анализ результатов моделирования для пешеходов

В таблицах 7.4.6.1-7.4.6.2 представлен анализ результатов моделирования для городского пассажирского транспорта общего пользования, следующего через рассматриваемый участок в утренний и вечерний час пик соответственно.

Таблица 7.4.6.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 26 | 55 | 25 | 40 |
| Количество выехавших ТС | 1583 | 1554 | 1584 | 1569 |
| Среднее время простоя, сек | 24,82 | 49,64 | 18,12 | 35,47 |
| Среднее количество остановок | 0,43 | 0,81 | 0,43 | 0,79 |
| Средняя скорость, км/ч | 2,44 | 2,27 | 2,8 | 2,67 |
| Среднее время задержки, сек | 25,41 | 50,76 | 18,71 | 36,56 |

Таблица 7.4.6.2 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 39 | 74 | 23 | 60 |
| Количество выехавших ТС | 2353 | 2318 | 2369 | 2332 |
| Среднее время простоя, сек | 30,28 | 46 | 20,34 | 28,65 |
| Среднее количество остановок | 0,52 | 0,77 | 0,48 | 0,66 |
| Средняя скорость, км/ч | 2,21 | 2,45 | 2,69 | 3,02 |
| Среднее время задержки, сек | 30,99 | 47,07 | 21 | 29,56 |

Как видно из таблиц, при проектном предложении 1 как в утренний, так и в вечерний час пик существенно повышается среднее время задержки, количество остановок и время простоя. Это связано с установкой регулирования на пешеходных переходах, а также с переносом пешеходных переходов – ведь при переносе увеличивается расстояние, проходимое пешеходами.

При проектном предложении 2 показатели эффективности функционирования для пешеходов улучшаются (по сравнению с существующей ситуацией), так как изменяется светофорное регулирование на перекрестке – уменьшается продолжительность цикла светофорного регулирования. Пешеходы тратят меньше времени на ожидание разрешающего сигнала светофора.

Проектное предложение 3 является средним по показателям между проектными предложениями 1 и 2. Это связано с тем, что данное проектное предложение предусматривает как изменения в пешеходном движении, так и изменение светофорного регулирования.

7.5. Выводы

Для определения оптимальной схемы на перекрестке проспекта Советский – улицы Орджоникидзе – улицы 50 лет Октября было проведено моделирование существующей ситуации и трех проектных предложений для наиболее напряженного времени суток с точки зрения количества транспортных корреспонденций на рассматриваемом участке – утреннего (08:00-09:00) и вечернего часа пик (17:30-18:30).

Проектные предложения были разработаны с учетом задержек в движении транспортных средств, которые были выявлены на этапе сбора исходных данных, а также с целью обеспечения безопасности движения на участке. Так, в настоящее время в утренний час пик были выявлены задержки в движении транспортных средств, следующих по Советскому проспекту в сторону улицы Весенней. Также некоторые задержки возникают в движении транспортных средств с улицы Орджоникидзе. В вечерний час пик были выявлены задержки в движении транспортных средств по проспекту в сторону улицы Красная.

В утренний час пик задержки в движении транспортных средств, следующих по Советскому проспекту в сторону улицы Весенняя возникают из-за пропуска пешеходов, следующих по пешеходному переходу вблизи остановочного пункта «Музыкальный театр Кузбасса». Интенсивность пешеходного потока, следующего по переходу, составляет в утренний час пик 400 пеш./час. Задержки в движении транспортных средств, следующих с улицы Орджоникидзе, связаны с большим временем ожидания разрешающего сигнала светофора. Так, при общем цикле 151 секунд, продолжительность фазы для движения с данного направления составляет 31 секунду.

Возникновение задержек в вечерний час пик связано с возрастающим транспортным потоком, следующим в вечерний час пикпо Советскому проспекту в сторону улицы Красная. Так, в утренний час пик с данного направления движется 384 авт./час, в вечерний час пик – 1206 авт./час. Стоит отметить, что эта разница в настоящее время не учитывается в светофорном регулировании (в утренний и вечерний часы пик продолжительность фазы для данного направления одинакова).

Было разработано проектное предложение 1, которое предусматривает перенос пешеходных переходов через Советский проспект ближе непосредственно к пересечению. При этом необходимо также изменить местоположение стоп-линий для транспортных средств. На пешеходном переходе через проспект Советский вблизи дома Советский проспект, 54 необходимо организовать светофорное регулирование. Также предлагается установить светофорное регулирование на пешеходном переходе вблизи остановочного пункта «Музыкальный театр Кузбасса» на улице Орджоникидзе. Светофорное регулирование необходимо синхронизировать со светофорным регулированием на перекрестке.

Было выявлено, что при данном проектном предложении улучшаются все показатели эффективности функционирования участка для транспортных средств, однако для пешеходов показатели эффективности функционирования ухудшаются.

Задержки в движении пешеходов связаны с возрастающим преодолеваемым ими расстоянии. Также задержки при движении пешеходов в данном проектном предложении связаны с установкой светофорного регулирования на пешеходных переходах через проспект Советский (около остановочного пункта «Музыкальный театр Кузбасса») и через улицу Орджоникидзе). Так, для пешеходов, следующих через данные пешеходные переходы, возникают задержки при ожидании разрешающего сигнала светофора.

Для транспортных средств при данном проектном предложении показатели эффективности функционирования улучшаются. Так, установка регулирования на пешеходных переходах положительно влияет на движение транспортных средств. Транспортные средства останавливаются для пропуска пешеходов только в соответствующую фазу для движения.

Кроме того, положительное влияние оказывает перенос стоп-линии на улице 50 лет Октября ближе непосредственно к пересечению. Транспортные средства тратят меньше времени на проезд перекрестка, из-за чего показатели эффективности функционирования для городского пассажирского транспорта общего пользования улучшаются

Также было разработано проектное предложение 2, подразумевающее, изменение светофорного регулирования, на перекрестке – уменьшение цикла светофорного регулирования и учет разницы интенсивностей транспортных потоков, следующих по перекрестку в разное время суток.

При моделировании данного проектного предложения было выявлено улучшение показателей эффективности функционирования для транспортных средств и пешеходов, следующих со всех направлений как по сравнению с существующей ситуацией, так и по сравнению с проектным предложением 1. Улучшение связано с сокращением времени ожидания разрешающего сигнала светофора всеми транспортными средствами.

Кроме того, было разработано проектное предложение 3, подразумевающее как изменения в пешеходном движении, так и изменения в светофорном регулировании. Данное проектное предложение положительно сказывается на движении пешеходов (по сравнению с проектным предложением 1) и несколько снижает показатели эффективности функционирования для транспортных средств.

Таким образом, проектное предложение 3 положительно влияет на движение транспортных средств по участку, также незначительно увеличивая задержки пешеходов. Кроме того, данное проектное предложение обеспечивает безопасность движения пешеходов по участку – устраняются нерегулируемые пешеходные переходы и снижается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим данное проектное предложение рекомендуется к реализации.

- 8 Моделирование организации дорожного движения на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев города Кемерово

8.1 Цели и задачи

8.1.1 Цель работы

Определить оптимальную схему организации дорожного движения на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев города Кемерово.

7.1.2 Задачи работы

- Провести имитационное моделирование движения транспортных потоков при существующей схеме организации дорожного движения на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев.

- Разработать проектную схему организации дорожного движения на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев.

- Провести имитационное моделирование движения транспортных потоков при проектных вариантах организации дорожного движения.

- По результатам моделирования провести сравнительный анализ функционирования существующей ситуации и проектных вариантов организации дорожного движения на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев по следующим критериям:

- среднее время задержки всех транспортных средств (сек);

- средняя скорость транспортных потоков (км/час);

- среднее время простоя всех транспортных средств (сек);

- количество транспортных средств в сети;

- количество выехавших транспортных средств; среднее число остановок транспортного средства.

8.2 Исходные данные для моделирования

8.2.1 Схемы организации дорожного движения на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев

8.2.1.1 Существующая ситуация

Объектом исследования является перекресток проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев (рисунок 8.2.1.1).

Рисунок 8.2.1.1 - Перекресток проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев

В настоящее время на перекрестке осуществляется светофорное регулирование. Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз представлены на рисунке 8.2.1.2.

Рисунок 8.2.1.2 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев

Вблизи перекрестка находятся остановочные пункты городского пассажирского транспорта общего пользования «Мебельная фабрика».

Также на перекрестке расположены трамвайные пути (посередине Кузнецкого проспекта). Вблизи перекрестка расположена остановка трамваев «Мебельная фабрика».

В настоящее время в утренний час пик были выявлены задержки в движении транспортных средств, следующих по улице Сибиряков-Гвардейцев в обоих направлениях. Также некоторые задержки были выявлены у транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны автовокзала.

В вечерний час пик также были выявлены задержки в движении транспортных средств, следующих по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Мартемьянова. Также некоторые задержки были выявлены у транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны автовокзала.

8.2.1.2 Проектное предложение 1

Проектное предложение 1 предусматривает перенос остановочного пункта «Мебельная фабрика, который располагается на Кузнецком проспекте в северной части перекрестка, на улицу Сибиряков-Гвардейцев в район дома Кузнецкий проспект, 83а (рисунок 8.2.1.3). Перенос остановочного пункта предусмотрен для улучшения движения транспортных средств, следующих от автовокзала. Так, в настоящее время городской пассажирский транспорт останавливается перед перекрестком, препятствуя движению транспортных средств.

Рисунок 8.2.1.3 – Схема организации дорожного движения при проектном предложении 1

Данное изменение в организации дорожного движения было разработано Центром организации дорожного движения.

8.2.1.3 Проектное предложение 2

Проектное предложение 2 предусматривает расширение проезжей части Кузнецкого проспекта со стороны автовокзала до рассматриваемого перекрестка до четырех полосы движения (рисунок 8.2.1.4). Расширение проезжей части на Кузнецком проспекте предусмотрено для улучшения движения транспортных средств, следующих от автовокзала.

Рисунок 8.2.1.4 – Схема организации дорожного движения при проектном предложении 2

Данное изменение в организации дорожного движения было разработано Центром организации дорожного движения.

8.2.1.4 Проектное предложение 3

Проектное предложение 3 предусматривает как перенос остановочного пункта «Мебельная фабрика» (рисунок 8.2.1.3), так и расширение проезжей части Кузнецкого проспекта (рисунок8.2.1.4). Данное проектное предложение позволит оценить влияние всех предлагаемых изменений в организации дорожного движения на показатели эффективности функционирования участка.

8.2.1.5 Проектное предложение 4

Проектное предложение 4 также предусматривает все изменения в организации дорожного движения, предусмотренные проектным предложением 3 (перенос остановочного пункта «Мебельная фабрика», расширение проезжей части Кузнецкого проспекта). Кроме этого, проектное предложение 4 предусматривает изменение светофорного регулирования на перекрестке – уменьшение цикла светофорного регулирования. Данное изменение сократит время ожидания разрешающего сигнала светофора у всех транспортных средств, следующих через перекресток.

Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз для проектного предложения 4 представлены на рисунке 8.2.1.5.

Рисунок 8.2.1.5 – Схема пофазного разъезда и продолжительности фаз на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев при проектном предложении 4

8.2.2 Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев

Исходными данными для моделирования являются схемы организации дорожного движения на участке, а также данные об интенсивности транспортных потоков и их распределении по соответствующим направлениям. Расчет существующих и прогнозных интенсивностей транспортных потоков проводился при помощи транспортной модели города Кемерово для утреннего (08:00-09:00) и вечернего (17:30-18:30) часов пик, как для более напряженного времени суток с точки зрения количества совершаемых транспортных корреспонденций.

Интенсивности движения транспортных потоков, а также их распределение по направлениям на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев в утренний час пик представлены на рисунке 8.2.1.6.

Рисунок 8.2.1.6 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев в утренний час пик, авт./час (08:00-09:00)

Интенсивности движения транспортных потоков, а также их распределение по направлениям на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев в вечерний час пик представлены на рисунке 8.2.1.7.

Рисунок 8.2.1.7 – Интенсивности движения транспортных потоков на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев в вечерний час пик, авт./час (17:30-18:30)

8.3 Моделирование существующей и проектных схем организации дорожного движения

Моделирование проектных предложений организации дорожного движения на исследуемом участке было проведено с помощью программного комплекса PTV Vision Vissim. Программный комплекс Vissim разработан немецкой компанией PTV AG и используется для транспортного моделирования на микроуровне.

Моделирование проектных предложений проводилось для утреннего (08:00-09:00) и вечернего (17:30-18:30) часов пик как для наиболее напряженного времени суток с точки зрения количества транспортных корреспонденций на рассматриваемом участке.

8.3.1 Существующая ситуация

В ходе визуальной оценки результатов моделирования существующей ситуации в утренний час пик были выявлены задержки в движении транспортных средств, следующих по улице Сибиряков-Гвардейцев в обоих направлениях. Также некоторые задержки были выявлены у транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны автовокзала (рисунок 8.2.1.8).

Рисунок 8.2.1.8 – Фрагмент моделирования существующей ситуации на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев в утренний час пик

Задержки в движении транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны автовокзала возникают по нескольким причинам. Так, на крайней правой полосе располагается остановочный пункт «Мебельная фабрика». Автобусы, останавливаясь для высадки и посадки пассажиров, препятствуют движению транспортных средств.

Задержки у данных транспортных средств, а также у транспортных средств, следующих по улице Сибиряков-Гвардейцев, возникают из-за большой продолжительности цикла светофорного регулирования на перекрестке (в утренний час пик она составляет 149 секунд).

В ходе визуальной оценки результатов моделирования существующей ситуации в вечерний час пик были выявлены задержки в движении транспортных средств, следующих по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Мартемьянова. Также некоторые задержки были выявлены у транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны автовокзала. (рисунок 8.2.1.9).

Рисунок 8.2.1.9 – Фрагмент моделирования существующей ситуации на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев в вечерний час пик

Задержки в движении транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны автовокзала возникают по нескольким причинам. Так, на крайней правой полосе располагается остановочный пункт «Мебельная фабрика». Автобусы, останавливаясь для высадки и посадки пассажиров, препятствуют движению транспортных средств.

Задержки у данных транспортных средств, а также у транспортных средств, следующих по улице Сибиряков-Гвардейцев, возникают из-за большой продолжительности цикла светофорного регулирования на перекрестке (в вечерний час пик она составляет 159 секунд).

8.3.2 Проектное предложение 1

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 1 в утренний и вечерний часы пик было выявлено, что задержки в движении транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны автовокзала, по сравнению с существующей ситуацией, уменьшаются (рисунки 8.3.2.1-8.3.2.2).

Уменьшение задержек на данном направлении происходит из-за того, что проектное предложение 1 предусматривает перенос остановочного пункта «Мебельная фабрика» с правой полосы Кузнецкого проспекта на улицу Сибиряков-Гвардейцев. Так, у транспортных средств, следующих с данного направления больше не будут возникать дополнительные задержки, связанные с остановками городского пассажирского транспорта общего пользования для высадки и посадки пассажиров.

Рисунок 8.3.2.1 – Фрагмент моделирования проектного предложения 1 на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев в утренний час пик

Рисунок 8.3.2.1 – Фрагмент моделирования проектного предложения 1 на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев в вечерний час пик

8.3.3 Проектное предложение 2

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 2 в утренний и вечерний час пик было выявлено, что задержки в движении транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны автовокзала, по сравнению с существующей ситуацией, уменьшаются (рисунки 8.3.3.1-8.3.3.2).

Рисунок 8.3.3.1 – Фрагмент моделирования проектного предложения 2 на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев в утренний час пик

Рисунок 8.3.3.2 – Фрагмент моделирования проектного предложения 2 на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев в вечерний час пик

Уменьшение задержек связано с расширением проезжей части Кузнецкого проспекта со стороны автовокзала. Так, количество полос для движения с данного направления увеличивается до четырех.

8.3.4 Проектное предложение 3

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 3 в утренний час пик было выявлено, что задержки в движении транспортных средств уменьшаются по сравнению с проектными предложениями 1 и 2 (рисунок 8.3.4.1).

Рисунок 8.3.4.1  – Фрагмент моделирования проектного предложения 3 на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев в утренний час пик

В вечерний час пик задержки в движении транспортных средств, по сравнению с другими проектными предложениями, несколько увеличиваются (рисунок 8.3.4.2). Это связано с увеличением фазы для движения пешеходов при данном проектном предложении.

Уменьшение задержек связано с тем, что данное проектное предложение предусматривает все изменения в организации дорожного движения, предусмотренные проектными предложениями 1 и 2.

Рисунок 8.3.4.2  – Фрагмент моделирования проектного предложения 3 на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев в вечерний час пик

8.3.5 Проектное предложение 4

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 4 в утренний час пик было выявлено, что задержки в движении транспортных средств, следующих со всех направлений, уменьшаются по сравнению с остальными проектными предложениями (рисунок 8.3.5.1).

Рисунок 8.3.5.1  – Фрагмент моделирования проектного предложения 4 на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев в утренний час пик

В ходе визуальной оценки результатов моделирования проектного предложения 4 в вечерний час пик также было выявлено уменьшение задержек в движении транспортных средств, следующих со всех направлений (по сравнению с остальными проектными предложениями) (рисунок 8.3.5.2).

Рисунок 8.3.5.2  – Фрагмент моделирования проектного предложения 4 на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев в вечерний час пик

Уменьшение задержек в движении транспортных средств связано с уменьшением цикла светофорного регулирования. При данном изменении сокращается время ожидания разрешающего сигнала светофора у всех транспортных средств, следующих через перекресток.

8.4 Анализ результатов моделирования

По результатам моделирования был проведен сравнительный анализ существующей ситуации и проектных предложений по следующим параметрам в утренний (08:00-09:00) и вечерний (17:30-18:30) час пик:

- Среднее время задержки всех транспортных средств (сек) – среднее арифметическое время задержки транспортных средств. Время задержки вычисляется для каждого транспортного средства путем вычитания из теоретического (идеального) значения времени в пути, реально полученного значения времени в пути;

- Средняя скорость транспортных потоков(км/час) – среднее арифметическое скоростей всех транспортных средств на участке сети в ходе имитации.

- Среднее время простоя (сек) - среднее арифметическое время стоянки всех транспортных средств.

- Количество транспортных средств в сети – количество транспортных средств, находящихся в сети на момент конца имитации.

- Количество выехавших транспортных средств – определяет количество транспортных средств, покинувших моделируемый транспортный узел за час в каждом возможном направлении.

- Среднее число остановок транспортного средства – среднее арифметическое число остановок транспортных средств за время имитации.

Результаты общего анализа эффективности функционирования участка представлены в разделе 8.4.1. Анализ проводился для всех участников дорожного движения (в том числе легковой, грузовой транспорт, городской пассажирский транспорт общего пользования, а также пешеходы), следующих со всех направлений Результаты анализа отдельно для ключевых направлений рассматриваемого участка (проспект Кузнецкий со стороны автовокзала, улица Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Матемьянова) представлены в разделах 8.4.2-8.4.3 соответственно.

8.4.1 Общий анализ результатов моделирования

В таблицах 8.4.1.1-8.4.1.2 представлен анализ результатов моделирования для всех участников дорожного движения, следующих через перекресток перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев при существующей ситуации и проектных предложениях в утренний и вечерний часы пик.

Таблица 8.4.1.1 - Общий анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 143 | 130 | 130 | 130 | 91 |
| Количество выехавших ТС | 3788 | 3801 | 3801 | 3801 | 3840 |
| Среднее время простоя, сек | 52,84 | 50,58 | 52,4 | 50,11 | 33,54 |
| Среднее количество остановок | 1,41 | 1,37 | 1,44 | 1,34 | 1,31 |
| Средняя скорость, км/ч | 9,77 | 10,15 | 9,86 | 10,21 | 12,57 |
| Среднее время задержки, сек | 71,79 | 68,27 | 70,94 | 67,88 | 50,66 |

Таблица 8.4.1.2 - Общий анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 96 | 93 | 108 | 94 | 86 |
| Количество выехавших ТС | 4855 | 4858 | 4843 | 4849 | 4865 |
| Среднее время простоя, сек | 39,71 | 39,15 | 39,24 | 38,51 | 28,08 |
| Среднее количество остановок | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1,01 | 1,18 |
| Средняя скорость, км/ч | 10,27 | 10,39 | 10,32 | 10,42 | 12 |
| Среднее время задержки, сек | 52,01 | 51,16 | 51,42 | 50,8 | 41,11 |

Как видно из таблиц, все проектные предложения лучше существующей ситуации.

Лучшим среди проектных предложений является проектное предложение 4, предусматривающее перенос остановочного пункта «Мебельная фабрика», расширение проезжей части Кузнецкого проспекта, а также изменение светофорного регулирования на перекрестке.

Улучшение показателей эффективности функционирования связано с улучшением движения транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны автовокзала. Так, перенос остановочного пункта «Мебельная фабрика» с правой полосы Кузнецкого проспекта на улицу Сибиряков-Гвардейцев устраняет дополнительные задержки, связанные с остановками городского пассажирского транспорта общего пользования для высадки и посадки пассажиров на правой полосе движения.

Также улучшение движения на данном направлении происходит из-за расширения проезжей части до четырех полос движения. Детальное изменение показателей эффективности функционирования для направления Кузнецкого проспекта от автовокзала представлено в разделе 8.4.2.

Кроме того, при проектном предложении 4 улучшаются показатели эффективности функционирования для всех остальных направлений перекрестка. Это связано с изменением светофорного регулирования – уменьшением общего цикла. Так, для всех транспортных средств сокращается время ожидания разрешающего сигнала светофора.

Стоит отметить, что проектное предложение 4 предусматривает все изменения остальных проектных предложений, а также изменение светофорного регулирования. Так, в проектном предложении 1 предполагается только перенос остановки, а в проектном предложении 2 – только расширение Кузнецкого проспекта. Оба эти проектные предложения лучше существующей ситуации, но показатели эффективности функционирования при данных проектных предложениях незначительно отличаются от существующей ситуации.

Проектное предложение 3 является сборным проектных предложений 1 и 2. При проектном предложении 3 показатели эффективности функционирования также улучшаются, но незначительно.

Самое значительное влияние оказывает именно проектное предложение 4, предусматривающее, помимо прочего, изменение светофорного регулирования. Положительное влияние при данном проектном предложении сильнее, чем при всех остальных проектных предложениях.

8.4.2 Анализ результатов моделирования для направления проспект Кузнецкий со стороны автовокзала

В таблицах 8.4.2.1-8.4.2.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Как видно из таблиц, все проектные предложения для данного направления лучше существующей ситуации.

Лучшим среди проектных предложений является проектное предложение 4, предусматривающее перенос остановочного пункта «Мебельная фабрика», расширение проезжей части Кузнецкого проспекта, а также изменение светофорного регулирования на перекрестке.

Улучшение показателей эффективности функционирования данного направления также связано с переносом остановочного пункта «Мебельная фабрика» с правой полосы Кузнецкого проспекта на улицу Сибиряков-Гвардейцев. Данное изменение устраняет дополнительные задержки, связанные с остановками городского пассажирского транспорта общего пользования для высадки и посадки пассажиров на правой полосе движения.

Также улучшение движения на данном направлении происходит из-за расширения проезжей части до четырех полос движения.

Таблица 8.4.2.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 43 | 32 | 32 | 32 | 17 |
| Количество выехавших ТС | 1005 | 1016 | 1016 | 1016 | 1031 |
| Среднее время простоя, сек | 62,58 | 51,2 | 50,7 | 42,01 | 36,5 |
| Среднее количество остановок | 2 | 1,73 | 1,86 | 1,64 | 1,75 |
| Средняя скорость, км/ч | 10,68 | 12,42 | 12,61 | 14,3 | 15,11 |
| Среднее время задержки, сек | 92,61 | 76,7 | 75,32 | 63,35 | 59,08 |

Таблица 8.4.2.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 15 | 13 | 20 | 12 | 40 |
| Количество выехавших ТС | 1165 | 1167 | 1160 | 1160 | 1140 |
| Среднее время простоя, сек | 41,4 | 39,46 | 37,74 | 36,51 | 32,44 |
| Среднее количество остановок | 1,1 | 1,06 | 1,1 | 1,04 | 1,44 |
| Средняя скорость, км/ч | 12,83 | 13,39 | 13,65 | 13,91 | 14,13 |
| Среднее время задержки, сек | 57,68 | 54,5 | 53,04 | 51,67 | 50,26 |

Кроме того, при проектном предложении 4 улучшаются показатели эффективности функционирования из-за изменения светофорного регулирования – уменьшения общего цикла. Так, для транспортных средств сокращается время ожидания разрешающего сигнала светофора.

Стоит отметить, что проектное предложение 4 предусматривает все изменения остальных проектных предложений, а также изменение светофорного регулирования. Так, в проектном предложении 1 предполагается только перенос остановки, а в проектном предложении 2 – только расширение Кузнецкого проспекта. Оба эти проектные предложения лучше существующей ситуации, но показатели эффективности функционирования при данных проектных предложениях отличаются от существующей ситуации не столь значительно, как при проектном предложении 4.

Проектное предложение 3 является сборным проектных предложений 1 и 2. При проектном предложении 3 показатели эффективности функционирования также улучшаются, но не так сильно, как при проектном предложении 4.

Дело в том, что проектное предложение 4, предусматривает, помимо прочего, изменение светофорного регулирования, при котором снижается время ожидания разрешающего сигнала светофора с данного направления.

8.4.3 Анализ результатов моделирования для направления улицы Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Мартемьянова

В таблицах 8.4.3.1-8.4.3.2 представлен анализ результатов моделирования для транспортных средств, следующих через рассматриваемый участок с данного направления в утренний и вечерний час пик соответственно.

Таблица 8.4.3.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в утренний час пик (08:00-09:00)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 |
| Количество выехавших ТС | 320 | 320 | 320 | 320 | 331 |
| Среднее время простоя, сек | 107,87 | 107,79 | 108,02 | 109,43 | 37,94 |
| Среднее количество остановок | 2,41 | 2,4 | 2,47 | 2,41 | 1,49 |
| Средняя скорость, км/ч | 6,53 | 6,54 | 6,5 | 6,52 | 13,72 |
| Среднее время задержки, сек | 130,36 | 130,3 | 131,05 | 130,02 | 51,93 |

Таблица 8.4.3.1 - Анализ результатов эффективности функционирования в вечерний час пик (17:30-18:30)

| Параметр | Существующая ситуация | Проектное предложение 1 | Проектное предложение 2 | Проектное предложение 3 | Проектное предложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в сети | 18 | 17 | 27 | 21 | 4 |
| Количество выехавших ТС | 531 | 532 | 522 | 528 | 545 |
| Среднее время простоя, сек | 64,9 | 64,99 | 68,25 | 64,57 | 52,06 |
| Среднее количество остановок | 1,64 | 1,64 | 1,74 | 1,74 | 1,86 |
| Средняя скорость, км/ч | 9,11 | 9,13 | 8,74 | 9,07 | 10,67 |
| Среднее время задержки, сек | 86,54 | 86,48 | 90,18 | 86,59 | 72,07 |

Как видно из таблицы, лучшим среди проектных предложений является проектное предложение 4. Так, данное проектное предложение содержит изменение в организации дорожного движения, которое оказывает значительное влияние на движение с данного направления – при проектном предложении 4 изменяется светофорное регулирование и время ожидания разрешающего сигнала светофора для данного направления становится меньше.

Остальные проектные предложения содержат изменения, касающиеся направления Кузнецкого проспекта со стороны автовокзала. В связи с этим показатели эффективности функционирования для направления улицы Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Мартемьянова изменяются незначительно.

8.5. Выводы

Для определения оптимальной схемы на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев было проведено моделирование существующей ситуации и четырех проектных предложений для наиболее напряженного времени суток с точки зрения количества транспортных корреспонденций на рассматриваемом участке – утреннего (08:00-09:00) и вечернего часа пик (17:30-18:30).

Проектные предложения были разработаны Центром организации дорожного движения, а также специалистами ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» с учетом задержек в движении транспортных средств, которые были выявлены на этапе сбора исходных данных. Так, в настоящее время как в утренний, так и в вечерний час пик были выявлены задержки в движении транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны автовокзала, а также в движении транспортных средств по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Мартемьянова.

Задержки в движении транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны автовокзала возникают по нескольким причинам. Так, на крайней правой полосе располагается остановочный пункт «Мебельная фабрика». Автобусы, останавливаясь для высадки и посадки пассажиров, препятствуют движению транспортных средств.

Также задержки у данных транспортных средств, а также у транспортных средств, следующих по улице Сибиряков-Гвардейцев, возникают из-за большой продолжительности цикла светофорного регулирования на перекрестке (в утренний час пик она составляет 149 секунд, в вечерний – 159 секунд).

Было разработано проектное предложение 1, которое предусматривает перенос остановочного пункта «Мебельная фабрика, который располагается на Кузнецком проспекте в северной части перекрестка, на улицу Сибиряков-Гвардейцев в район дома Кузнецкий проспект, 83а.

В результате моделирования проектного предложения 1 в утренний и вечерний час пик было выявлено, что задержки в движении транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны автовокзала, по сравнению с существующей ситуацией, уменьшаются.

Также было разработано проектное предложение 2, которое предусматривает расширение проезжей части Кузнецкого проспекта со стороны автовокзала до рассматриваемого перекрестка до четырех полосы движения.

В результате моделирования проектного предложения 2 в утренний и вечерний час пик было выявлено, что задержки в движении транспортных средств, следующих по Кузнецкому проспекту со стороны автовокзала, по сравнению с существующей ситуацией, также уменьшаются.

Проектное предложение 3 предусматривает как перенос остановочного пункта «Мебельная фабрика», так и расширение проезжей части Кузнецкого проспекта. Для данного проектного предложения моделирование проводилось для оценки влияния всех предлагаемых изменений в организации дорожного движения на показатели эффективности функционирования участка.

Было выявлено, что при проектном предложении 3 показатели эффективности функционирования улучшаются как по сравнению с существующей ситуацией, так и по сравнению с проектными предложениями 1 и 2.

Также было разработано проектное предложение 4, которое, помимо переноса остановочного пункта и расширения проезжей части Кузнецкого, предусматривает изменение светофорного регулирования (уменьшение цикла светофорного регулирования до 100 и 102 секунд в утренний и вечерний часы пик соответственно), при котором снижается время ожидания разрешающего сигнала светофора со всех направлений.

При данном проектном предложении наблюдается самое значительное положительное влияние (по сравнению с проектными предложениями 1-3) на все направления перекрестка.

В связи со всем вышесказанным, на перекрестке проспекта Кузнецкий – улицы Сибиряков-Гвардейцев рекомендуется провести перенос остановочного пункта «Мебельная фабрика», а также расширение проезжей части Кузнецкого проспекта. Кроме того, на перекрестке рекомендуется уменьшить цикл светофорного регулирования.

Стоит отметить, что каждое из представленных изменений в организации дорожного движения в отдельности также положительно скажется на показателях эффективности функционирования перекрестка. В связи с этим, данные изменения можно реализовать как в комплексе, так и отдельно друг от друга.